Predlagatelj:

MARJAN POLJŠAK

ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA

Datum: 20. 3. 2008

OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA

| ZADEVA: | SKLEP O OBLIKOVANJU MEDOBČINSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI CERO AJDOVŠČINA |
| --- | --- |
| GRADIVO PRIPRAVIL: | Komunalno stanovanjska družba d.o.o., župan, Oddelek za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne službe |
| PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: | Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe Odbor za okolje in prostor |

Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na 17. redni seji dne 17. 04. 2008 obravnava in sprejme:

PREDLOG SKLEPA

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Ur. glasilo št. 7/99, Ur. list RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na … redni seji dne …….. sprejel naslednje sklepe:

- Center za ravnanje z odpadki na obstoječi lokaciji pod Dolgo Poljano, se preoblikuje v medobčinski center 2. reda in preimenuje v CERO Ajdovščina, pokrivajoč zbirno komunalno odpadkovno območje nekaj večje od 55.000 prebivalcev, ki bo obsegal ustrezne objekte in naprave za ločevanje in obdelavo teh odpadkov. V tem sklopu bo ustrezen objekt s kurilno napravo in ostalo opremo za termično obdelavo in energetsko izrabo predobdelanih frakcij komunalnih odpadkov z uporabo zemeljskega plina kot dodatnega energenta ter s proizvodnjo električne in toplotne energije v kogeneraciji z visokim izkoristkom. Generirana električna moč naprave bo 2 – 13 MW. Novo odlagališče bo namenjeno odlaganju zgolj inertnih ostankov odpadkov in ostankov iz termične obdelave – pepela in žlindre.

- Novo odlagališče bo izgrajeno med sedanjim odlagališčem in zaščitnim pasom pri hitri cesti. V prostoru med sedanjim in novim odlagališčem bodo poleg sedanjih objektov nameščeni še drugi objekti za širjenje dejavnosti CERO.

- Občinska uprava in KSD naj nadaljujeta z aktivnostmi v zvezi z nakupom zemljišča na parc. št. 268/1 k.o. Budanje v površini 71280 m2 , last RS - Sklad kmetijskih zemljišč. Območje od obstoječe deponije do avtoceste naj se v prostorskih aktih opredeli kot območje okoljske infrastrukture, določeno za dejavnost  ravnanja z odpadki, tudi za potrebe termične obdelave v ustrezni kurilni napravi.

- Po odobritvi te investicije in zagotovitvi državnih in evropskih sredstev za izvajanje te investicije v državnem operativnem programu ravnanja z odpadki občina pripravi vso potrebno projektno in investicijsko dokumentacijo za uresničitev zgoraj navedenih sklepov.

Datum:

Številka: 353-77/2003

ŽUPAN

Marjan Poljšak, s.r.

GLAVNI RAZLOGI ZA PREDLAGANO ŠIRITEV DEJAVNOSTI CERO AJDOVŠČINA

Že leta 2002, ko se je občinski svet odločil za sanacijo in urejanje CERO Dolga Poljana, je bila ta odločitev sprejeta zaradi nezaupanja do urejanja regionalne deponije v Stari Gori in sicer bojazni pred previsokimi cenami za te storitve ter prepočasnem reševanju te problematike s strani Mestne občine Nova Gorica (MONG) in njihovega komunalnega podjetja. Ob tem se je zgodila še privatizacija tega podjetja in je danes nezaupanje še veliko večje. V preteklih sedmih letih so, najbolj po zaslugi našega strokovnjaka, naši razvojni koncepti za ravnanje z odpadki prehiteli prakso in teorijo, kakršno uveljavljajo na območju Nove Gorice. V pozitivne spremembe pri njih marsikdo ne verjame, prej se bojimo negativnega razvoja prihodnjih dogodkov.

Ne moremo iti mimo načelnega reševanja problematike ohranjanja okolja in pozitivna načela nam narekujejo, da je potrebno odpadne produkte civilizacije v čim večji meri povrniti v prvotno stanje – plastiko, kombinirane folije in podobno je potrebno sežgati, ne pa zakopavati! In če ugotavljaš, da ti tega po zmernih cenah in nasploh v doglednem času v Sloveniji ne bo nihče reševal, potem si se po pošteni vesti dolžan sam za to potruditi. V tej smeri gre naša odločitev!

Razumljivo je nasprotovanje predlaganemu širjenju odlagališča in dejavnosti s strani okoliških prebivalcev. Škodljivosti, ki naj bi jih povzročalo odlagališče, doslej nihče ni dokazal. Ovira je v zavesti in vedenju, da stanuješ blizu odlagališča, ki pač ni park ali kaj podobnega in ti to ni všeč. Prav zaradi takšnega gledanja mora občina še posebej posvetiti pozornosti pri razvoju bližnjih vasi.

Vendar bo širitev odlagališča potekala izključno tako, da odlagalnega polja od zunaj nikoli ne bo videti, temveč bo videti le počasi (desetletja) rastočo zeleno brežino, sproti pogozdovano in urejevano.

Če se ne odločimo za razširitev in dopolnitev dejavnosti CERO se bomo morali skoraj na milost in nemilost prepustiti sposobnosti ter presoji reševanja te zadeve s strani MONG in njihovega komunalnega podjetja. To pa pomeni za naše občane v bližnji prihodnosti neprimerno višjo ceno za ravnanje z odpadki, pa še na naše odlagališče bodo vozili njihove odpadke, ker se bo njihova sedanja deponija kmalu zapolnila in bodo potrebovali nadomestno deponijo tudi v Dolgi Poljani, dokler ne zgradijo novega regijskega odlagališča – tako vsaj piše v njihovi študiji!

Župan:

Poljšak Marjan, s.r.

Datum: 20.03.2008

- Kratke predstavitve

- 1)  dosedanjega razvoja enote 'Center za ravnanje z odpadki' Dolga Poljana ter

- 2)  nadaljnjih razvojnih ambicij Občine Ajdovščina in Komunalno  stanovanjske družbe Ajdovščina na področju dejavnosti ravnanja z odpadki

- 1) Kratka zgodovina razvoja v zadnjih letih in sedanje stanje

Odlagališče komunalnih odpadkov Dolga Poljana je bilo do leta 2002 (leto, ko je bila uvedena republiška taksa za obremenjevanje okolja) nelegalno, neurejeno, brez najosnovnejše infrastrukture (npr. vodovoda in dovoda elektrike). Do leta 2007 je bilo do smiselne mere sanirano in razširjeno ter nadgrajeno v manjši kompleks centra za ravnanje z odpadki (trenutno ima CRO Dolga Poljana status 3. reda, ker servisira zaledje zgolj 23000 prebivalcev). Iz primerjav z ostalimi podobnimi kompleksi po Sloveniji je možno trditi, da je bil razvoj na enoto vloženih sredstev med najhitrejšimi in da je sedanja učinkovitost varovanja lokalnega in globalnega okolja glede na letno porabo sredstev za obratovanje nesorazmerno visoka za slovenske razmere.

Obstoječe odlagališče Dolga poljana nima samo funkcije servisiranja potreb lokalnega prebivalstva, temveč je to hkrati tudi pilotno eksperimentalno odlagališče, na katerem se kontinuirano izvajajo raziskave v znanstvene namene. Gre za razvoj dokaj izvirnega, trajnostnega, nizkocenovnega tipa odlagališča, zelo zanimivega tako z okoljskega kot s socialno-ekonomskega stališča. V prihodnjih letih se lahko pričakuje izid različnih strokovnih člankov v mednarodnih strokovnih revijah, zasnovanih na izsledkih dolgotrajnega izvajanja meritev na tem odlagališču. Karakteristike odlagališča so bile z različnih izhodišč že večkrat predstavljene na mednarodnih strokovnih konferencah skupaj s pripadajočimi prispevki, deloma dosegljivimi z brskanjem na spletu (npr. geological engineering Bled 2003, full papers, igor madon ; ali igor madon, geotechnological conference 2007 ; ali igor madon, landfill directive)

Poleg odlagališča in njemu pripadajoče infrastrukture, center za ravnanje z odpadki v tem trenutku razpolaga še z:

- zbirnim centrom za skladiščenje reciklatov, vključno z regalnim skladiščem za odpadno EE opremo

- osnovnim postrojem za mehansko procesiranje odpadkov (univerzalni drobilec, 2 elektromagnetna separatorja, sortirna kabina, balirka, ustrezni transporterji in dodajalniki) z ustrezno rezervo v kapaciteti in z možnostjo nadgradnje z dodatnimi napravami za obdelavo odpadkov

- kompostarno (tehnologija zunanjega kompostiranja v enovitem tabularnem kupu višine 3 m) kapacitete ~5000 t/leto (če gre za proizvodnjo komposta 1. razreda) do ~15000 t/leto (če gre za biološko stabilizacijo biorazgradljivih frakcij in odstranjevanje stabilata)

2) Razvojne ambicije Občine Ajdovščina in Komunalno stanovanjske družbe Ajdovščina na področju dejavnosti ravnanja z odpadki v prihodnje

V Ajdovščini si že dolga leta prizadevamo za strokovno, pošteno, aktivno partnerstvo ter za smiselno delitev dela znotraj potencialne severno-primorske odpadkovne regije (npr., za organizirano sodelovanje med komunalami in CRO-ji po sistemu grozdenja podjetij) in imamo veliko ponuditi. Ker pa naše ponudbe za tovrstno enakopravno sodelovanje z novogoriške strani vztrajno niso uslišane, tudi mi vztrajno iščemo alternativne rešitve. Za pridobitev statusa centra z lastnim odlagališčem se v dosedanjem operativnem programu odstranjevanja odpadkov v RS zahteva pokrivanje zbirnega območja, ki šteje več kot 55.000 prebivalcev. Center Dolga poljana lahko dolgoročno brez težav servisira takšno zaledje (saj se načeloma lahko razširi za dodatnih 6 ha površine), in aktivnosti na spremembah prostorskih sestavin plana Občine Ajdovščina s tem v zvezi pravkar tečejo. Pri investicijah v novo medobčinsko odlagališče bi bilo možno veliko prihraniti, ker je lokacija idealna iz veliko zornih kotov, predvsem pa s hidrogeološkega stališča. Kaže, da nas na MOP-u in ARSO-u v takšni nameri podpirajo, saj bi se na ta način našla rešitev tudi za postojnsko subregijo (Občina Postojna je tudi uradno zaprosila Občino Ajdovščina za izvajanje te storitve).

Prikaz naših načrtov je razviden iz razvojne situacije/aeroposnetka v prilogi, kjer je mogoče razbrati, da Občina Ajdovščina in Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina poleg medobčinskega odlagališča načrtujeta tudi postavitev kurilne naprave za termično obdelavo odpadkov. Vse bi se nahajalo znotraj razširjenega kompleksa centra za ravnanje z odpadki (CRO Dolga Poljana) v neposredni bližini Geoplinove kompresorske postaje za transport zemeljskega plina, ki je sedaj v izgradnji. Energijo bi pridobivali s sosežiganjem lesne biomase, sekundarnega goriva proizvedenega iz lahke frakcije komunalnih odpadkov ter iz zemeljskega plina. Termična moč naprave bi bila 5 – 25 MW. Šlo bi za soproizvodnjo (kogeneracijo) električne in toplotne energije, s čimer je možno doseči velike energetske izkoristke pri pretvorbi kemične energije vsebovane v gorivih. T.i. zeleno elektriko bi oddajali v nacionalno omrežje, z generirano toploto pa bi daljinsko ogrevali rastlinjake, ki bi jih načeloma postavljali zainteresirani kmetovalci na bližnjih kmetijskih površinah ajdovskega polja.

Zaradi medobčinske narave nadgrajenega centra bi bilo oportuno, da se le-ta preimenuje v 'Center za ravnanje z odpadki Ajdovščina' oz. v CERO Ajdovščina.

Nabor razlogov za takšne načrte :

1.) Na okoljsko, ekonomsko in energetsko ustrezen način dolgoročno zagotoviti možnost odstranjevanja komunalnih odpadkov tako iz območja domače občine Ajdovščina kot tudi iz nekaterih sosednjih občin, ki nimajo ustreznih pogojev za izvedbo takšnih projektov. Izkoristiti primerjalne prednosti, predvsem dobro hidrogeološko lokacijo ter kader.

2.)  S servisiranjem nekaterih sosednjih občin zagotoviti zanesljive prilive od zunaj za potrebe upravljanja z dejavnostjo. To je bolj modro kot dopuščati odlivanje sredstev drugam brez možnosti nadzora in participacije. Neposredno se pridobi okoli 20 dokaj kvalitetnih delovnih mest.

3.)   Zagotoviti, da bo cena smetarine realna in poštena, imeti nadzor nad njo in tako preprečiti zaslužkarstvo.

4.)  Omogočiti eventuelen razvoj podjetništva v občini na področjih razvojno perspektivnih segmentov gospodarstva kot sta okolje in komunalna energetika ter drugih področjih, ki z odpadki nimajo direktne zveze. Pri tem sodelovati z raziskovalnimi inštitucijami, predvsem tistimi, ki delujejo na področju okolja in energetike. Kolikor le mogoče koristiti znanje domače Univerze v Novi Gorici in po možnosti z njo sinergično sodelovati. Na splošno povečati gospodarsko aktivnost v občini kot posledico izvajanja investicijske dejavnosti.

5.)   Bistveno zmanjšati maso in volumen letno odloženih odpadkov ter s tem bistveno podaljšati življenjsko dobo novemu odlagališču. Ta cilj je istoveten cilju kateremu sledijo zahteve zakonodaje glede dovoljenih vrednosti parametrov komunalnih odpadkov, ki se lahko odlagajo na odlagališčih za nenevarne odpadke : po nekaj letih med odloženimi odpadki skoraj ne bo smelo biti več biorazgradljive frakcije (TOC < 5 %), kurilna vrednost odloženih odpadkov pa ne bo smela presegati vrednosti 6 MJ/kg. To se doseže z : 1) mehansko obdelavo celotnega dotoka preostanka komunalnih odpadkov (predvsem gre za ločitev na lahko frakcijo in težko frakcijo ter za izločitev vmešanih kosovnih frakcij, nevarnih frakcij ter koristnih reciklatov), 2) termično obdelavo sekundarnega goriva pripravljenega iz lahke frakcije odpadkov ter 3) biološko stabilizacijo težke frakcije odpadkov. Odlaga se samo še biološko stabilizirano težko frakcijo ter žlindro/pepel iz kurilne naprave po sežigu sekundarnega goriva iz lahke frakcije, kar rezultira v do pet-kratno podaljšanje življenske dobe odlagališča.

6.) Energetsko izrabiti lahko frakcijo preostanka komunalnih odpadkov (gre za  papir, karton, plastiko, folije, tekstil, les idr. kalorične frakcije, izločene iz preostanka komunalnih odpadkov). Pridobivanje ustrezno pripravljenega goriva bi potekala v že zasnovani enoti za mehansko procesiranje odpadkov v okviru CRO. Količina sekundarnega goriva bi znašala 5000 – 15000 t / leto (odvisno od velikosti medobčinskega odpadkovnega zbirnega območja idr.). Spodnja kurilna vrednost 16 MJ/kg.

7.)  Energetsko izrabiti odpadni kosovni les, ki doteka v CRO (oz. bi v povečanem obsegu dotekal v CRO). Material bi se predhodno mehansko sprocesiral (mletje itd.) v enoti za mehansko obdelavo odpadkov v okviru CRO. Količina odpadnega lesa iz tega vira bi bila 500 – 2500 t /leto. Kurilna vrednost okoli 14 MJ/kg.

8.) Izboljšati kvaliteto ozračja v ajdovski kotlini na način, da bi se v okviru projekta reševal tudi problem aktualnega prekomernega onesnaževanja iz obstoječe Lipine sežigalnice z njeno rekonstrukcijo ali pa s preselitvijo dejavnosti v novo sežigalnico znotraj CERO Ajdovščina. Navidez kontradiktorno, kvaliteta ozračja na ajdovskem bi se v povprečju bistveno izboljšala, in to kljub povečani kapaciteti novo načrtovane kurilne naprave glede na sedanjo znotraj podjetja Lipa, kar bi bilo zlasti očitno ob nizkem zračnem tlaku, v nočnih ter zgodnjih jutranjih urah. Prav zato (zaradi morebitnih kasnejših primerjav), bi bilo dobro že danes izvajati ničelni monitoring imisij karakterističnih onesnaževal (npr. PM10) na območju mesta Ajdovščina in drugod v okolici (Dolga Poljana, Budanje, Stomaž). Iz obstoječe sežigalnice podjetja Lipa se namreč zaradi nepopolnega izgorevanja iz dimnika pogosto vali temen dim, v okolici se posedajo sajaste usedline. Naprava je zastarela in izrabljena (npr., generator za proizvodnjo električne energije je gnan s starim parnim batnim strojem), energetska učinkovitost nizka. Količina goriva, t.j. lesnih ostankov (lesni prah, žagovina, odrezki, ostružki, skobljanci ipd.) nastajajočih v podjetju Lipa in ki se jih pokuri znaša nekaj tisoč ton /leto. Kurilna vrednost tega materiala znaša okoli 14 MJ/kg.

9.)  Izkoristiti sredstva evropskega kohezijskega sklada za potrebe izgradnje infrastrukture centrov za ravnanje z odpadki 1. in 2. reda (t.j. tistih, ki servisirajo potrebe iznad 55000 prebivalcev), kot tudi namenska sredstva MOP. Npr., projekt termične obdelave odpadkov v Celju, ki je sedaj v fazi izvedbe, se financira 70% iz EU, 15% iz RS ter 15% iz proračuna Mestne občine Celje. Naprave za mehansko in biološko obdelavo komunalnih odpadkov se financirajo iz taistih virov, le da pri tem na lokalnem nivoju ne sodeluje le Mestna občina Celje, temveč vse občine  savinjske odpadkovne regije (tako s sredstvi okoljskih dajatev kot s sredstvi iz proračunov).

10.) Zmanjšati specifične emisije toplogrednih plinov (predvsem CO2) na račun proizvedene  energije iz lesne biomase ter odpadkov kot obnovljivih virov energije (na račun taiste količine energije, ki bi sicer morala biti proizvedena s sežigom primarnih fosilnih goriv)

11.)  Konstruktivno, več kot sorazmerno prispevati k doseganju zastavljenih ciljev EU in RS na področju politike povečevanja deleža uporabe obnovljivih virov energije (OVE) in povečevanja učinkovitosti proizvodnje energije s kogeneracijo elektrike in koristne toplote. Pri tem izkoristiti finančne spodbude namenjene investitorjem v takšne projekte, kot so investicijske podpore s strani MOP ter ugodni krediti Ekološkega sklada. Slovenija si je npr. zastavila cilj, da bo v letu 2010 33.6% električne energije proizvedla iz OVE, njihov delež v primarni energetski bilanci pa bi naj bil 12% (zapisan je v Resoluciji o Nacionalnem energetskem programu, Ur. L. RS, št. 57/04). Do leta 2020 pa bi naj delež OVE v primarni energetski bilanci EU znašal že 20%.

12.)  Izkoristiti razne oblike državne pomoči tudi med samim obratovanjem naprave. Podporne sheme obstajajo za proizvodnjo zelene energije kot tudi energije proizvedene v kogeneraciji ter z visokim izkoristkom. 	Npr., za zeleno elektriko je zagotovljen odkup ter povišana odkupna cena.

13.) Kmetovalcem zgornje Vipavske doline ponuditi povsem nove ekonomske perspektive z možnostjo proizvodnje visoko vrednih pridelkov v vseh letnih časih v velikih ogrevanih rastlinjakih (gre za lastnike zemljišč na ajdovskem polju na levem bregu Hublja kot tudi za tamkajšnje zakupnike zemljišč v lasti Sklada kmetijskih zemljišč RS). Rastlinjaki bi se daljinsko ogrevali iz kurilne naprave CRO Dolga Poljana.

14.) Izkoristiti finančne vzpodbude MKGP, ki bodo skoraj zagotovo na razpolago za potrebe investicij v rastlinjake in v sistem daljinskega ogrevanja rastlinjakov s toploto generirano iz odpadkov.

15.)  Med novo-nastalimi upravljalci rastlinjakov pridobiti odjemalce za kompost 1. kvalitetnega razreda, ki se bo poleg komposta, neprimernega za kmetijstvo, proizvajal v kompostarni CERO Ajdovščina (zemlja ajdovskega polja je težka, glinasta, nagnjena h krčenju in nabrekanju, zato je dodajanje komposta koristno ne samo kot gnojilo ampak tudi za izboljšanje fizikalnih lastnosti prsti).

Pripravil:

mag. Igor Madon, udigeol.&ing.rud.

vodja R&R  in operative CERO