OBČINA AJDOVŠČINA

OPERATIVNI PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE

Ajdovščina, junij 2005

Na osnovi Pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (U.I. RS št. 105/02, 50/04), statuta občine Ajdovščina in družbene pogodbe KSD d.o.o. Ajdovščina je občinski svet občine Ajdovščina sprejel naslednji

OPERATIVNI PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE

KAZALO VSEBINE

1. Uvod	3

2. Predpisi, ki vplivajo na operativni program	4

3. Vsebina operativnega programa	4

3.1. Analiza stanja:	4

3.2. Seznam naselij s številom prebivalcev, katerim se zagotavlja storitve gjs odvajanja in čiščenja odpadnih voda, število greznic, dolžino kanalov, število čistilnih naprav in načrt naselij, kjer je obvezna GJS.	5

3.3. Število čistilnih naprav in malih čistilnih naprav iz katerih se odvaža blato na cčn Ajdovščina	9

3.4. Število pretočnih in nepretočnih greznic katere se prazni ali odvaja blato iz njih.	9

3.5. Viri onesnaženja – onesnaževalci, ki odvajajo tehnološko odpadno vodo	9

3.6. Dolžina kanalskih vodov za odvajanje meteorne kanalizacije (ločen sistem)	9

3.7. Obseg utrjenih površina na katerih je zagotovljeno redno čiščenje peskolovov	9

3.8. Prikaz opremljenosti z vozili in drugo opremo za čiščenje peskolovov, za praznenje greznic	10

3.9. Možnost prevzema in obdelavo blata v čistilnih napravah	10

3.10. Tehnološki postopki	10

3.11. Urnik praznjenja greznice	11

3.12. Obveščanje o čiščenju greznic, peskolovov in maščobolovilcev	12

4. Potrebna finančna sredstva za realizacijo programa odvajanja in čiščenja odplak	12

5. Vzdrževanje in čiščenje kanalizacijskih vodov	13

6. Plan izgradnje nove kanalizacijske infrastrukture	13

7. Cena odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda	14

8. Nosilci nalog	14

9. Zaključek:	15

10 Priloga	16

# 1. UVOD

Vlada RS je, na osnovi določil direktiv EU in podpisanih resolucij o varstvu okolja, sprejela več zakonov in tudi podzakonskih aktov. Ti akti od lokalnih skupnosti in izvajalcev gospodarskih javnih služb, v nadaljevanju (GJS), zahtevajo, bolj zavzeto ravnanje pri varovanju okolja.

Na osnovi četrtega odstavka 26. člena Zakona o varstva okolja (Uradni list RS, št. 32/93) je bil sprejet Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS št. 105/02). Ta pravilnik, v prvem odstavku 19. člena, zahteva sprejem in uporabo programa izvajanja GJS odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda (Uradni list, št. 32/93,83/99). Navedeni Program, kakor tudi Uredba o taksi za obremenjevanje voda (Uradni list RS, št. 41/04) zahtevata in določata nov način in časovne ter prostorske opredelitve opravljanja GJS odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda.

Navedene zahteve terjajo zagotavljanje finančnih sredstev, nakupa opreme, vzpostavitev organizacijskih postopkov za prevoz in čiščenje odpadnih voda ter način obdelave odpadnega blata iz greznic in malih čistilnih naprav.

Posledica doslednega izvajanja programa bo zmanjšano obremenjevanje okolja. Posebej bo pospešeno oživljanje vodotokov tako, da bodo le ti zopet postali ugoden življenjski prostor za skoraj izginule živalske in rastlinske vrste.

Program odvajanja in čiščenja odpadnih voda je obvezen za vse prebivalce na območju, kjer se opravlja GJS, iz česar sledi obveza, da se do ureditve infrastrukture odvajanja in čiščenja odplak, greznične odplake odvaža ter obdeluje na CČN Ajdovščina. CČN Ajdovščina je že sedaj opremljena za sprejem tovrstnih grezničnih odplak. S finančno pomočjo predpisane takse za obremenjevanje voda, bomo v doglednem času zagotovili sprejemljivejše pogoje življenja tudi na podeželju in ne samo v večjih centrih.

Naloge in zadolžitve zapisane v operativnem programu so potrebni zaradi, v zadnjih letih izvedene obsežne investicije v oskrbo s pitno vodo na obsežne vodovarstvenem območju Trnovsko – Banjške planote, ki lahko s svojimi odplakami potencialno ogrozijo vodne vire širšega območja. Dobri rezultati aktivnosti iz operativnega programa bodo dosegljivi le z zavzeto angažiranostjo izvajalca GJS, prav tako pa tudi občanov.

# 2. PREDPISI, KI VPLIVAJO NA OPERATIVNI PROGRAM

Pri pripravi operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode so bili upoštevani naslednji predpisi:

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93,1/96, 41/04)

- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list, št. 32/93

- Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02, 50/04)

- Uredba o taksi za obremenjevanje vode (Uradni list, št. 41/95)

- Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Ajdovščina (Uradno glasilo Nova Gorica št. 5/96)

- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS št. 38/01)

# 3. VSEBINA OPERATIVNEGA PROGRAMA

Program opisuje načine, standarde in postopke izvajanja GJS odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Ajdovščina.

V skladu z 19. Členom Pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode, je program razdeljen na poglavja z opravili, ki so opisana v vsebini tega pravilnika.

Operativni program v svoji vsebini podaja podatke o:

- številu prebivalcev v krajevnih skupnostih, ki se jim zagotavlja storitev iz naslova odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda,

- številu čistilnih naprav, ki jih upravlja KSD Ajdovščina,

- številu malih ČN iz katerih se sprejema blato,

- dolžini magistralnih, primarnih in sekundarnih kanalizacijskih vodov, ki jih ima v upravljanju KSD Ajdovščina,

- obsegu utrjenih površinah s katerih se padavinske vode čistijo v ČN in na katerih se čisti peskolove in maščobolovilce

- rokih praznjenja greznic ter prevzemu blata iz malih ČN,

- virih onesnaženja (onesnaževalci, ki odvajajo tehnološko odpadno vodo v čistilno napravo),

- obveščanju uporabnikov o rokih praznjenja greznic in o prevzemu blata iz pretočnih greznic ter obveščanju uporabnikov javnih površin o čiščenju peskolovov in maščobolovilcev ter

- izvajanju operativnega in doslednejšemu varovanju okolja.

## 3.1. ANALIZA STANJA:

Površina občine Ajdovščina meri 245 km2. Občina Ajdovščina zajema 26 KS, ki so razdeljene na 39 aglomeracij. GJS odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki je obravnavana v tem operativnem programu, se izvaja za približno 18.000 prebivalcev. Večina kanalizacijskih vodov je izvedenih v mešanem sistemu.  Blato Iz pretočnih in nepretočnih greznic ter blato iz malih čistilnih naprav se čisti in dehidrira na CČN Ajdovščina. Do leta 2005 je potekalo praznjenje greznic na osnovi klica, od konca leta 2005 pa se bo praznjenje greznic izvajalo po urniku predvidenem v tem operativnem programu. Aglomeracije Lokavec, Budanje, Dolga Poljana, Žapuže, Ustje, Dolenje in Kožmani so prav tako uvrščeni v program praznjenja greznic, iz katerega pa bodo izvzete takoj, ko bo za omenjena naselja dokončno zgrajeno kanalizacijsko omrežje.

- 3.2. SEZNAM NASELIJ S ŠTEVILOM PREBIVALCEV, KATERIM SE ZAGOTAVLJA STORITVE GJS ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA, ŠTEVILO GREZNIC, DOLŽINO KANALOV, ŠTEVILO ČISTILNIH NAPRAV IN NAČRT NASELIJ, KJER JE OBVEZNA GJS.

Tabela1: Podatki o naseljih in številu prebivalcev, ki bodo vključeni v program GJS

| občina | krajevna skupnost | štev. ČN | dolžina kanalov m | število greznic pret. | število greznic nepret. | število prebivalcev |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ajdovščina | Ajdovščina | 1 | 31650 | 50 | 5 | 5959 |
| Ajdovščina | Batuje |  |  | 117 | 1 | 296 |
| Ajdovščina | Bela |  |  | 8 |  | 32 |
| Ajdovščina | Brje |  |  | 141 | 2 | 373 |
| Ajdovščina | Budanje | CČN A |  | 226 | 3 | 786 |
| Ajdovščina | Cesta |  |  | 139 | 1 | 495 |
| Ajdovščina | Col | 1 |  | 134 | 1 | 514 |
| Ajdovščina | Črniče |  |  | 148 | 1 | 372 |
| Ajdovščina | Dobravlje | 1 |  | 146 | 1 | 422 |
| Ajdovščina | Dolenje | CČN A |  | 70 |  | 124 |
| Ajdovščina | Dolga Poljana | CČN A |  | 97 | 1 | 304 |
| Ajdovščina | Gaberje |  |  | 91 |  | 154 |
| Ajdovščina | Gojače- |  |  | 59 |  | 158 |
| Ajdovščina | Gozd |  |  | 36 |  | 131 |
| Ajdovščina | Grivče |  |  | 21 |  | 72 |
| Ajdovščina | Kamnje |  |  | 82 | 2 | 194 |
| Ajdovščina | Kožmani | CČN A |  | 31 |  | 112 |
| Ajdovščina | Kovk |  |  | 40 | 1 | 136 |
| Ajdovščina | Križna Gora |  |  | 4 |  | 8 |
| Ajdovščina | Lokavec | CČN A +1 |  | 318 | 4 | 1.032 |
| Ajdovščina | Male Žablje |  |  | 109 | 2 | 283 |
| Ajdovščina | Malo Polje |  |  | 21 |  | 88 |
| Ajdovščina | Malovše |  |  | 47 |  | 112 |
| Ajdovščina | Otlica |  |  | 108 | 5 | 328 |
| Ajdovščina | Plače |  |  | 61 | 2 | 217 |
| Ajdovščina | Planina |  |  | 153 | 2 | 454 |
| Ajdovščina | Podkraj |  |  | 107 | 3 | 429 |
| Ajdovščina | Potoče |  |  | 67 | 1 | 196 |
| Ajdovščina | Predmeja |  |  | 160 | 4 | 371 |
| Ajdovščina | Ravne |  |  | 40 |  | 128 |
| Ajdovščina | Selo |  |  | 133 | 2 | 333 |
| Ajdovščina | Skrilje |  |  | 109 | 1 | 272 |
| Ajdovščina | Stomaž |  |  | 90 | 1 | 282 |
| Ajdovščina | Šmarje |  |  | 71 | 2 | 174 |
| Ajdovščina | Tevče |  |  | 29 |  | 92 |
| Ajdovščina | Ustje | CČN A |  | 106 | 4 | 385 |
| Ajdovščina | Velike Žablje |  | 1500 | 102 | 2 | 329 |
| Ajdovščina | Vipavski Križ |  |  | 70 | 3 | 186 |
| Ajdovščina | Višnje |  |  | 42 | 1 | 177 |
| Ajdovščina | Vodice |  |  | 16 |  | 57 |
| Ajdovščina | Vrtovče |  |  | 39 | 2 | 101 |
| Ajdovščina | Vrtovin |  |  | 184 | 4 | 487 |
| Ajdovščina | Zavino |  |  | 35 |  | 90 |
| Ajdovščina | Žagolič |  |  | 26 |  | 129 |
| Ajdovščina | Žapuže | CČN A |  | 83 | 1 | 370 |
| Skupaj |  | 3 |  | 3960 | 65 | 17744 |

Tabela 2: Seznam naselij in delov naselij kjer je obvezna GJS odvajanja in čiščenja odplak (številu stavb in število PE po aglomeracijah)

| ID Aglo. | občina | naselje | število stavb | PE | zaporedna | PE ind | PE skupaj | PE/ha skupaj | pov. ha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1334 | Ajdovščina | Ajd. Žapuže | 1382 | 6833 | 34 | 2050 | 8883 | 41,51 | 214 |
| 1365 | Ajdovščina | Ajd. Gradišče | 71 | 271 | 742 | 81 | 352 | 29,36 | 12 |
| 1326 | Ajdovščina | Batuje | 103 | 272 | 738 | 82 | 354 | 14,73 | 24 |
| 1321 | Ajdovščina | Budanje | 149 | 447 | 461 | 134 | 581 | 19,37 | 30 |
| 1309 | Ajdovščina | Budanje | 77 | 345 | 589 | 104 | 449 | 19,50 | 23 |
| 1287 | Ajdovščina | Brje | 47 | 148 | 1305 | 44 | 192 | 11,32 | 17 |
| 1289 | Ajdovščina | Brje | 51 | 100 | 1834 | 30 | 130 | 8,67 | 15 |
| 1286 | Ajdovščina | Brje | 21 | 54 | 3120 | 16 | 70 | 11,70 | 6 |
| 1352 | Ajdovščina | Cesta | 125 | 454 | 457 | 136 | 590 | 19,04 | 31 |
| 1409 | Ajdovščina | Col | 138 | 466 | 446 | 140 | 606 | 14,42 | 42 |
| 1332 | Ajdovščina | Črniče | 144 | 386 | 529 | 116 | 502 | 15,68 | 32 |
| 1339 | Ajdovščina | Dobravlje | 130 | 369 | 556 | 111 | 480 | 17,77 | 27 |
| 1314 | Ajdovščina | Dolenje | 29 | 86 | 2080 | 26 | 112 | 15,97 | 7 |
| 1360 | Ajdovščina | D. Poljana | 75 | 199 | 979 | 60 | 259 | 19,90 | 13 |
| 1312 | Ajdovščina | D. Poljana | 18 | 70 | 2501 | 21 | 91 | 13,00 | 7 |
| 1283 | Ajdovščina | Gaberje | 91 | 163 | 1168 | 49 | 212 | 11,15 | 19 |
| 1342 | Ajdovščina | Kamnje | 80 | 194 | 1001 | 58 | 252 | 12,61 | 20 |
| 1349 | Ajdovščina | Lokavec | 226 | 694 | 307 | 208 | 902 | 14,10 | 64 |
| 1335 | Ajdovščina | Lokavec | 73 | 225 | 876 | 68 | 293 | 12,19 | 24 |
| 1364 | Ajdovščina | Lokavec | 21 | 69 | 2534 | 21 | 90 | 22,43 | 4 |
| 1276 | Ajdovščina | M. Žablje | 88 | 216 | 921 | 65 | 281 | 17,55 | 16 |
| 1348 | Ajdovščina | Otlica | 41 | 121 | 1552 | 36 | 157 | 5,83 | 27 |
| 1348 | Ajdovščina | Plače | 63 | 206 | 957 | 62 | 268 | 17,85 | 15 |
| 1313 | Ajdovščina | Planina | 17 | 78 | 2272 | 23 | 101 | 20,28 | 5 |
| 1315 | Ajdovščina | Planina | 78 | 236 | 840 | 71 | 307 | 13,95 | 22 |
| 1317 | Ajdovščina | Planina | 20 | 59 | 2894 | 18 | 77 | 15,34 | 17 |
| 1333 | Ajdovščina | Predmeja | 75 | 184 | 1053 | 55 | 239 | 5,09 | 47 |
| 1395 | Ajdovščina | Predmeja | 29 | 83 | 2148 | 25 | 108 | 6,35 | 17 |
| 1393 | Ajdovščina | Predmeja | 22 | 53 | 3167 | 16 | 69 | 3,63 | 19 |
| 1435 | Ajdovščina | Podkraj | 83 | 269 | 748 | 81 | 350 | 20,57 | 17 |
| 1434 | Ajdovščina | Podkraj | 19 | 79 | 2253 | 24 | 103 | 9,34 | 11 |
| 1331 | Ajdovščina | Ravne | 24 | 68 | 2571 | 20 | 88 | 9,82 | 9 |
| 1324 | Ajdovščina | Selo | 134 | 326 | 623 | 98 | 424 | 13,67 | 31 |
| 1337 | Ajdovščina | Skrilje | 104 | 238 | 829 | 71 | 309 | 9,98 | 31 |
| 1354 | Ajdovščina | Stomaž | 75 | 239 | 823 | 72 | 311 | 11,10 | 28 |
| 1297 | Ajdovščina | Šmarje | 54 | 133 | 1433 | 40 | 173 | 12,35 | 14 |
| 1202 | Ajdovščina | Tevče | 42 | 123 | 1517 | 37 | 160 | 9,99 | 16 |
| 1282 | Ajdovščina | Ustje | 100 | 345 | 588 | 104 | 449 | 23,61 | 19 |
| 1298 | Ajdovščina | V. Žablje | 117 | 354 | 574 | 106 | 460 | 32,87 | 14 |
| 1353 | Ajdovščina | V. Križ | 84 | 185 | 1049 | 56 | 241 | 18,50 | 13 |
| 1351 | Ajdovščina | Ajd: Gradišče | 13 | 55 | 3073 | 17 | 72 | 11,92 | 6 |
| 1431 | Ajdovščina | Višnje | 21 | 93 | 1943 | 28 | 121 | 15,11 | 8 |
| 1345 | Ajdovščina | Vrtovin | 109 | 355 | 573 | 107 | 462 | 15,38 | 30 |
| 1284 | Ajdovščina | Zavino | 36 | 82 | 2173 | 25 | 107 | 11,84 | 9 |
| 1410 | Ajdovščina | Žagolič | 21 | 105 | 1759 | 32 | 137 | 17,06 | 8 |

V zgornji tabeli niso zajeta naselja oziroma zaselki, ki predstavljajo obremenitev okolja z manj kot 50 PE.

Tabela 3: Podatki o celotni količini komunalne in tehnološke odpadne vode, ki nastaja na območju izvajanja GJS v občini Ajdovščina (referenčno leto je leto 2003)

| komunalna odpadna voda | m/ leto | tehnološka odpadna voda | m/leto | m/ leto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ajdovščina | 985.300 | Ajdovščina | 875.350 | 1.860.650 |
| Skupaj | 985.300 |  | 875.350 | 1.860.650 |

Tabela 4: Dolžina zgrajenih magistralnih, primarnih in sekundarnih kanalizacijskih vodov na območju, ki ga upravlja KSD.

| občina | kraj | magistralni vodi m | primarni vodi m | sekundarni vod m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ajdovščina | Ajdovščina | 300 | 9 750 | 21 600 |  |  |
| Ajdovščina | Batuje |  |  |  |  |  |
| Ajdovščina | Brje |  |  |  |  |  |
| Ajdovščina | Budanje | 3 200 |  |  |  |  |
| Ajdovščina | Cesta |  |  |  |  |  |
| Ajdovščina | Col |  | 2 780 |  |  |  |
| Ajdovščina | Črniče |  |  |  |  |  |
| Ajdovščina | Dobravlje |  |  |  |  |  |
| Ajdovščina | Dolenje | 1 450 |  |  |  |  |
| Ajdovščina | Dolga Poljana |  |  |  |  |  |
| Ajdovščina | Gaberje |  |  |  |  |  |
| Ajdovščina | Gojače |  |  |  |  |  |
| Ajdovščina | Gozd |  |  |  |  |  |
| Ajdovščina | Grivče |  |  |  |  |  |
| Ajdovščina | Kamnje |  |  |  |  |  |
| Ajdovščina | Kožmani |  |  |  |  |  |
| Ajdovščina | Lokavec | 1 900 | 200 | 450 |  |  |
| Ajdovščina | Male Žablje |  |  |  |  |  |
| Ajdovščina | Malo Polje |  |  |  |  |  |
| Ajdovščina | Malovše |  |  |  |  |  |
| Ajdovščina | Otlica |  |  |  |  |  |
| Ajdovščina | Plače |  |  |  |  |  |
| Ajdovščina | Podkraj |  |  |  |  |  |
| Ajdovščina | Potoče |  | 250 | 350 |  |  |
| Ajdovščina | Predmeja |  |  |  |  |  |
| Ajdovščina | Ravne |  |  |  |  |  |
| Ajdovščina | Selo |  |  |  |  |  |
| Ajdovščina | Skrilje |  |  |  |  |  |
| Ajdovščina | Stomaž |  |  |  |  |  |
| Ajdovščina | Šmarje |  |  |  |  |  |
| Ajdovščina | Tevče |  |  |  |  |  |
| Ajdovščina | Ustje |  |  |  |  |  |
| Ajdovščina | Velike Žablje |  | 1 250 | 1 340 |  |  |
| Ajdovščina | Vipavski Križ |  |  |  |  |  |
| Ajdovščina | Višnje |  |  |  |  |  |
| Ajdovščina | Vodice |  |  |  |  |  |
| Ajdovščina | Vrtovče |  |  |  |  |  |
| Ajdovščina | Vrtovin |  |  |  |  |  |
| Ajdovščina | Zavino |  |  |  |  |  |
| Ajdovščina | Žagolič |  |  |  |  |  |
| Ajdovščina | Žapuže |  |  | 150 |  |  |
| SKUPAJ OBČINA AJDOVŠČINA |  | 6 850 | 14 230 | 23 890 |  |  |

Magistralni kanalizacijski vod, je cevovod s potrebnimi napravami, ki omogoča pretok komunalne ali tehnološke vode med dvema naselja ali med več primarnimi vodi.

Primarni kanalizacijski vod, je cevovod s potrebnimi napravami, ki povezuje več sekundarnih kanalizacijskih cevovodov v naselju.

Sekundarni kanalizacijski vod, je cevovod ki povezuje več posameznih onesnaževalcev pitne ali tehnološke vode ali skupno komunalnih in tehnoloških odplak odplak , ter padavinske vode.

Pretočna greznica je naprava v kateri se odpadne vode čistijo brez prisotnosti zraka. Iz nje se odvaža blato v obdelavo v ČN.

Nepretočna greznica je naprava v kateri se zbirajo odpadne vode, ki se odvažajo na čiščenje v ČN.

Mala čistilna naprava je čistilna naprava, v kateri se čistijo omejene količine odpadne vode enega ali nekaj povzročiteljev odpadne vode.

Skupna komunalna čistilna naprava je čistilna naprava, ki čisti večje količine mešane komunalne, tehnološke in padavinske odpadne vode.

- 3.3. ŠTEVILO ČISTILNIH NAPRAV IN MALIH ČISTILNIH NAPRAV IZ KATERIH SE ODVAŽA BLATO NA CČN AJDOVŠČINA

Na območju občine Ajdovščina so trenutno 3 čistilne naprave, iz katerih je potrebno blato odvažati na obdelavo in dehidracijo na CČN Ajdovščina. V prihodnje gre pričakovati, da bo tovrstnih ČN več.

- 3.4. ŠTEVILO PRETOČNIH IN NEPRETOČNIH GREZNIC KATERE SE PRAZNI ALI ODVAJA BLATO IZ NJIH.

Na podlagi razpoložljivih podatkov je v občini Ajdovščina 3960 pretočnih in 65 nepretočnih greznic. Število greznic je ocenjeno. Točno število in tip greznic bo znano po dokončnem oblikovanju in vzpostavitvi katastra greznic.

- 3.5. VIRI ONESNAŽENJA – ONESNAŽEVALCI, KI ODVAJAJO TEHNOLOŠKO ODPADNO VODO

Tabela 5: Število virov onesnaženja, ki odvajajo tehnološko odpadno vodo v javno kanalizacijo in količine odpadne in tehnološke vode, ki se odvaja v čistilno napravo (referenčno leto je leto 2003)

| ime vira | občina | kraj | letna količina m/leto |
| --- | --- | --- | --- |
| Fructal d.d. | Ajdovščina | Ajdovščina | 325.100 |
| Incom d.o.o. | Ajdovščina | Ajdovščina | 5.350 |
| Lipa d.d. | Ajdovščina | Ajdovščina | 40.350 |
| Mlinotest d.d. | Ajdovščina | Ajdovščina | 78.600 |
| Pigal d.o.o | Ajdovščina | Ajdovščina | 7.300 |
| Primorje d.d. | Ajdovščina | Ajdovščina | 58.900 |
| Tekstina d.d. | Ajdovščina | Ajdovščina | 244.700 |
| ZŠ Ajdovščina | Ajdovščina | Ajdovščina | 6.050 |
| SKUPAJ |  |  | 766.350 |

- 3.6. DOLŽINA KANALSKIH VODOV ZA ODVAJANJE METEORNE KANALIZACIJE (LOČEN SISTEM)

Tabela 6: Prikaz podatkov o kanalskih vodih za odvajanje padavinske vode v občini Ajdovščina.

| občina | kraj | magistralni vodi m | primarni vodi m | sekundarni vodi m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ajdovščina | Ajdovščina |  | 1950 | 3 500 |
| Ajdovščina | Col |  | 240 |  |
| SKUPAJ |  |  | 2 190 | 3 500 |

- 3.7. OBSEG UTRJENIH POVRŠINA NA KATERIH JE ZAGOTOVLJENO REDNO ČIŠČENJE PESKOLOVOV

Tabela 7: Seznam in velikost utrjenih površin, na katerih se zagotavlja redno čiščenje peskolovov.

| občina | kraj | zbirno območje | m |
| --- | --- | --- | --- |
| Ajdovščina | Ajdovščina | Lavričev trg | 2 850 |
| Ajdovščina | Ajdovščina | Cankarjev trg | 1 550 |
| Ajdovščina | Ajdovščina | park C2 | 5 500 |
| Ajdovščina | Ajdovščina | Avtobusna postaja | 5 950 |
| Ajdovščina | Ajdovščina | park C3 | 1 850 |
| Ajdovščina | Ajdovščina | park stari mlin | 875 |
| Ajdovščina | Ajdovščina | park pokopališče | 2 650 |
| Ajdovščina | Ajdovščina | park police | 2 200 |
| Ajdovščina | Ajdovščina | park Ribnik | 6 050 |
| Ajdovščina | Ajdovščina | park Pale | 1 700 |
| Ajdovščina | Ajdovščina | park letališče | 4 800 |
| Ajdovščina | Ajdovščina | park bivše vojašnice SK | 2 500 |
| Ajdovščina | Ajdovščina | ulice | 122.500 |
| SKUPAJ |  |  | 160 975 |

Večina padavinskih vod iz navedenih utrjenih javnih površin odteka v mešano kanalizacijo.

- 3.8. PRIKAZ OPREMLJENOSTI Z VOZILI IN DRUGO OPREMO ZA ČIŠČENJE PESKOLOVOV, ZA PRAZNENJE GREZNIC

Komunalno stanovanjska družba ima za potrebe čiščenja peskolovov, maščobolovilcev, greznic in drugih naprav v lasti traktor (95 KS) s pripadajočo cisterno (5 m3). V letu 2005 je predviden še nakup specializiranega vozila za  čiščenje kanalizacij, prevoz fekalij iz greznic in čiščenje peskolovov, ter maščobolovilcev (kanal-jet ali fekalec).

- 3.9. MOŽNOST PREVZEMA IN OBDELAVO BLATA V ČISTILNIH NAPRAVAH

Centralna Čistilna Naprava Ajdovščina je opremljena za sprejem vseh odplak iz naseli, ki bodo v prihodnjih letih priključene na CČN Ajdovščina, prav tako pa tudi za prevzem blata iz greznic in blato iz obstoječih in predvidenih malih čistilnih naprav v občinah Ajdovščina in Vipava. Blato,  Obdelava blata se po izvedenih tehnoloških postopkih na CČN Ajdovščina kompostira. Postopek kompostiranja tovrstnega blata je relativno zahteven zaradi majhne vsebnosti suhe snovi v materialu. Kompostiranje blata iz CČN Ajdovščina je potrebno kombinirati s kompostiranjem ostalih materialov na deponiji nenevarnih komunalnih odpadkov.

- 3.10. TEHNOLOŠKI POSTOPKI

Pri opravljanju oziroma izvajanju operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda se opravlja postopek odstranjevanje blata, kar pomeni prevzem in odvoz blata iz pretočnih in nepretočnih greznic ter iz malih čistilnih naprav na CČN, kjer se blato obdela. Obdelava blata zajema zgoščevanje blata, staranje blata v gniliščih dodajanje flokulante, dehidracija blata in odvoz blata v kompostiranje na deponijo nenevarnih odpadkov

Blato se od povzročiteljev odstranjuje z odvajanjem odplak po kanalizaciji ali z odvozom blata od povzročiteljev, ki imajo pretočne ali nepretočne greznice, prav tako se odvaža tudi blato iz malih čistilnih naprav.

Trde odpadke iz peskolovov odstranimo s črpanjem in odvozom direktno na deponijo. Vsebino maščobolovilcev se zbira in odda kot nevarne odpadke prevzemniku tovrstnih odpadkov.

- 3.11. URNIK PRAZNJENJA GREZNICE

Blato iz pretočnih greznic se v okviru odvajanja odpadnih vod čisti 1x na štiri leta. Vsebino nepretočnih greznic se prazni redno. O čiščenju greznic se vodi evidenca čiščenja

Tabela 9: Urnik in obveščanje o čiščenju peskolovov, maščobolovilcev in praznjenju greznic.

| zap. št. | občina | kraj | datum praz. | št. pret. greznic | št. nep. greznic | opomba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ajdovščina | Ajdovščina | Okt /05 | 50 | 5 |  |
| 2 | Ajdovščina | Batuje | Nov /05 | 46 |  |  |
| 3 | Ajdovščina | Batuje | Nov /05 | 11 |  |  |
| 4 | Ajdovščina | Batuje | Dec/05 | 61 |  |  |
| 5 | Ajdovščina | Bela | Jan/06 | 8 |  |  |
| 6 | Ajdovščina | Brje | Jan/06 | 23 | 1 |  |
| 7 | Ajdovščina | Brje | Jan/06 | 44 |  |  |
| 8 | Ajdovščina | Brje | Feb/06 | 75 |  |  |
| 9 | Ajdovščina | Budanje | Mar/06 | 73 | 3 |  |
| 10 | Ajdovščina | Budanje | Apr/06 | 86 |  |  |
| 11 | Ajdovščina | Budanje | Maj/06 | 67 |  |  |
| 12 | Ajdovščina | Cesta | Jun/06 | 33 | 2 |  |
| 13 | Ajdovščina | Cesta | Jun/06 | 41 |  |  |
| 14 | Ajdovščina | Cesta | Jun,Jul/06 | 64 |  |  |
| 15 | Ajdovščina | Col | Jul/06 | 70 | 2 |  |
| 16 | Ajdovščina | Col | Avg/06 | 63 |  |  |
| 17 | Ajdovščina | Črniče | Avg/06 | 42 | 3 |  |
| 18 | Ajdovščina | Črniče | Sept/06 | 39 |  |  |
| 19 | Ajdovščina | Črniče | Sept/06 | 45 |  |  |
| 20 | Ajdovščina | Črniče | Sept/06 | 34 |  |  |
| 21 | Ajdovščina | Dobravlje | Okt/06 | 71 | 3 |  |
| 22 | Ajdovščina | Dobravlje | Nov/06 | 73 |  |  |
| 23 | Ajdovščina | Dolenje | Nov/06 | 16 | 1 |  |
| 24 | Ajdovščina | Dolenje | Dec/06 | 66 |  |  |
| 25 | Ajdovščina | Dolga Poljana | Dec/06 | 29 | 1 |  |
| 26 | Ajdovščina | Dolga Poljana | Jan/07 | 68 |  |  |
| 27 | Ajdovščina | Gaberje | Jan,Feb/07 | 67 | 2 |  |
| 28 | Ajdovščina | Gaberje | Feb/07 | 35 |  |  |
| 29 | Ajdovščina | Gojače | Marec/07 | 25 | 1 |  |
| 30 | Ajdovščina | Gojače | Marec/07 | 33 |  |  |
| 31 | Ajdovščina | Gozd | April/07 | 37 | 1 |  |
| 32 | Ajdovščina | Grivče | Maj/07 | 50 | 2 |  |
| 34 | Ajdovščina | Kamnje | Jun/07 | 51 | 2 |  |
| 35 | Ajdovščina | Kamnje | Jun/07 | 10 |  |  |
| 36 | Ajdovščina | Kožmani | Jun/07 | 31 |  |  |
| 37 | Ajdovščina | Kovk | Julij/07 | 41 |  |  |
| 38 | Ajdovščina | Križna Gora | Julij/07 | 10 |  |  |
| 39 | Ajdovščina | Lokavec | Julij/07 | 34 | 4 |  |
| 40 | Ajdovščina | Male Žablje | Avg,Sept/07 | 109 | 2 |  |
| 41 | Ajdovščina | Malo Polje | Sept/07 | 21 |  |  |
|  | Ajdovščina | Malovše | Okt/07 | 47 |  |  |
| 42 | Ajdovščina | Otlica | Nov,dec/07 | 108 | 5 |  |
| 43 | Ajdovščina | Plače | Jan/08 | 61 | 2 |  |
| 44 | Ajdovščina | Planina | Feb,Mar/08 | 153 | 2 |  |
| 45 | Ajdovščina | Podkraj | Apr,Maj/08 | 107 | 3 |  |
| 46 | Ajdovščina | Potoče | Jun/08 | 67 | 1 |  |
| 47 | Ajdovščina | Predmeja | Jul,Avg/08 | 160 | 4 |  |
| 48 | Ajdovščina | Ravne | Sept/08 | 40 |  |  |
| 49 | Ajdovščina | Selo | Sept,Okt/08 | 133 | 2 |  |
| 50 | Ajdovščina | Skrilje | Okt,Nov/08 | 109 | 1 |  |
| 51 | Ajdovščina | Stomaž | Dec/08 | 90 | 1 |  |
| 52 | Ajdovščina | Šmarje | Jan/08 | 71 | 2 |  |
| 53 | Ajdovščina | Tevče | Feb/08 | 29 |  |  |
| 54 | Ajdovščina | Ustje | Feb,Mar/08 | 106 | 4 |  |
| 55 | Ajdovščina | Velike Žablje | Mar/08 | 102 | 2 |  |
| 56 | Ajdovščina | Vipavski Križ | Apr/08 | 70 | 3 |  |
| 57 | Ajdovščina | Višnje | Maj/08 | 42 | 1 |  |
| 58 | Ajdovščina | Vodice | Maj/08 | 16 |  |  |
| 59 | Ajdovščina | Vrtovče | Maj/08 | 39 | 2 |  |
| 60 | Ajdovščina | Vrtovin | Jun,Jul,Avg,Sept | 184 | 4 |  |
| 61 | Ajdovščina | Zavino | Okt/08 | 35 |  |  |
| 62 | Ajdovščina | Žagolič | Nov/08 | 26 |  |  |
| 63 | Ajdovščina | Žapuže | Dec/08 | 83 | 1 |  |

- 3.12. OBVEŠČANJE O ČIŠČENJU GREZNIC, PESKOLOVOV IN MAŠČOBOLOVILCEV

Greznice se praznijo tudi na klic povzročitelja odplak. Obvestila za ta opravila se predstavijo občanom po lokalnih medijih večkrat letno, s plakati ter z obvestili na krajevno običajen način. Upravljavce površin s katerih se odvaja padavinske odpadne vode se opozarja na čiščenje maščobolovilcev. Maščobolovilci na utrjenih javnih površinah se kontrolirajo po vsakem izdatnejšem dežju..Peskolovi se čistijo redno dvakrat letno. Čiščenje peskolovov lahko izvaja tudi kooperant. Na 250 m² je predviden 1 peskolov. V Ajdovščini je skupno z ulicami ca 161,000 m² utrjenih površin, ker pa niso vse površine opremljene s peskolovi, se letno čisti ca 350 peskolovov.

KSD Ajdovščina o vseh izvedenih delih vodi ustrezne evidence.

# 4. POTREBNA FINANČNA SREDSTVA ZA REALIZACIJO PROGRAMA ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPLAK

Potrebna sredstva za realizacijo načrta odvajanja odplak se zagotavljajo iz dela upravičene cene storitve odvajanja odplak, takse za obremenjevanje voda, državnega proračuna, občinskega proračuna, sredstev skladov EU, posojil ekološkega sklada in drugih sredstev. Plan investicij, ki je tudi sestavni del operativnega plana je skladen z operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda RS. Plan investicij bo osnova za pridobivanje sredstev iz takse za obremenjevanje voda ter sredstev državnega proračuna ter mednarodnih sredstev.

Predvidena sredstva za izgradnjo kanalizacijskih vodov in ČN v aglomeracijah z obremenitvijo med 50 PE in 2000 PE ki jo zahteva pravilnik o odvajanju in čiščenju odplak (Uradni list RS št. 105/02), je potrebno do leta 2017 za območje občine Ajdovščina zagotoviti sredstva v višini cca. 2.970,0 mio SIT, kar predstavlja 228,0 mio SIT letno.

Potrebna sredstva se zagotavlja iz sredstev takse za obremenjevanje voda (ca. 65,00 mio SIT/ leto), ostalo razliko bo potrebno zagotoviti iz proračunskih oziroma drugih virov (163,0 mio SIT/ leto).

V primeru, da dinamika zagotavljanja potrebnih sredstev ne bo skladna s predvideno, se bo kljub zahtevi iz 24. člena Pravilnika o odvajanju in čiščenju odplak (Uradni list RS št. 105/02), ureditev infrastrukture za čiščenje in odvajanja v vseh aglomeracijah v občini podaljšala.

# 5. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE KANALIZACIJSKIH VODOV

Vzdrževanje kanalizacijskih vodov je bilo v zadnjem obdobju zreducirano le na intervencijsko ukrepanje, saj cena odvajanja odpadnih vod ni omogočala investicijskega vzdrževanja obstoječih vodov. V letu 2005 je predviden nakup vozila za čiščenje kanalizacije, peskolovov, maščobolovilcev ter za praznjenje greznic.

Tabela 10: Program čiščenja in snemanja kanalizacijske infrastrukture

| aglomeracija | leto izv. | primarni vodi | dolžina m1 | sekundarni vodi | dolžina m1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ajdovščina | 2005 | d.b. kolektor | 200 | Šturje | 80 |
| Ajdovščina | 2006 | d.b. kolektor | 150 | Prešernova | 150 |

# 6. PLAN IZGRADNJE NOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE

S pomočjo investicijskih sredstev EU in države je v naslednjih dveh letih predvidena izgradnja čistilne naprave in kanalizacijskega omrežja za aglomeracijo Col. V istem programu je tudi izgradnja zbirnih povezovalnih kolektorjev aglomeracij Budanje, Dolga Poljana, Lokavec, Žapuže, Kožmani, Dolenje in Ustje, do CČN Ajdovščina. Z rekonstrukcijo in prenovo CČN Ajdovščina se je zagotovilo kapacitete za prevzem odplak iz navedenih aglomeracij. Iz navedenih aglomeracij bo izvedena fekalna kanalizacija. Z realizacijo navedenih investicij bo z odvajanjem in čiščenjem odplak dodatno oskrbljeno 863 gospodinjstev (3.627 prebivalcev). Za aglomeraciji Predmeja in Otlica, ki ležita na občutljivem vodo zbirnem območju so predvidene male čistilne naprave za posamezna gospodinjstva. Za aglomeracijo Velike Žablje je predvidena rastlinska čistilna naprava. Dinamika izgradnje infrastrukture je razvidna iz tabele 11.

Tabela 11 Potrebna finančna sredstva in plan realizacije potrebnih infrastruktur

| zap. Št. | id | ime aglome -racije | potre- ben % kanal. vodov | ocena potrebnih investicij v mio sit | število potreb-nih ČN | ocena potrebnih investicij v mio sit | leto realiza- cije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1365 | Ajdovščina | 5 | 80,0 | - | - |  |
| 2 | 1326 | Batuje | 80 | 46,0 | 1 | 33,0 | 2011 |
| 3 | 1287 | Brje | 75 | 55,0 | 1 | 36,0 | 2015 |
| 4 | 1289 | Brje | 90 | 20,0 | 1 | 10,0 | 2018 |
| 5 | 1286 | Brje | 90 | 20,0 | 1 | 10,0 | 2019 |
| 6 | 1321 | Budanje | 40 | 75,0 | Ajdovšč. | - | 2006 |
| 7 | 1309 | Budanje | 80 | 66,0 | ˝ | - | 2006 |
| 8 | 1352 | Cesta | 75 | 50,0 | 1 | 60,0 | 2009 |
| 9 | 1409 | Col | 90 | 136,0 | 1 | 61,0 | 2005* |
| 10 | 1332 | Črniče | 65 | 62,0 | 1 | 52,0 | 2014 |
| 11 | 1339 | Dobravlje | 70 | 68,0 | 1 | 53,0 | 2013 |
| 12 | 1314 | Dolenje | 90 | 33,0 | Ajdovšč. | - | 2007 |
| 13 | 1360 | Dolga Poljana | 65 | 45,0 | ˝ | - | 2006 |
| 14 | 1312 | Dolga Poljana |  |  | ˝ |  |  |
| 15 | 1283 | Gaberje | 60 | 43,0 | 1 | 20,0 | 2015* |
| 16 | 1342 | Kamnje | 65 | 25,0 | - | 20,0 | 2009 |
| 17 | 1349 | Lokavec | 75 | 86,0 | Ajdovšč. | - | 2006 |
| 18 | 1335 | Lokavec | 65 | 45,0 | ˝ | - | 2006 |
| 19 | 1364 | Lokavec | 70 | 14,0 | ˝ | - | 2006 |
| 20 | 1276 | Male Žablje | 80 | 56,0 | 1 | 45,0 | 2007 |
| 21 | 1323 | Malovše-Gojače | 95 | 66,0 | 1 | 45,0 | 2016 |
| 22 | 1390 | Otlica | 95 | 25,0 |  | 15,0 | 2008 |
| 23 | 1348 | Plače | 95 | 54,0 | 1 | 32,0 | 2010 |
| 24 | 1315 | Planina | 75 | 54,0 | 1 | 45,0 | 2011 |
| 25 | 1313 | Planina | 95 | 25,0 | - | - | 2012 |
| 26 | 1317 | Planina | 95 | 26,0 |  |  | 2017 |
| 27 | 1435 | Podkraj | 90 | 21,0 | 1 | 39,0 | 2008 |
| 28 | 1434 | Podkraj | 85 | 38,0 | 1 | 24,0 | 2009 |
| 29 | 1344 | Potoče | 70 | 35,0 | 1 | 15,0 | 2009 |
| 30 | 1333 | Predmeja | - | - | - | Greznice |  |
| 31 | 1395 | Predmeja | - | - | - | ˝ |  |
| 32 | 1393 | Predmeja | - | - | - | ˝ |  |
| 33 | 1331 | Ravne | 90 | 14,0 | 1 | 12,0 | 2016 |
| 34 | 1324 | Selo | 60 | 71,0 | 1 | 54,0 | 2010 |
| 35 | 1337 | Skrilje | 75 | 48,0 | 1 | 39,0 | 2009 |
| 36 | 1354 | Stomaž | 80 | 35,0 | 1 | 36,0 | 2013 |
| 37 | 1297 | Šmarje | 75 | 54,0 | 1 | 31,0 | 2014 |
| 38 | 1292 | Tevče | 80 | 25,0 | 1 | 19,0 | 2015 |
| 39 | 1282 | Ustje | 75 | 55,0 | Ajdovšč. | - | 2007 |
| 40 | 1298 | Vel. Žablje | 30 | 12,0 |  | 10,0 | 2007 |
| 41 | 1353 | Vip. Križ | 95 | 48,0 | M. Žablje |  | 2008 |
| 42 | 1351 | Vip. Križ | 60 | 40,0 |  | 20,0 | 2012 |
| 43 | 1431 | Višnje | 90 | 20,0 | - | 15,0 | 2008 |
| 44 | 1295 | Vrtovče | - | 20,0 | - | 15,0 | 2018 |
| 45 | 1345 | Vrtovin | 60 | 70,0 | 1 | 49,0 | 2012 |
| 46 | 1344 | Vrtovin | 60 | 38,0 | Potoče | 30,0 | 2016 |
| 47 | 1336 | Vrtovin | - | - | - | ˝ |  |
| 48 | 1284 | Zavino |  | 25,0 |  | 15,0 | 2017 |
| 49 | 1410 | Žagolič | 90 | 15,0 |  | 10,0 | 2016 |
| 50 | 1334 | Žapuže | 40 | 35,0 | Ajdovšč. | - | 2005 |
| SKUPAJ |  | mio SIT |  | 1994,0 |  | 970,0 |  |

- 7. CENA ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA

Cena odvajanja odpadnih voda je nizka in zadošča le za manjše intervencije, prebijanja in čiščenja kanalizacijskih cevovodov. Okvirna cena odvajanja s katero bi lahko zagotavljali dovolj sredstev za investicije, ki so predvidene s tem planom, bi znašala ca 150 SIT/m3.

V skladu s sklepom št. 385-17/05, z dne 21.04.2005 so strošek odvajanja dolžni plačevati vsi, ne glede ali so priključeni na javno kanalizacijsko omrežje ali ne. S plačilom stroška odvajanja odpadnih komunalnih in padavinskih voda, plačnik pridobi pravico do cikličnega praznjenja pretočnih greznic na območju občine Ajdovščina enkrat na 4 leta oziroma nepretočnih po potrebi. V storitvi praznjenja greznic je zajet tudi strošek čiščenja in obdelave grezničnega blata.

- 8. NOSILCI NALOG

Za izvedbo operativnega programa so pristojni in odgovorni RS - MOPE, občina Ajdovščina, izvajalci javne službe, inšpekcijske službe in uporabniki storitev.

RS pripravlja in sprejema predpise, vodi cenovno politike, oblikovanje finančne vire za investicije, opravlja nadzorno funkcijo

Občina Ajdovščina pripravlja in sprejema občinske predpise, pripravlja prostorske plane in akte, oblikuje programe opremljanja zemljišč, pripravlja investicijske programe, oblikovanje cene, zagotavlja finančna sredstva, pripravlja skupne projekte s sosednjimi občinami, ipd.

Izvajalci javne službe pripravljajo in izvajajo programe iz njihove pristojnosti skladno s predpisi države in lokalne skupnosti, pripravljajo strokovne predloge za izboljšanje izvajanja javne službe, oblikujejo predloge cen, obveščajo in seznanjajo uporabnike.

Uporabniki storitev upoštevaje predpise predlagajo izboljšave dela javne službe, konstruktivno sodelujejo pri izgradnji infrastrukture. Uporabniki storitev se morajo obnašati odgovorno tako, da v odplake ne izliva nevarne snovi oziroma da z svojim ravnanjem ne povzročajo sebi in drugim škode ali s svojim ravnanjem ne škodijo delovanju celotnega sistema.

- 9. ZAKLJUČEK:

Ta program je pripravljen na osnovi državnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda, ki je pogoj za sprejem Slovenije v EU. Program zahteva dodatne aktivnosti občine, izvajalca GJS in občanov, da bo dosežen predviden cilj, opremljenost vseh  večjih naselij v občini z kanalizacijo in ČN do leta 2017.

Realizacija investicijskega programa občine, ki bo zadostila zahtevam EU mora potekati nepretrgano vsa leta, da bo pravočasno dosežen zastavljen cilj. Poleg nadaljevanja investicijske gradnje , bo izvajalec GJS že v letu 2005 začel prazniti blato iz pretočnih greznic.

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih voda je osnovni dokument na podlagi katerega bo delovanje GJS čiščenja in odvajanja odpadnih voda potekala učinkoviteje, skladneje in bolj pregledno.

- Številka: 353-87/03

- Datum: _________

ŽUPAN

Marjan POLJŠAK, s.r.

Pripravili:

- Komunalno stanovanjska družba d.o.o., Ajdovščina

- Občina Ajdovščina

- 10. PRILOGA

Tabela 12: Količina prodane vode po aglomeracijah v letu 2003

| id aglomerac. | št. obr. mest |  |  | št. obr. mest ind. | št. obr. m. drugi | prodane vode gospodinjstva m3 | prodane vode industrija m3 | prodane vode m3 | komentar aglomeracije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1334 | 1859 |  |  | 253 | 0 | 277213 | 1135466 | 0 | Ajdov. in Žapuže |
| 1326 | 111 |  |  | 17 | 0 | 19293 | 7561 | 0 | Batuje |
| 1289 | 51 |  |  | 0 | 0 | 10748 | 99 | 0 | Brje - Kodrovi |
| 1287 |  | 70 | 1 |  | 0 | 9905 | 0 | 0 | Brje - Martini |
| 1286 | 21 |  |  | 0 | 0 | 4426 | 0 | 0 | Brje - Furlani |
| 1321 | 145 |  |  | 4 | 0 | 27035 | 1687 | 0 | Budanje |
| 1309 | 77 |  |  | 0 | 0 | 13971 | 0 | 0 | Budanje - Log |
| 1352 | 154 |  |  | 4 | 0 | 27266 | 543 | 0 | Cesta |
| 1409 | 136 |  |  | 12 | 0 | 13494 | 2065 | 0 | Col |
| 1332 | 151 |  |  | 5 | 0 | 22193 | 1438 | 0 | Črniče |
| 1339 | 159 |  |  | 6 | 0 | 24980 | 2115 | 0 | Dobravlje |
| 1314 | 40 |  |  | 0 | 0 | 7829 | 0 | 0 | Dolenje |
|  |  |  |  |  |  | 13920 |  |  | Dolga Poljana |
| 1323 |  |  |  |  |  | 15410 |  |  | Gojače |
| 1365 | 74 |  |  | 0 | 0 | 14241 | 0 | 0 | Gradišče - Ajdov. |
| 1283 | 88 |  |  | 1 | 0 | 8072 | 191 | 0 | Gaberje |
| 1342 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kamnje |
| 1351 | 12 |  |  | 0 | 0 | 1309 | 0 | 0 | Kukovže |
| 1940 | 226 |  |  |  |  | *32166 | 1882 |  | Lokavec |
| 1276 | 113 |  |  | 0 | 0 | 17141 | 0 | 0 | Male Žablje |
| 1344 | 69 |  |  | 3 | 0 | 9883 | 1050 | 0 | Potoče |
| 1348 |  |  |  |  |  |  |  |  | Plače |
| 1313 | 17 |  |  |  |  |  |  |  | Planina - Koboli |
| 1315 |  |  |  |  |  |  |  |  | Planina |
| 1317 |  |  |  |  |  |  |  |  | Planina - Marci |
|  | 45 |  |  | 0 | 0 | 4072 | 0 | 0 | Predmeja-Polanci |
|  | 63 |  |  | 0 | 0 | 5701 | 0 | 0 | Predmeja - Dolina |
| 1337 | 104 |  |  | 4 | 0 | *13672 | 700 | 0 | Skrilje |
| 1324 | 137 |  |  | 8 | 0 | 21009 | 2892 | 0 | Selo |
| 1297 | 79 |  |  | 1 | 0 | 10182 | 1774 | 0 | Šmarje |
| 1354 | 0 |  |  | 0 | 0 | *0 | 0 | 0 | Stomaž |
| 1292 | 33 |  |  | 0 | 0 | 5922 |  | 0 | Tevče |
| 1282 | 114 |  |  | 0 | 0 | 24576 | 954 | 0 | Ustje |
| 1298 | 132 |  |  | 4 | 0 | 20012 | 208 | 0 | Velike Žablje |
| 1353 | 59 |  |  | 4 | 0 | 8456 | 682 | 0 | Vipavski Križ |
| 1345 |  |  |  |  |  | 23086 |  |  | Vrtovin |
| 1336 |  |  |  |  |  | * |  |  | Vrtovin - Šateji |
| 1295 |  |  |  |  |  | 5794 |  |  | Vrtovče |
| 1284 | 33 |  |  | 0 | 0 | 5410 | 0 | 0 | Zavino |

* Oskrba iz lastnih virov celotna ali delna