- 9 -

5.5.4. POPIS DEL, MATERIALA IN STROŠKOV.

BREZ NAPELJAV V NADSTROPJU

5.5.4.1. VODOVODNE INSTALACIJE

1. Kompletno stranišče, sestavljeno iz fajansne

školjke s spodnjim iztokom, s sedežno desko

iz plastike, s pokrovom, gumi manšeto in

niskoizplakovalnim kotličkom, komplet s

plovnim ventilom, potezno sesalno garnituro

zveznimi cevmi, kotnim ventilom NO15 s

kromirano kapo ter vsem tesnilno pritrdilnim

materialom

-                          kos     1

2. Fajansni umivalnik vel. 640x470 mm s čepom na

verižici, s poniklanim medeninastim sifonom,

pritrjen na dve konzoli, kompletno z vsem

montažnim materialom

-                          kos     1

3. Električni bojler, tlačni, s fleks. cevkami,

stoječe izvedbe, s povratno varnostnim

ventilom, s kotnim ventilom z rozeto, z

delovnim in varnostnim termostatom, z elekt.

grelcem in pritrdilnim materialom

velikost  30 l             kos     1

4. Zidna enoročna mešalna baterija s premičnim

iztokom in dvemi kotnimi ventili NO15 z

rozetama, komplet z vsem montažnim materialom

-                          kos     1

5. Stoječa enoročna mešalna baterija z gibljivim

iztokom, dvemi kotnimi ventili NO 15 mm,

s kromiranima rozetama in montažnim materialom

-                          kos     1

6. Stensko ogledalo 60x40 cm vključno z

montažnim materialom

-                          kos     1

7. Poniklana etažera z brušeno stekleno polico

60x13 cm, vključno montažni material

-                          kos     1

- 10 -

8. Plastična škatlica za toaletni papir

-                          kos     1

9. Poniklano držalo za brisače

-                          kos     1

10. Držalo za milo z montažnim materialom

-                          kos     1

11. Talni sifon d=50 mm s plastičnim spodnjim

delom in kovinsko talno rešetko

-                          kos     1

12. Krogelni navojni ventil z izpustno pipo

NO  20 mm                  kos     2

13. Krogelni navojni ventil brez izpustne pipe

NO  20 mm                  kos     1

14. Kompleten vodomerni števec horizontalne izvedbe

tip NO 15 - 3 m3/h         kos     1

15. Pokrov za vodomerni jašek velikosti 600 x

900 mm, izdelan iz jeklene rebraste pločevine

s protiokvirjem in vzidalnimi tacami iz

kotnega železa, miniziran in prepleskan

-                          kos     1

16. Pločevinasta vrata za vzidavo iz jeklene

pločevine, komplet z vzidalnimi tacami, za

ventil ali čistilni kos v zidu, miniziran in

prepleskan

-                          kos     2

17. Pocinkane navojne cevi izolirane s premazom

bitumna, povite z dekorodal trakovi in

ponovno bitumizirane, vključno s fitingi

ter tesnilnim in pritrdilnim materialom

d  20 mm                     m    16

18. Jeklene pocinkane cevi, vključno fitingi, tesnilni

in prit.mat., izolirane z izolac.cevaki 4 mm

d  15 mm                     m     9

d  20 mm                     m     5

- 11 -

19. Enako toda z izolacijskimi cevaki 9 mm

d  15 mm                     m     7

20. Plastične odtočne cevi kompletno s fitingi

ter tesnilnim in pritrdilnim materialom

d  40 mm                     m     3

d  50 mm                     m     2

d 110 mm                     m     1

21. Plastične odtočne cevi POLO-KAL NG komplet z

montažnim materialom za vertikalno kanalizacijo

d 110 mm                     m     4

22. Kanalizacijski POLO-KAL NG enojni odcep 45 st.

d 110/110 mm               kos     1

23. Kanalizacijski POLO-KAL NG čistilni kos

d 110                      kos     1

24. Kanalizacijski POLO-KAL NG lok 45 st. ali 87 st.

d 110                      kos     1

25. Plastične odzračevalne cevi

d 110 mm                     m     4

26. Plastična odzračevalna kapa za plastične cevi

d 110                      kos     1

27. Fazonski kosi za kompletiranje vodomernega jaška

reducirka 3/4''/1/2''      kos     2

konzola za mon. vodomera   kos     1

28. Izkop jarka v terenu III. kategorije, širina

dna 0.7 m, globine do 1.5 m, komplet s planiranjem

odvozom odvečnega materiala, izdelava posteljice

in ročni obsip cevi, zasipavanje v plasteh z

nabijanjem, zakoličba trase z zavarovanjem,

kompletno z geodetskimi posnetki s kartiranjem,

izkop je delno ročen delno s strojem

-                           m3    18

29. Dezifekcija vseh napajalnih cevi pitne vode

30. Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje,

- 12 -

tlačni preizkus, vregulacija dušilnih organov,

transportni in splošni manipulativni stroški

Vse skupaj SIT

- 13 -

5.5.4.2. CENTRALNO OGREVANJE

1. Toplovodni kotel WVterm z bojlerjem in gorilnikom

RGL 25 moči 21-30 kW       kos     1

2. Dimniški nastavek izdelan iz kotlovske ploče-

-vine, debeline 3 mm, dimenzije po načrtu

-                           kg     3

3. Izolacija dimniškega nastavka s 5 cm debelo

kameno volno odporno proti temperaturi dimnih

plinov, zaščiteno z Al pločevino 0.8 mm

-                           m2     2

4. Membranska ekspanzijska posoda VARFLEX Gorenje

VARFLEX M 30-S             kos     1

5. Navojni krog. zasun za vodo brez izp. pipe

NO  25 mm                  kos     4

6. Termometer v stročnici za območje do 130 st. C

-                          kos     3

7. Polnilno izpraznjevalna pipa s pokrovčkom

NO  20 mm                  kos     1

8. Manometer premera 100 mm s tripotno pipico

za območje 0-4   bar       kos     1

9. Črne šivne cevi, komplet z varilnim in pri-

-trdilnim materialom ter loki R=1.5xD

d  25 mm                     m     9

10. Bakrene tankostenske cevi, vključno fitingi

ter montažni material za razvod ogrevanja

Cu d12 x 1 mm                m    14

11. Nosilna oziroma pritrdilna konstrukcija, iz-

-delana iz profilnega jekla, za nošenje instal.

-                           kg    12

12. Plastična tlačna cev za polnenje instalacij,

- 14 -

dolžine 20 m, s holandci in obešalom

-                          kos     1

13. Lijak za odtok vode izdelan iz 1 mm debele

črne pločevine po načrtu

-                           kg     1

14. Dvoplaščni rezervoar za lahko kurilno olje s

priključki po načrtu, vsebine 2.000 dm3, z

omejilcem polnenja in indikatorjem medplaščne

tekočine, z merilcem nivoja in revizijsko

odprtino, povita z dekorodalom, položena v zemljo

-                          kos     1

15. Odzračevalni ventil za oljne rezervoarje

tip ATE izdelek PETROL Ljubljana

NO  40 mm                  kos     1

16. Navojna kroglična pipa za olje ISTRA Kula

NO  10 mm                  kos     3

17. Filter za lahko kurilno olje za navedeni

gorilnik, vključno montažni material

-                          kos     1

18. Visokohodni varnostni ventil z vzmetjo, kotne

izvedbe, z atestom, nastavljen na vrednost v

projektu, s protiprirobnico, tesnili in vijaki

NO  15 mm                  kos     1

19. Obtočna črpalka izdelek IMP Ljubljana

tip GHN 20 B-R 25          kos     1

20. Elektromot. regulacijska pipa DANFOSS

HRE 4 DN 25/AMB 123        kos     1

21. HENCO PE-Xc cev v aluminijasti srajci, zaščitena

z zunanjo PE-Xc cevjo z izolacijo debeline 4 mm

d 14 x 2 mm                  m    11

d 16 x 2 mm                  m    13

d 18 x 2 mm                  m     6

d 20 x 2 mm                  m    10

d 26 x 3 mm                  m    12

22. Termostat izdelek DANFOSS

tip ST 2 (tekoč. 30-90)    kos     1

- 15 -

23. Elektronski regulator DANFOSS

ECL 100M (s podnožjem)     kos     1

Ura ECA 100 za ECL 100     kos     1

24. Temperaturno tipalo DANFOSS

tip ESM-10 (zunan.-60-50)  kos     1

tip ESMB (kabelsko 0-100)  kos     1

25. Ventilni radiatorji VONOVA za dvocevni sistem

komplet s termostatskim ventilom, dvojnim stranskim

kotnim prikl. za dvocevni sistem in mont. materialom

VOGEL&NOOT 11K-900          m2    23

VOGEL&NOOT 11K-600          m2     1

26. Radiatorski nosilci

-                          kos    12

27. Radiatorski odzračevalni ventilček

-                          kos     6

28. Demontaža in ponovna montaža radiatorjev

-                          kos     6

29. Miniziranje cevi, vključno čiščenje rje in prahu

-                           m2     0

30. Pleskanje golih cevi z vročevodnim lakom

-                           m2     0

31. Izolacija cevi s PLAMAFLEX izolacijo

-                           m2     0

32. Priključitev, justiranje in nastavljanje

avtomatike za en regulacijski krog

-                          kos     1

33. Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje,

polnenje in praznenje instalacij, preizkusno

kurjenje, tlačni preizkus, vregulacija

dušilnih organov, transportni in splošni

manipulativni stroški

Vse skupaj SIT

- 16 -

5.5.4.3.  PREZRAČEVANJE.

1. Ventilator 'LAZ' KLIMA Celje, kompletno

z nadtlačno samozaporno žaluzijo

-                          kos     1

2. Ventilator GORENJE - TIKI z montažo

tip S1 2100                kos     2

3. Zračni kanali iz pocinkane jeklene

pločevine, dimenzije po načrtu, debeline

po DIN 1946, kompletno z vsem pritrdilnim

in tesnilnim materialom

-                           kg    30

4. Aluminijasta rešetka za odvod zraka

IMP TIO Idrija tip AR-4-P 225 x 125

-                          kos     2

5. Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje,

preizkusni pogon, nastavitev rešetk in duši-

lnih organov na projektirane vrednosti,

izdelava zapisnika o nastavitvi ter splošni

manipulativni, tranportni in zavarovalni

stroški

Vse skupaj SIT