- 4 – NAČRT ELEKTRIČNIH INSTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME št. 278/6-05

- INVESTITOR:	OBČINA AJDOVŠČINA

- Cesta 5, maja 6a,  5270 Ajdovščina

OBJEKT:	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA OBRTNE CONE POD LETALIŠČEM

- NN omrežje, JR in TK omrežje

- VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:	PGD; PZI

- ZA GRADNJO:	NOVA GRADNJA

- PROJEKTANT:	ERDADO David Furlan s.p., Ul Vena Pilona 29, 5270 Ajdovščina

- Žig projektanta:					Odgovorna oseba projektanta:

- David Furlan

- Podpis ….….…………………..

- Datum ….….…………………..

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:

- MITJA LAVRENČIČ  dipl. ing. grad.   G-1642

- Podpis:

ODGOVORNI PROJEKTANT:

- DAVID FURLAN el. tehnik, IZS E-9035

- Podpis:

- ŠTEVILKA PROJEKTA IN IZVODA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE:

- Št. projekta: 72/05	 Št. izvoda:			1     2     3     4     5     6    7    A

- Ajdovščina, junij 2005

NN OMREŽJE TER TK VODI

  REKAPITULACIJA STROŠKOV

2.1 NN OMREŽJE

A. GRADBENI DEL ZA NNO

#### B. ELEKTROMONTAŽNI DEL

2.2  OMREŽJE  JAVNE RAZSVETLJAVE „JR“

A. GRADBENI DEL ZA JR

#### B. ELEKTROMONTAŽNI DEL

2.3   TELEFONSKO 	„TK“  OMREŽJE

GRADBENI DEL ZA TK

------------------------------------------------------------------------------------------------

#### SKUPAJ		(ocena)				SIT

DDV					20%

### SKUPAJ 		(ocena)			SIT

2. PROJEKTANTSKI POPIS S PREIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO

2.1 NN OMREŽJE

A. GRADBENI DEL ZA NNO

Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus

1. Zakoličba trase predvidene NN kabelske kanalizacije

m		 165

2.  Izdelava jaška dim.: 1,2 x 1,2 x 1,0m gl.s  pokrovom

za težki promet tip IMP art.203

kos		 8

3.  Izdelava jaška dim.: 1,5 x 1,5 x 1,2m gl. z dvojnim  pokrovom

za težki promet tip IMP art.203

kos		4

4.  Izdelava jaška dim.: 1,5 x 1,0 x 1,0m gl. z dvojnim  pokrovom

za težki promet tip IMP art.203

kos		 1

5. Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala delno v utrjeni poti, delno v zelenici

dim.: 0,5 x 1,0m globine

m		520

6. Izdelava  kabelske kanalizacije s 3 x stigmaflex cevjo fi 160mm + 6 x stigmaflex cevjo fi 110mm nasutje  s peskom granulacije   3÷7mm 10cm,  zasutje z  izkopanim materialom,   odvoz odvečnega materiala, utrditev terena

m		148

7. Izdelava  kabelske kanalizacije s 1 x stigmaflex cevjo fi 160mm + 6 x stigmaflex cevjo fi 110mm nasutje  s peskom granulacije   3÷7mm 10cm,  zasutje z  izkopanim materialom,   odvoz odvečnega materiala, utrditev terena

m		 22

8. Izdelava  kabelske kanalizacije s 1 x stigmaflex cevjo fi 160mm + 3 x stigmaflex cevjo fi 110mm nasutje  s peskom granulacije   3÷7mm 10cm,  zasutje z  izkopanim materialom,   odvoz odvečnega materiala, utrditev terena

m		 55

9. Izdelava  kabelske kanalizacije s  7 x stigmaflex cevjo fi 110mm nasutje  s peskom granulacije   3÷7mm 10cm,  zasutje z  izkopanim materialom,   odvoz odvečnega materiala, utrditev terena

m		  60

10. Izdelava  kabelske kanalizacije s  3 x stigmaflex cevjo fi 110mm nasutje  s peskom granulacije   3÷7mm 10cm,  zasutje z  izkopanim materialom,   odvoz odvečnega materiala, utrditev terena

m		  55

11. Izdelava  kabelske kanalizacije z 3 x stigmaflex cevjo fi 110mm, nasutje  s peskom granulacije 3÷7mm 10cm, obbetoniranje z betonom MB100 25cm, zasutje z  izkopanim materialom,  odvoz odvečnega materiala, utrditev terena

m		15

12. PE cev fi  80mm

m		 25

13. Izdelava betonskega podstavka za omarico RKO 1-4 dim.: 700 x 500 x 500mm višine

kos		 4

14. Pripravljalna in nepredvidena dela 7%  (

15. Pridobitev soglasji ( Elektro primorska,  ……. )

(ocena)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKUPAJ GRADBENA DELA 				SIT	  	                                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. ELEKTROMONTAŽNI DEL

Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus

1. Kabel  FG7R  4  x 150 mm2  položen  v novo kabelsko kanalizacijo

m		390

2. PVC opozorilni trak

m		350

3. Izdelava kabelskega končnika 4x150mm2 Cu

kos		 8

4. Priklop kabla  FG7R 4x150mm2 v odvodnem polju predvidene TP-Obrtna cona

Ajdovščina III,  ter predvidenih omaricah RKO

kos		 8

5 Izdelava ozemljitve z valjancem Fe/Zn 25x4mm

m		380

6. Križne spojke za spoj valjanca Fe/Zn 25x4mm

kos		14

7. Varovalni vložek L630/355A montiran v izvod predvidene TP-Obrtna cona Ajdovščina III

kos	 	12

8. Omarica RKO 1-4 (tipska EL-GO) prostostoječa omare – inox dim 700x1000x500mm gl., z enokrilnimi vrati s prednje in zadnje strani  (s ključavnico elektrodistribucije, opremljena s sledečo opremo:

2 x letev 630A

4 x letev  400A

3 x varovalni vložek 315A

2 x letev  160A

3 x odvodnik prenapetosti 0,5kV, 15kA

- vrste sponke

- zbiralke, drobni vezni in spojni material

- enopolna shema

kos		 4

9. Vodnik P/F 25mm2

m		40

10. Meritve, pregledi in priklopi ter izdaja atestov

kos		 1

11. Izdelava PID, ter vpis trase v kataster komunalnih naprav  za vse kable

kos		 1

12. Nepredvidena elektromontažna dela z vpisom  v gradbeni dnevnik

ur  (ocenjeno)	 2

13. Drobni material 2%

14. Priprava materiala in dela, ter manipulativni stroški,

ter zavarovanje gradbišča  6%  (

15. Stroški nadzora elektrodistribucije

ur  (ocenjeno)	2

------------------------------------------------------------------------------------------------------

### SKUPAJ ELEKTROMONTAŽNI DEL			ŞIT

------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2  OMREŽJE  JAVNE RAZSVETLJAVE „JR“

A. GRADBENI DEL ZA JR

Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus

1. Zakoličba obstoječih komunalnih naprav

m	 	420

2. Zakoličba trase novega JR omrežja

m		440

3. Izkop in izdelava temelja 600x600x1300 za drog JR, ter

vzidava 4. sidrnih vijakov M16,  material A2

kos		 15

4. Dobava in postavitev droga pocinkan  h=8m, (natik fi 76mm)

kos		 12

5. Dobava in postavitev droga pocinkan  h=10m, (natik fi 76mm)

kos		 3

6. Jašek fi 60cm, globine 80cm s pokrovom IMP art.201

kos		 15

7. Izdelava  kabelske kanalizacije ( že izkopan kanal) s  stigmaflex cevjo fi 80mm, nasutje

s peskom granulacije 3÷7mm 10cm,  zasutje z izkopanim materialom,   odvoz

odvečnega materiala, utrditev terena

m		405

8. Izdelava  kabelske kanalizacije ( že izkopan kanal) s  stigmaflex cevjo fi 80mm, nasutje

s peskom granulacije 3÷7mm 10cm, obbetoniranjez betonom MB100 25cm,  zasutje z

izkopanim materialom,   odvoz odvečnega materiala, utrditev terena, asfaltiranje

m		20

9. Alkaten cev fi 63mm

m		 30

10. Izdelava podboja pod dovozno cesto (pri objektu “OKM”) podbijanje z jekleno cevjo

DN 300,  l=8m, polaganje sf cevi fi 110mm vključno s stroški nadzora

kos		 1

11. Pridobitev soglasji

(ocena)

12. Pripravljalna in nepredvidena dela 7%  (

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKUPAJ GRADBENA DELA 			SIT

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. ELEKTROMONTAŽNI DEL ZA JR

Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus

1. Kabel FG7R 4 x 10 mm2  položen  v novo kabelsko kanalizacijo

m		815

2. PVC opozorilni trak

m		390

3. Izdelava kabelskega končnika 4x10mm2 Cu

kos		 3

4. Priklop kabla FG7R  4x10mm2, na novo polje JR v novi. TP-Obrtna

cona Ajdovščina III

kos		 3

5. Priključna plošča za v drog JR tip PMV-K

kos		 15

6. Odvodno polje JR komplet z napajanjem in krmilno avtomatiko nameščeno

v novo TP-Obrtna cona  Ajdovščina III

kpl		 1

7. Odvodnik prenapetosti tip VGA 280/4 montiran polje JR

kos		2

8 Izdelava ozemljitve z valjancem Fe/Zn 25x4mm

m		440

9. Vodnik P/F 16mm2 za povezavo priključne plošče v drogu JR z valjancem

m		16

10. Križne spojke za spoje valjanca Fe/Zn 25x4mm

kos	 	26

11. Svetilka tip 5NA 939 E-1 PT 02   (ST100)  komplet z žarnico 100W Na (zaščitni razred II)

veznim in pritrdilnim materialom

kos		12

12. Svetilka tip CX 6335-1250N K   komplet z žarnico 1 x NAV-T 250W (Na)

veznim in pritrdilnim materialom

kos		 3

13. Priklop kabla v stebru JR

kos		15

14. Meritve, pregledi in priklopi ter izdaja atestov

kos		 1

15. Izdelava PID, ter vpis trase v kataster komunalnih naprav  za vse kable

kos		 1

16. Nepredvidena elektromontažna dela z vpisom

v gradbeni dnevnik

ur  (ocenjeno)	 4

17. Drobni material 2%	(

18. Priprava materiala in dela, ter manipulativni stroški,

ter zavarovanje gradbišča  6%

19. Stroški nadzora elektrodistribucije

ur  (ocenjeno)	3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

### SKUPAJ ELEKTROMONTAŽNI DEL			ŞIT

2.3   TELEFONSKO 	„TK“  OMREŽJE

GRADBENI DEL ZA TK

Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus

1. Zakoličba obstoječih komunalnih naprav

m	 	420

2. Zakoličba trase novega TK omrežja

m		440

3.  Izdelava jaška dim.: 1,2 x 1,2 x 1,2m gl.s  pokrovom

za težki promet tip IMP art.203

kos		 12

4. Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala delno v utrjeni poti, delno v zelenici

dim.: 0,4 x 1,0m globine

m		475

5. Izdelava  kabelske kanalizacije s  2 x stigmaflex cevjo fi 110mm nasutje  s peskom granulacije   3÷7mm 10cm,  zasutje z  izkopanim materialom,   odvoz odvečnega materiala, utrditev terena

m		  425

6. Izdelava  kabelske kanalizacije s  2 x stigmaflex cevjo fi 110mm nasutje  s peskom granulacije   3÷7mm 10cm, obbetoniranje z betonom MB100 25cm, zasutje z  izkopanim materialom,   odvoz odvečnega materiala, utrditev terena

m		  50

7. Pridobitev soglasji

(ocena)

8. Pripravljalna in nepredvidena dela 7%

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKUPAJ GRADBENA DELA 			SIT

--------------------------------------------------------------------------------------------------------