STROJNE INSTALACIJE  »MRLIŠKA VEŽICA COL«:

POPIS DEL; MATERIALA IN STROŠKOV.

1. Kompletno stranišče; sestavljeno iz fajansne

školjke s spodnjim iztokom; s sedežno desko

iz plastike; s pokrovom; gumi manšeto in

niskoizplakovalnim kotličkom; komplet s

plovnim ventilom; potezno sesalno garnituro

zveznimi cevmi; kotnim ventilom NO15 s

kromirano kapo ter vsem tesnilno pritrdilnim

materialom

-				kos	1

2. Fajansni umivalnik vel. 640x470 mm s čepom na

verižici; s poniklanim medeninastim sifonom;

pritrjen na dve konzoli; kompletno z vsem

montažnim materialom

-				kos	1

3. Električni nizkotlačni bojler velikosti 10 dm3;

za montažo pod umivalnik; s pripadajočo enoroč.

stoječo mešalno baterijo; z veznimi cevmi; s

kotnim stenskim ventilom; z vsem montažnim

materialom ter delovnim in varn. termostatom

-				kos	2

4. Stoječa enoročna mešalna baterija z gibljivim

iztokom; dvemi kotnimi ventili NO 15 mm;

s kromiranima rozetama in montažnim materialom

-				kos	1

5. Stensko ogledalo 60x40 cm vključno z

montažnim materialom

-				kos	1

6. Poniklana etažera z brušeno stekleno polico

60x13 cm; vključno montažni material

-				kos	1

7. Plastična škatlica za toaletni papir

-				kos	1

8. Poniklano držalo za brisače

-				kos	1

9. Držalo za milo z montažnim materialom

-				kos	1

10. Talni sifon d=50 mm s plastičnim spodnjim

delom in kovinsko talno rešetko

-				kos	1

11. Krogelni navojni ventil z izpustno pipo

NO  15 mm			kos	1

12. Krogelni navojni ventil brez izpustne pipe

NO  15 mm			kos	1

13. Pločevinasta vrata za vzidavo iz jeklene

pločevine; komplet z vzidalnimi tacami; za

ventil ali čistilni kos v zidu; miniziran in

prepleskan

-				kos	2

14. Pocinkane navojne cevi izolirane s premazom

bitumna; povite z dekorodal trakovi in

ponovno bitumizirane; vključno s fitingi

ter tesnilnim in pritrdilnim materialom

d  20 mm			m	28

15. Jeklene pocinkane cevi; vključno fitingi; tesnilni

in prit.mat.; izolirane z izolac.cevaki 4 mm

d  15 mm			m	12

d  20 mm			m	  2

16. Plastične odtočne cevi kompletno s fitingi

ter tesnilnim in pritrdilnim materialom

d  40 mm			m	2

d  50 mm			m	4

d 110 mm			m	1

17. Kanalizacijski POLO-KAL NG čistilni kos

d  75				kos	1

d 110				kos 	1

18. Kanalizacijski POLO-KAL NG lok 45 st. ali 87 st.

d  75				kos 	1

d 110				kos	1

19. Plastične odzračevalne cevi

d  75 mm			m	4

d 110 mm			m	4

20. Plastična odzračevalna kapa za plastične cevi

d  75				kos	1

d 110				kos	1

21. Dezifekcija vseh napajalnih cevi pitne vode

22. Pripravljalna in zaključna dela; zarisovanje;

tlačni preizkus; vregulacija dušilnih organov;

transportni in splošni manipulativni stroški

Skupaj EUR:

Strojne instalacije  skupaj EUR: