- Sklop 2: Dobava izolirnih dihalni aparatov

- Predmet naročila tega sklopa je dobava naslednje opreme:

|  | - Oprema | - Količina |
| --- | --- | --- |
| - 2.1. | - Izolirni dihalni aparat, komplet mora vsebovati : osnovni aparat z nosilno ploščo in reducirnim ventilom kot npr. MSA M1 ali enakovredno : - vrtljiv bočni pas - gumijasti ščitnik na spodnjem delu nosilne plošče - pas za pritrditev tlačne posode mora imeti ločilni element, ki omogoča pritrditev dveh 6,8 L kompozitnih tlačnih posod, z železno sponko - pritrdilni trakovi oziroma naramnice morajo biti širše in podložene za udobnejšo nošnjo in iz materiala, ki omogoča enostavnejše čiščenje, tkanina ki upija vodo ni primerna - naramnice morajo biti oblikovane v obliki črke V, tako da se bolje prilegajo telesu - na naramnicah morata biti dva železna nosilca za pritrditev dodatne opreme, kot npr. termo kamere - reducirni ventil mora biti na nosilno ploščo pritrjen na način, da se ga lahko enostavno odstrani (ne sme biti privijačen na ploščo) - iz reducirnega ventila naj izhaja samo ena cev katera gre preko nosilne plošče in leve naramnice do spodnjega dela prsnega koša uporabnika - na koncu cevi mora biti nameščen manometer, signalna piščalka in dva priklopa za masko - na bočnem pasu nosilne plošče naj bo nameščen priključek za pritrditev pljučnega avtomata | - 4 kos |
| - 2.2. | - Tlačno posodo za dihalni zrak kot npr. Luxfer 6,8 L ali enakovredno : - Kompozitna tlačna posoda z ventilom - Delovni tlak 300bar - Volumen 6,8l - Rok uporabe (življenjska doba ): neomejeno - tlačna posoda mora biti opremljena z zaščitno vrečo iz negorljivega materiala nomex in podloge, z odsevni trakom, vreča nudi ustrezno toplotno in mehansko zaščito in ima možnost zategovanja zavezovanja odprtine - ventil mora biti opremljen z varnostnim mehanizmom, ki ob prelomu ventila na ustju tlačne posode preprečuje nekontrolirano uhajanje zraka iz tlačne posode. | - 4 kos |
| - 2.3. | - Maska kot npr. MSA G1 ali enakovredno: - Nadtlačna maska, z pritrdilno mrežico, z ovratnim nosilnim jermenom, ki masko zadrži pred padcem, - Steklo maske pravokotne ali trapezaste oblike za panoramski pogled, širina stekla mora biti od čela do najmanj spodnjega dela nosu, vidno polje min 90%, - Priklop pljučnega avtomata na masko po sistemu hitrega priklopa/izklopa (bajonetni priklop) v vseh smereh - 360, - vsaka maska naj ima pripadajočo posodo za shranjevanje iz trdne plastike | - 16 kos |
| - 2.4. | - Pljučni avtomat kot npr. MSA M1 - AS ali enakovredno - Nadtlačni sistem vhoda v dihalne organe - Pripenjanje pljučnega avtomata na masko po sistemu hitrega priklopa/izklopa v vseh smereh – 360°, brez prehodnih členov, direktno pljučni avtomat – maska - Gibljivost pljučnega avtomata priklopljenega na masko mora biti 360° - Imeti mora možnost povečanja doziranja zraka | - 10 kos |

- Za navedeno opremo je potrebno zagotoviti garancijski rok najmanj 24 mesecev od dneva uspešnega prevzema s strani naročnika.

- Naročnik zahteva, da se dobavo opreme, ki je predmet tega sklopa izvede najkasneje v roku do 30. 11. 2019.