OBČINA AJDOVŠČINA

Občinska uprava

Cesta 5.maja 6/a, 5270 Ajdovščina

tel.: 05 365 91 10, fax: 05 365 91 30

E-mail: obcina@ajdovscina.si

Številka:43026-19/2009

Datum: 15.9.2009

Naloga za pripravo ponudbe za izdelavo projektov PGD-PZI za izgradnjo kanalizacije po Budanjah

1.0  SPLOŠNO

V sklopu dokumentacije je potrebno podati ustrezne rešitve za zbiranje fekalne odpadne vode na obravnavanem območju naselja Budanje.

Izhajati je potrebno iz trenutnih razmer (naravne danosti, poselitev, gospodarske dejavnosti) in planiranega prostorskega razvoja območja. Problematika je bila predhodno obravnavana v idejni študiji »Program ukrepov za izboljšanje kakovosti voda v občini Ajdovščina« (Projekt Nova Gorica, št. 20-1-PAD, 1991) in v idejni zasnovi »»Idejne zasnove odvajanja in čiščenja  odpadnih voda občine Ajdovščina« (IEI, julij 1997).

Za primestna naselja Budanje, Dolenje, Ustje, Dolga poljana, Lokavec in Žapuže je predvidena navezava na kanalizacijsko omrežje mesta Ajdovščina. Mesto ima zgrajeno centralno čistilno napravo kapacitete 42000 PE.

V sklopu dokumentacije je potrebno podati rešitve za  sekundarne fekalne kanale na obravnavanem območju.

2.0  OBSTOJEČE RAZMERE

Poselitev

Naselje se nahaja cca 2 km vzhodno od mesta Ajdovščina.

Obravnavano območje naselja Budanje obsega zaselke Britih, Curkovska vas, Kodeljska vas, Kranjčevska vas, Krašnovska vas, Pirčevska vas, Grapa, Šumljak in Log.

Naselje se nahaja na nadmorski višini od 100 do 250 m.n.m.. Najnižji predel (Log) leži južno ob glavni cesti G12, najvišji (Britih) pa severno na pobočju Trnovske planote.

Pri oceni prispevnega območja izhajamo iz podatkov projekta »Kanalizacija Ajdovščina, zbirni kanali vzhod, zahod in jug« . Obravnavano območje obsega cca 46 ha poseljenih površin s 500 prebivalci.

## Obstoječa kanalizacija

Naselje nima urejenega kanalizacijskega sistema. V naselju so zgrajeni le posamezni odseki pretežno meteorne kanalizacije.

Fekalne vode iz objektov so speljane v greznice ali direktno v potoke in ostale površinske odvodnike, kar ogroža sanitarno higijenske razmere.

Naselje nima izdelanega katastra obstoječe kanalizacije, izdelana pa so digitalne geodetske podloge.

Za priključitev naselja je izdelan načrt ter pridobljeno gradbeno dovoljenje za izvedbo sekundarnega kolektorja(izvedba sledi v kratkem) – v prilogi je označen z zeleno barvo kot obstoječa kanalizacija, ki bo naselje priključila na primarni kolektor Vzhod, ki bo odvajal odplake na CČN Ajdovščina.

3.0 PREDVIDENE REŠITVE

## Splošno

Upoštevajoč ugotovitve predhodnih zasnov se predvidi ureditev ločenega kanalizacijskega omrežja za fekalne vode. Vse potrebne geodetske podloge bo priskrbel naročnik.

Ponudnik mora v ponudbo zajeti izdelavo projektne dokumentacije za priključitev označenih poselitvenih območij na že projketiran-izveden  sekundarni kolektor (markiran v priloženi situaciji) in sicer za sekundarne priključne vode ter hišne priključke (predvidoma okrog 200).

4.0 OBSEG PONUDBE

Predmet ponudbe je projektna dokumentacija PGD-PZI skupaj  za sekundarno priključno omrežje  fekalne kanalizacije za naselje Budanje za vsa poselitvena območja, ki so v prilogi obkrožena z rdečo barvo. Priloga je izdelana v merilu 1:5000

Obseg ponudbe:

- Izdelava projektov PGD – PZI z urbanističnim delom projektne dokumentacije  ter vsemi soglasji skladno z  ZGO 1- za vse projektirane sekundarne trase kanalizacije

- Načrt hišnih priključkov na nivoju PZI za priključitev vseh objektov na poselitvenem območju (predvidoma okrog 200)

- Usklajevanje in iskanje soglasij lastnikov zemljišč na predvidene trase. Povabilu h ponudbi je priložen tudi obrazec soglasja.  (Služnostne pogodbe bo potem urejal investitor sam). Investitor si pridržuje pravici zadržati 10 % plačila pogodbenega zneska, dokler ne bo izvajalec pridobil vseh pisnih soglasij.

- Usklajevanje projektov z naročnikom in kasnejši projektantski nadzor.

- 9 izvodov projektne dokumentacije in sicer 3x PGD ter 6 x  PZI

Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: najnižja cena.

Rok izvedbe: 6 mesecev po podpisu pogodbe.

Obvezno je potrebno zajeti vse navedene sklope iz Obsega ponudbe. Ponudnik, ki tega ne bo upošteval, bo izločen.

Pripravil: Peter Kete, univ.dipl.inž.gr.