OBČINA AJDOVŠČINA

OBČINSKI SVET

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99, Uradni list RS št. 2/02, 41/05, 92/05), je občinski svet na svoji 29. seji dne 28.5.2009 sprejel naslednji

S K L E P

o dispoziciji pozidave za OBMOČJE STANOVANJSKE GRADNJE V lokavcu l3 - paljki

I. Dispozicija pozidave – Lokavec L3 - Paljki

Potrdi se dispozicija pozidave za območje stanovanjske gradnje v Lokavcu L3 – Paljki, ki jo je izdelalo podjetje Vivere d.o.o., v mesecu februarju 2009, pod št. P108/09.

II. Območje dispozicije

- Dispozicija pozidave zajema parcele št. 2461, 2462, 2464, 2466, 2474, 2478, 2479, 2482, 2483 in 2484, vse k.o. Lokavec. Območje zajema 7,955 m2 površin.

- Na tangiranih parcelah je predvidena pozidava 8 individualnih stanovanjskih hiš. Objekti bodo zasnovani tako, da lahko posamezna stavba vsebuje od ene do največ dve stanovanjski enoti.

- Zasnova in oblikovanje objektov ter odmiki od parcelnih mej morajo upoštevati določila Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Ajdovščina, razen objekta na gradbeni parceli št. 2, kjer mora znašati odmik minimalno 4.0 m.

- Nad parkirnimi prostori ali izhodi iz dnevnih prostorov je možna izvedba nadstreškov ali pergol.

- III. Komunalni priključki

- Cestno omrežje:

Interna cesta bo potekala preko parcel št. 2474 in 2461, obe k.o. Lokavec, s priključkoma na javno pot JP 501 891 Paljki - Kovači na parceli št. 2993 k.o. Lokavec in na nekategorizirano javno pot na parceli št. 2991 k.o. Lokavec. Širina priključka za enosmerno interno cesto minimalno bo 3.50 m z ustreznimi priključnimi radiji z javne ceste. V notranjosti zaselka bo potekal promet enosmerno z uvoznim priključkom z javne poti jugozahodno preko interne ceste do nekategorizirane javne poti jugovzhodno. Minimalna širina cestišča bo 3.5 m ob priključku, 4.0 m na interni poti mimo gradbenih parcel št. 6, 7, 8 in 9 in 4.5 m do gradbenih parcel št. 2, 3, 4 in 5, kjer bo izveden dvosmerni promet zaradi slepih ulic. Na posamezni gradbeni parceli bo urejeno parkiranje za najmanj 2 vozili.

- Vodovod:

- Napajalni javni vodovod bo potekal po navodilih upravljavca od priključnega mesta v regionalni cesti R3 609 Ajdovščina – Predmeja – Most na Soči na parceli št. 2952 k.o. Lokavec, ob javnih poteh izven utrjenega cestišča oz. asfaltne poti do območja obravnave. Vodovod bo potekal do črpališča na parceli št. 10 v območju obravnave. Črpališče bo namenjeno napajanju objektov z vodo širšemu območju zaselka Paljki. Objekti bodo priključeni na javno vodovodno omrežje preko vodomernih jaškov. Do izvedbe črpališča je možna izvedba napajanja s sanitarno pitno vodo preko kapnic.

- Elektrika:

- Območje bo napajano po navodilih upravljavca iz visokonapetostnega elektroenergetskega omrežja na parceli št. 3057 k.o. Lokavec jugovzhodno od regionalne ceste R3/609 Ajdovščina –Predmeja – Most na Soči. Odcep VN omrežja bo potekal v kabelski kanalizaciji ob javnih poteh izven utrjenega cestišča oz. asfaltirane poti do nove transformatorske postaje na parceli št. 10 v območju obravnave. Objekti bodo priključeni na NN omrežje preko priključnih elektroenergetskih omaric, ki bodo locirane na gradbenih parcelah.

- Telefon:

- Ob izgradnji komunalne opreme območja je potrebno predvideti kabelsko kanalizacijo za telekomunikacijsko omrežje skladno s pogoji upravljavca.

- Meteorna in fekalna kanalizacija:

- Meteorne strešne vode in površinske vode z makadamskih in podobnih utrjenih površin bodo vodene preko peskolovov v ponikalnice. Meteorne vode z asfaltnih površin, parkirišč, garaž in podobnih površin bodo vodene preko lovilcev olj in maščob v ponikalnice. Meteorne vode se lahko zadrži v rezervoarjih za nadaljnjo uporabo.

- Fekalne vode bodo speljane preko revizijskih jaškov v posamezne individualne male čistilne naprave.

Vse padavinske odpadne vode z zaledja, vse meteorne vode z gradbene parcele ter prečiščene vode iz individualnih čistilnih naprav se lahko ponikne, če to dovoljujejo sama tla.

- Zbiranje komunalnih odpadkov:

- Zbiranje in odvoz odpadkov je urejeno na ekološkem otoku na gradbeni parceli št. 1.

IV. Urejanje okolice objektov

- Pri ureditvi okolice objektov je potrebno ohranjati naravno konfiguracijo terena. Višinske razlike na zemljišču je treba premostiti s travnatimi brežinami, le izjemoma se lahko premostijo z opornimi zidovi do višine 1.2 m.

V. začetek veljavnosti sklepa

Ta sklep prične veljati s potrditvijo na Občinskem svetu Občine Ajdovščina.

Številka: 350 - 1/09

Datum: 12.6.2009

ŽUPAN

Marjan Poljšak

Priloge:

- Predlog parcelacije

- Zakoličbena situacija

- Situacija komunalnih naprav

1. predlog parcelacije:

- Zakoličbena situacija:

- situacija komunalnih naprav: