# NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O PRIKAZU

OSNOVNA ŠOLA V AJDOVŠČINI

STROJNE  INŠTALACIJE

## PROJEKTANTSKA OCENA INVESTICIJE

| 1 | ZUNANJI VODOVOD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cevi iz duktilne litine Komplet s fazonskimi kosi (koletna, T-kosi, nadzemnimi hidranti, ventili…). Komplet z zemeljskimi deli (izkop, zasipanje). DN100 | m | 500 |  |  |
| 2 | Horizontalni kombinirani vodomer. Komplet z armaturo (ventili, čistilni kos…) DN50/20 | kos | 1 |  |  |
| 3 | Prestavitev vodovoda TEKSTINA. Cevi iz duktilne litine. Komplet s fazonskimi kosi (koletna, T-kosi, nadzemnimi hidranti, ventili…). Komplet z zemeljskimi deli (izkop, zasipanje). DN125 | m | 240 |  |  |
|  | Skupaj zunanji vodovod |  |  |  |  |
|  | Opomba: Prestavitev magistralnega vodovoda DN300 ni zajeta v oceni investicije. |  |  |  |  |
| 2 | NOTRANJI VODOVOD |  |  |  |  |
| 1 | Bide Komplet z nosilno konzolo. Komplet z vso pripadajočo armaturo... | kos | 1 |  |  |
| 2 | Kopalna kad Komplet z vso pripadajočo armaturo... | kos | 2 |  |  |
| 3 | Pisoar Komplet z nosilno konzolo. Komplet z vso pripadajočo armaturo... | kos | 13 |  |  |
| 4 | Pralno (pomivalno) korito Komplet z vso pripadajočo armaturo... | kos | 8 |  |  |
| 5 | Trokadero Komplet z vso pripadajočo armaturom, kotličkom... | kos | 3 |  |  |
| 6 | Tuš Komplet z vso pripadajočo armaturo... | kos | 2 |  |  |
| 7 | Umivalnik Komplet z vso pripadajočo armaturo, milnikom, ogledalom... | kos | 84 |  |  |
| 8 | WC školjka Komplet z vso pripadajočo armaturo, kotličkom... | kos | 44 |  |  |
| 9 | Bojler tople vode Komplet z vso pripadajočo armaturo... | kos | 2 |  |  |
| 10 | Cev jeklena. Nelegirana jeklena cev za varenje in vrezovanje, SIST ISO 10255, vroče cinkana. Komplet z vso pripadajočo armaturo, izolacijo... DN15 ÷ DN65 | m | 2.500 |  |  |
| 11 | Cevna feklana. Litoželezna, izdelna po EN 877. Komplet z vso pripadajočo armaturo... DN100 | m | 300 |  |  |
| 12 | Cevna fekalna. Iz plipropilena - PP po DIN 19560. Komplet z vso pripadajočo armaturo... DN50 ÷ DN100 | m | 800 |  |  |
|  | Skupaj notranji vodovod |  |  |  |  |
| 3 | OGREVANJE in HLAJENJE |  |  |  |  |
| 1 | Kondenzacijski kotel. Komplet z pripadajočo opremo v kotlarni (dimnik, črpalke, ekspanzijska posoda, armatura …). Q = 225 kW | kos | 1 |  |  |
| 2 | Toplotna črpalka (hladilni agregat). Komplet z pripadajočo opremo v kotlarni (dimnik, črpalke, ekspanzijska posoda, armatura …). Q = 160 kW | kos | 1 |  |  |
| 3 | Talno ogrevanje. Večplastna cev v roli, iz zamreženega polietilena z aluminijastim sredjim slojem (PEx-Al-PEx), izdelane in certificirane po DVGW. Razdeline omarice in razdelilci, vsa pripadajoča armatura… Sistemska ploščA s čepki... PE-x 16×2 | m2 | 4.800 |  |  |
| 4 | Instalacija klimatov Črpalka, 2× regulacijska ventila, armatura … | kos | 2 |  |  |
| 5 | Cev jeklena. Nelegirana jeklena cev za varenje in vrezovanje, SIST ISO 10255. Komplet z vso pripadajočo armaturo, izolacijo... DN15 ÷ DN80 | m | 800 |  |  |
| 6 | DX hlajenje (split system). Q= 3,5 kW | kos | 3 |  |  |
| 7 | DX hlajenje (split system). Q= 5,0 kW | kos | 2 |  |  |
|  | Skupaj ogrrevanje in hlajenje |  |  |  |  |
| 4 | VENTILACIJA |  |  |  |  |
| 1 | Klimat Sestoječ iz dovodni in odvodni ventilator (frekvenčni), rekuperator toplote, vodni grelnik, vodni hladilnik, dušilec zvoka... V = ca. 23000 m3/h | kos | 1 |  |  |
| 2 | Klimat Sestoječ iz dovodni in odvodni ventilator (frekvenčni), rekuperator toplote, vodni grelnik, vodni hladilnik, dušilec zvoka... V = ca. 12000 m3/h | kos | 1 |  |  |
| 3 | Kuhinjska varčna napa - stenska. Sestoječ iz dovodni in odvodni ventilator (frekvenčni), rekuperator toplote, vodni grelnik, dušilec zvoka... V= 2000 m3/h | kg | 1 |  |  |
| 4 | Ventilacijski kanali - dovod. Ventilacijski kanli iz pocinkane pločevine. Komplet z izolacijo iz kamene volne z Al folijo. Komplet s požarnimi loputami. Komplet z nosilnim in pritrilnim materialom. | kg | 12.000 |  |  |
| 5 | Ventilacijski kanali - odvod. Ventilacijski kanli iz pocinkane pločevine. Komplet s požarnimi loputami. Komplet z nosilnim in pritrilnim materialom. | kg | 9.500 |  |  |
| 6 | Prezračevalni vrtinčni difuzor. Komplet s priključno komoro Komplet z vezno gibko cevjo 400×400 600×600 | kos | 185 |  |  |
| 7 | Prezračevalni ventil DN 125 | kos | 80 |  |  |
| 8 | Odvodna prezračevalna rešetka. | kos | 10 |  |  |
|  | Skupaj ventilacija |  |  |  |  |
| 5 | ZUNANJI PLINOVOD |  |  |  |  |
| 1 | Plinska PE-HD cev. Cev polietilena visoke gostote, SDR11, PE100, izdelane po SIST EN 1555-2 Komplet s fazonskimi kosi (koletna, T-kosi, nadzemnimi hidranti, ventili…). Komplet z zemeljskimi deli (izkop, zasipanje). PE-HD 63×5,8 | m | 180 |  |  |
| 2 | Merilno regulacijski komplet. Plinski rotacijski plinomer, regulator tlaka, Komplet s pripadajočo armaturo (požarna pipa, čuistilni kos, manometri…) G25 | kos | 1 |  |  |
|  | Skupaj zunanji plinovod |  |  |  |  |
| 5 | NOTRANJI PLINOVOD |  |  |  |  |
| 1 | Cev jeklena. Nevarjena jeklena cev za tlačne cevovode, izdelane po SIST EN 10216. Komplet z vso pripadajočo armaturo, izolacijo... DN15 ÷ DN50 | m | 20 |  |  |
| 2 | Varnostni sklop plinske instalacije. Magnetni ventil DN50 | kos | 1 |  |  |
| 3 | Varnostni sklop kuhinje. Magnetni ventil DN25, tlačno stikalo... | kos | 1 |  |  |
|  | Skupaj notranji plinovod |  |  |  |  |
|  | SKUPAJ STROJNE INSTALACIJE |  |  |  |  |