2. Zahtevane tehnične karakteristike

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE PODVOZJA MIDLUM 280.16 MEDIUM K

1. PODVOZJE

- Proizvajalec: Renault

- Tip: Midlum 280.16 Medium K

- Moč motorja: 206 KW/280 KS Priloga

- Max. Dovoljena skupna teža =16t

- Pnevmatike: 1.os G.11 R22,5

- Največja hitrost: 105 km/h

- Menjalnik: 6-stopenjski ročni

- Rezervoar za gorivo: 250 l

2. KABINA

- Razpored sedežev: 1+2

OPREMA

3. ČRPALKA

- Proizvajalec: Rosenbauer ali enakovreden

- Tip črpalke: NH 30

- Nazivni pretok: 3000l/min pri 10 bar, 400 l/min pri 40 bar

- Vklop črpalke iz vozniške kabine in iz prostora črpalke

- Priključki: sesalni priklop A Storz 110

štirje tlačni izhodi B Storz 75, dva levo in dva desno

dva visokotlačna izhoda Storz 38

tlačni vod za priklop na monitor

- Oprema črpalke: mano-vakummeter, manometer, manometer za normalni tlak, manometer za visoki tlak, števec obratovalnih ur, kazalo temperature motorja, kazalo nivoja vode, kontrolne lučke

- Elektronska regulacija tlaka črpalke

- Hlajenje/gretje črpalke s tekočino motorja podvozja

- Varnostni sistemi proti pregretju

4. VISOKOTLAČNA HITRONAPADALNA NAPRAVA

Visokotlačni hitronapadalni sistem na navijaku z električnim navijanjem z ročnimi in nožnim stikalom in mehanskim sistemom za navijanje v nuji. Nameščen na zadnjem desnem in levem boku vozila. Bobna morata biti opremljena z zavoro in vodilom. Dolžina cevi 60m, premer cevi fi 38 mm. Visokotlačni ročnik namenjen za gašenje požarov s Storz spojko fi 38 mm, z ročno nastavljivim pretokom 0-200 l pri tlaku 40 bar.

Navijaki morajo biti opremljeni s primernim sistemom za odvijanje hitronapadalne cevi, ki olajša odvijanje v vse smeri napada.

5. REZERVOAR ZA VODO

- Postavitev: prečna glede na smer vožnje

- Količina: 6000-6200 l

- Material: poliestrska smola ojačana z vlakni

- Standardna oprema: pokrov za vstop zgoraj, preliv, izpust rezervoarja preko krogelnega ventila, prečne in vzdolžne stene-prekati, dva polnilna priklopa velikost B, vsak priklop opremljen s krogelnim ventilom, priklopi zaščiteni z zaščitno mrežico, optični prikaz nivoja vode na vsaki strani rezervoarja, avtomatsko reguliran dotok vode iz zunanjega vira

6. MONITOR

- Proizvajalec: Rosenbauer ali enakovreden

- Tip črpalke: RM 24 m ali enakovreden

- Montaža na strehi vozila v sprednjem delu

- Dvig-pnevmatski

- Pretok: 2400 l/min pri 10 bar

- Domet: max. 70m

- Nagib: -15 stopinj + 80 stopinj

- Vrtilno območje: do 360 stopinj

- Krmilna omarica

- Varnost: avtomatska

7. PNEVMATSKI TELESKOPSKI STEBER

- Dvig nad nivo vozila do 4m

- Steber električno vrtljiv 2x1000W

- Dvig-pnevmatski

- Svetlobni steber se mora pri spustu sam zavrtet v pravilen položaj in spustit v zaboj. Reflektorji sami ugasnejo. Ista funkcija se mora sprožit pri spustu ročne zavore, kot varovalni sistem

NADGRADNJA VOZILA – OSEBNA ZAŠČITNA IN TEHNIČNA OPREMA

| SPREDAJ LEVO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Odprtina za kabino | Nosilna košara za tlačne cevi C-15 (3 cevi/kos) | 2 grt |
| NIHAJNA PLOŠČA | Ključ za odpiranje podtalnih hidrantov | 1 kos |
|  | Hidrantni nastavek 2B | 1 kos |
|  | Univerzalni ključ za nadtalne hidrante B | 1 kos |
|  | Mostiček za montažo dveh reflektorjev | 1 kos |
|  | Trikrako stojalo za reflektor, raztegljivo 1-1,7 m | 2 kos |
|  | Reflektor 1000 W, 500W z 10 m kabla | 2 kos |
|  | Bliskavica akumulatorska Euro Blitz | 2 kos |
|  | Zaščitni prt iz Nomexa, dim 200x160 | 1 kos |
| Sani notranje | Elektroagregat 5 kVA za pogon (napajanje) elektro - stolpa znamke Bosch ali enakovreden | 1 kos |
|  | Elektropodaljšek na kolutu 30m 3x1,5mm², 230 V, 16 A | 2 kos |
|  | Elektropodaljšek na kolutu 30m 5x2,5mm², 230 V, 16 A | 1 kos |
|  | Kantica 20 l plastična za rezervno gorivo | 1 kos |
|  | Kombinirana kantica gorivo/olje | 1 kos |
| Ostala oprema | Motorna žaga Stihl MS 361 37 cm ali enakovredna | 1 kos |
|  | Rezervna veriga za MŽ 37 cm | 1 kos |
|  | Orodje za motorno žago | 1 grt |
|  | Ognjevarna aluminizirana oprema obleka po EN 1486-3 |  |
| Sani spodaj | Elektroagregat 7 kVA 230/400 V, 16A, znamke Bosch ali enakovreden - elektrostart | 1 kos |
|  | Torbica s priborom za elektroagregat | 1 kos |
|  | Izpušna cev za elektroagregat fi 50mm-1,5m | 1 kos |
| ZADAJ LEVO |  |  |
| Zgoraj | Tlačna cev B 15 | 3 kos |
|  | Tlačna cev C 15 | 5 kos |
| Sredina | Visokotlačna cev fi 38 MS | 4 kos |
|  | Visokotlačni ročnik Nepiro Ergo ali enakovreden | 1 kos |
|  | Ročnik z opornim kolenom C Unifire ali enakovreden | 1 kos |
|  | Razdelilec B/CBC z zasuni | 1 kos |
| Zgibni nosilec | Zaporni nosilec C | 1 kos |
|  | Prehodna spojka B/C | 2 kos |
|  | Ročnik univerzalni C z nastavljanjem pretoka in curka | 1 kos |
|  | Ročnik C – vodni ščit | 1 kos |
| Spodaj | Ključ za VT spojke | 2 kos |
|  | Ključ za spojke ABC | 2 kos |
|  | Ročnik za gašenje tlečih požarov | 1 kos |
|  | Sesalni koš A | 1 kos |
|  | Turbo ročnik 2000/2-C tip 2400 | 2 kos |
|  | Ročnik B z opornim kolenom | 1 kos |
| SPREDAJ DESNO |  |  |
| Odprtina za kabino | Nosilna košara za tlačne cevi B-15 (3 cevi/kos) | 3 kos |
| Nihajna stena | Lomilka | 1 kos |
|  | Gasilska sekira | 1 kos |
|  | Univerzalno orodje Force ali enakovredno | 1 kos |
|  | Gozdarska sekira večja | 1 kos |
|  | Škarje za železo fi 13 | 1 kos |
|  | Prva pomoč v torbi-vsebina po DIN 14142 | 1 grt |
|  | Kaseta z orodjem | 1 kos |
| Izvlečna stena | Izolirni dihalni aparat AUER BD 96 S-Z ali enakovreden | 2 kos |
|  | Rezervna jeklenka za IDA | 2 kos |
|  | Maska za IDA Auer Ultra Elite ali enakovredna | 2 kos |
|  | Reševalni komplet za IDA | 1 kos |
| Sani spodaj | Nadtlačno puhalo Tempest 224 Honda ali enakovredno | 1 kos |
|  | Kanta za gorivo 10 l bencin | 1 kos |
| Ostala oprema | Gasilsko delovne vrvi dolžine 30 m | 2 kos |
|  | Gasilski kramp | 1 kos |
|  | Ventilna vrv za sesalni vod | 1 kos |
|  | Vezalna vrv za sesalni vod | 1 kos |
|  | Zaščitna vreča za ventilno in vezalno vrv | 1 kos |
|  | Gasilski kavelj – dvodelni dolžine 2,5 m in podaljškom | 1 kos |
|  | Gasilki kavelj za jaške z verigo | 1kos |
|  | Dvigalka za vozilo | 1 kos |
|  | Žična vlečna vrv fi 10 mm dolžine 10 m | 1 kos |
| Zadaj desno | Ročni gasilni aparat CO2 5 kg-Gallus ali enakovreden | 1 kos |
|  | Ročni gasilni aparat S6 | 2 kos |
|  | VT tlačna cev fi 38 MS | 4 kos |
|  | Cevna obveza B | 2 kos |
|  | Cevna obveza C | 2 kos |
|  | Cevni pritrdilec | 2 kos |
|  | Ključ za spojke VT | 2 kos |
|  | Ključ za spojke ABC | 2 kos |
|  | Sesalna cev za penilo DIN 14819 | 1 kos |
|  | Kombinirani ročnik za težko peno C, S2 | 1 kos |
| Streha vozila | Tridelna raztegljiva lestev | 1 kos |
|  | Stikalna lestev-2 dela | 1 kos |
|  | Cevni most-aluminijasti ali gumijasti | 4 kos |
|  | Sesalne cevi A dolžine 1600 mm | 4 kos |
|  | Lopata, vile | 1 kos |
| Kabina vozila | Vgrajena radijska postaja Motorola GM 380 ali enakovredna | 1 kos |
|  | Ročna radijska postaja Motorola GP 360 ali enakovredna | 2 kos |
|  | Triopan - gasilci | 2 kos |
|  | Termo kamera | 1 kos |

PREDELAVA NA ŠASIJI

V skladu s predvidenimi deli na nadgradnji vozila!

- Prestavitev akumulatorjev vozila z zračnimi posodami in rezervoarjem goriva nazaj pred zadnjo os.

- Izdelava kardanskega prenosa za pogon črpalke s pritrdiščem na previsu.

- Namestitev rezervnega kolesa pod previs šasije.

- Izdelava nosilcev in namestitev nerjavečega naletnega branika z vgrajenimi original lučmi in nosilcem registrske tablice.

- Predelava izpušne cevi, katera se spelje pred zadnje levo kolo.

NADGRADNJA

Se sestoji iz pomožnega okvirja, sprednjega boksa, prečno postavljenega rezervoarja vode in zadnjega boksa za opremo.

- Pomožni okvir

- Pomožni okvir je izdelan iz dveh vzdolžnih nosilcev, ki sta med seboj prečno povezana. Nanj so privarjena pritrdišča za gumi nosilce rezervoarja za vodo in sprednjega boksa za opremo ter nosilci za vpetje kardanskega pogona črpalke.

- Prostor za opremo

- Nadgradnja mora biti izdelana iz aluminijastih profilov, povezanih v stabilno konstrukcijo.

- Na nosilno ogrodje je izdelano vpetje sprednjega boksa, vodnega rezervoarja, in zadnjega boksa.

- Prostore za opremo spredaj, zadaj, levo in desno zapira lepljena AL pločevina, katera je zunaj in znotraj barvana.

- Zgornji in zadnji deli so polkrožno oblikovani.

- Sprednji del nadgradnje do kabine zapira zaslonka v kateri so pritrdišča za sesalne cevi, do katerih dostop omogočajo vrata na desni strani vozila.

- Prostore za opremo levo in desno zapirajo AL rolete – 4 kos.

- Prostori pod nivojem šasije levo in desno pa se zapirajo z preklopnimi stopnicami, katere v zaprtem stanju podpirajo plinski amortizerji, pred odpiranjem pa varuje zgornji rob, na katerega nasede zaprta roleta.

- Preklopna vrata so oblečena z Al rebrasto pločevino in imajo na robovih signalne nalepke.

- Zadnji prostor z zadnje strani zapirajo AL dvižna vrata s ključavnico, ki jih v odprtem stanju podpirata dva plinska amortizerja.

- V notranjosti boksov so prostori za opremo obloženi z Al rebrasto eloksirano pločevino.

- Zgornji in zadnji deli prostorov za opremo so polkrožno oblikovani.

- Rezervoar vode je prečno postavljen v nadgradnjo.

- V zadnjem boksu z zadnje strani je montirana vodna črpalka, nad katero je nameščen izvlečljiv predal.

- Na prečki v spodnjem delu zadnjega boksa je za preklopnimi vratci montirana vlečna spona.

- Dostop na streho je možen po Al lestvi, katera je montirana na desno zadnjo stran in je poglobljena v nadgradnjo.

- Rob strehe je levo in desno višji in zaokrožen, v katerega so vgrajene luči za osvetlitev okolice in strehe vozila.

- Streha je oblepljena z Al eloksirano rebrasto pločevino, spredaj in zadaj pa ograjena z Al ograjo.

- Streha je pohodna, na njo se montira gasilska lestev in Al zaboj s pokrovom za orodje.

NAMESTITEV OPREME

- Oprema mora biti nameščena na fiksnih Al policah in na vrtljivih stenah. Stene so izdelane iz profilov, kateri so obloženi z Al pločevino. Oprema mora biti pritrjena posamično z možnostjo hitrega snetja. Namestitev opreme je označena s simboli.

- Nosilci za dihalne aparate so izdelani iz jeklenih cevi in prašno barvani.

- Dihalni aparati morajo biti pritrjeni na nosilcu, ki se zavrti in spusti nižje tako, da je možno aparat enostavno sneti, saj jeklenka leži v Al nosilcu, pred padcem jo varuje jeklena vzmet, med vožnjo pa dodaten varnostni pas.

- Izvlečljive sani za el. agregat morajo imeti možnost 100% izvleka in se blokirajo v odprtem in zaprtem stanju. Izdelane so iz nerjavečih profilov, kateri so obloženi z Al pločevino.

- Predalnik naj bo izdelan iz vlečenih Al profilov. Nameščen je v nadgradnjo z možnostjo poljubne nastavitve po višini in se v odprtem stanju nagne navzdol, v zaprtem stanju pa je blokiran.

- V nadgradnji morajo biti vsa pritrdišča za zahtevano opremo in morajo biti izdelani iz eloksirane AL in nerjaveče pločevine, vijačene z nerjavečimi vijaki.

REZERVOAR ZA VODO

- Je prečno nameščen v nadgradnjo.

- Izdelan je iz poliestra ojačanega s steklenimi vlakni in ima volumen 6000 lit. +5%.

- V notranjosti so izdelane prečne in vzdolžne pregrade, ki preprečujejo valovanje vode.

- Rezervoar je opremljen z vstopno odprtino z zgornje strani, prelivom, dvema polnilnima B priključkoma, elektronskim nivokazom in povezan s črpalko.

- Polnilna cevovoda se nahajata na levi in desni strani zadnjega boksa, opremljena sta z  krogličnim ventilom in B spojko.

- Rezervoar ima možnost direktnega izpusta vode.

- Skozi vodni rezervoar je speljan cevovod za vodni top.

- Vse povezovalne cevi so iz nerjavečega materiala.

- Nameščena je v zadnjem delu vozila.

- Gnana je preko kardanskega prenosa s pomožnim odgonom na menjalniku vozila.

- Izdelana je iz AL litine.

- Za sesanje iz naravnega vira je opremljena z izklopljivo vakuum črpalko.

- Črpalka se mora popolnoma izprazniti.

NAVIJAKA

- Izdelana morata biti iz korozijsko odpornega materiala.

- Gumi cev je navita na plastično jedro in omejena z prašno barvanimi zaključki na koncih.

- Cev je fiksno pritrjena na navijak na drugi strani pa je hitra spojka MS38.

- Navijanje cevi je elektro z pogonom v valju navijaka, preko torne sklopke, ki omogoča zdrs pri preobremenitvi navijaka.

- Zavora navijaka je avtomatska s pnevmatsko zavoro.

- Za lažje odvijanje služijo vodilni valji cevi.

- Navijaka imata tudi možnost ročnega navijanja.

- Navijaka imata 60 m VT cevi fi 38 in ročnik Ne-Pi-Ro Ergo.

- Nameščena sta levo in desno v sredini zadnjega boksa.

- Pod navijaka sta nameščeni lovilni koriti.

- Ročnik Ne-Pi-Ro Ergo ima pretok 200 lit/min pri 40 bar in omogoča raven curek kot ustvarjanje megle s širokim kotom. Poleg tega je dobavljen še visokotlačni nastavek za peno.

VODNI TOP

- Na sprednjem delu nadgradnje, za kabino vozila je nameščen vodni top.

- Monitor je dvižen v vertikalni smeri s pomočjo pnevmatskega teleskopa.

- Pri premiku vozila se top samodejno spusti v izhodiščni položaj, pri tem pa se avtomatsko onemogoči njegovo delovanje.

- Upravljanje z monitorjem je ročno ali električno z daljincem.

- Kontrolna plošča ima stikalo za odpiranje vode, krmiljenje pretoka.

- Stikala so osvetljena in zaščitena proti vodi.

- Cevovod je izdelan iz nerjavečega materiala in se da izprazniti.

- Zmogljivost topa je od 800 – 2400 lit. vode.

- Pretok vode je nastavljiv na glavi vodnega topa, katera tudi omogoča spremembo vodnega curka (curek ali prha).

PRALNO – POLIVALNI SISTEM

- Sistem za pranje cestišča naj bo vgrajen pod sprednjim branikom vozila in ima tri fiksne šobe.

- Možnostjo spreminjanja nagiba kompletnega sistema.

- Upravljanje sistema je komplet iz kabine.

- Odpiranje vode iz cisterne v črpalko in iz črpalke do šob omogočajo el. pnevmatski ventili.

- Sistem mora biti narejen tako, da ga je možno izprazniti in izpihati.

- Vse cevi so iz nerjavečega materiala.

PNEVMATSKO TELESKOPSKI STEBER

- Pnevmatsko teleskopski steber 2x1000W.

- Dvig nad nivo vozila je 3,6m.

- Komande stebra so na desni strani armaturke črpalke.

- Steber je električno vrtljiv.

- Svetlobni steber se spusti avtomatsko. S pritiskom na tipko spust, se zavrti v pravilni položaj in spusti v zaboj. Pri tem reflektorji tudi ugasnejo. Ista funkcija se sproži pri spustu ročne zavore, kot varovalni sistem.

ELEKTRIFIKACIJA VOZILA

- Svetlobni blok Federal z blic efektom na strehi kabine ali enakovreden.

- V masko vozila se vgradita dve modri bliskavki iz LED diod.

- Na zadnjem delu nadgradnje dve modri luči z blic efektom.

- Pod zadnje modre bliskavke se vgradijo dodatne pozicijsko – smerne in zavorne luči.

- Na zadnjem delu nadgradnje se namesti reflektor za osvetlitev okolice za vozilom.

- Na vzvratna ogledala vozila se dogradijo luči s senčnikom za osvetlitev ob vozilu pri vzvratni vožnji. Luči se prižigajo avtomatsko pri vzvratni vožnji s smernimi kazalci ali s stikalom na armaturki vozila.

- Na levi in desni strani nadgradnje za kabino naj bosta nameščena optična pokazatelja količine vode v rezervoarju.

- V zgornji rob nadgradnje je vgrajenih šest fluorescentnih luči, ki služijo za osvetlitev okolice in strehe v času nočnih intervencij – luči se prižigajo v kabini.

- Vsak prostor nadgradnje ima svojo luč, ki se samodejno vklopi z odpiranjem rolete.

- V vozniški kabini je vgrajena radijska postaja, z dograjenim ločenim komandnim mestom pri črpalki, sistem za upravljanje z modrimi lučmi in mikrofonom ter napeljava za 3 prenosne svetilke Maglite ali enakovredne.

- Na vozilu je za priklop na zunanji vir elektrike in zraka nameščen izklopnik MEDVED.

- Vsi 12V porabniki so priklopljeni na pretvornik.

- Vsa elektro oprema in signalne naprave morajo biti v skladu s cestno prometnimi predpisi v Republiki Sloveniji.

BARVANJE

- nadgradnja – rdeča RAL 3000

- notranjost boksov – srebrna RAL 9006

- blatniki, odbijači – bela RAL 9010

- pomožni okvir po peskanju in temeljni zaščiti – v niansi podvozja

- spodnji del nadgradnje je obrizgan z voskom.

NAPISI

- spredaj na maski vozila napis GASILCI

- na vratih vozila znak pripadnost poklicne enote GRC Ajdovščina

- na zadnji vratih nadgradnje GASILCI + 112

OSTALE ZAHTEVE

V armaturno ploščo v kabini se montira 100-kanalna stabilna radijska postaja sistem ZARE. Dodaten zvočnik in mikrofon za uporabo radijske postaje na bosta nameščena na komandnem pultu črpalke. Postaja Motorola GM 380 ali enakovredna. V kabini vozila morajo biti nameščeni dve radijski ročni postaji tip Motorola GP 360 ali enakovredni.

Vse stopnice nadgradnje morajo imeti vgrajene zaščitne utripajoče rumene-oranžne luči pri odprti legi (obojestransko).

Vozilo mora imeti odklopno stikalo za akumulatorske baterije, ki mora odklopiti vse porabnike, razen vzdrževalca akumulatorja, ki mora biti ustrezno varovan.

Vozilo naj ima svetlobno napravo za opozarjanje in preusmerjanje prometa v zadku vozila zgoraj (utripanje ali tek levo, desno, vklop iz pulta črpalke).

Vsa električna napeljava naj bo izvedena v konstrukciji nadgradnje tako, da ni videti kablov.

Prostori za opremo morajo biti primerno osvetljeni v primeru odpiranja rolet in pohodnih stopnic ter vrat. Vozilo mora imeti optični opozorilni signal v kabini, v kolikor so rolete ali vrata odprta. Pohodne stopnice se ne smejo odpreti, preden se ne odpre rolet.

Vozilo naj ima na strehi kabine pred svetlobnim blokom vgrajeno tudi pnevmatsko sireno, ki ima možnost delovanja istočasno kot elektronska sirena (dodatni vklop). Možnost vklopa intervala pnevmatske sirene naj bo mogoč pri vklopljenih modrih lučeh z pritiskom na hupo vozila.

Na strehi nadgradnje morajo biti montirana vodila za tridelno raztegljivo lestev. Na strehi nadgradnje mora biti nameščen en pohodni aluminijast zaboj za hrambo gasilsko reševalne opreme. Velikost oz. dimenzije in postavitev zaboja-ev morajo biti takšne, da ne ovirajo dela z vodnim topom ali namestitve lestev.

TEHNIČNI NAČRTI

Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:

- Tehnično risbo vozila z označenimi glavnimi merami (dolžina, širina, višina,

medosje, iztopni koti) ter osnovnimi podatki o vozilu

- Načrte razporeda opreme v nadgradnji v treh pogledih: levem, desnem in tloris pogledu ter pogledu zadnje strani vozila. Iz načrta morajo biti nedvoumno razvidni pomični predali, vrtljive stene in zgibni nosilci.

- Predlog oziroma načrt lepljenja odsevnih trakov

Pri prevzemu vozila mora proizvajalec ali prodajalec priložiti naslednje načrte in dokumente:

- Tehnično risbo vozila

- Načrt vseh inštalacij vozila (elektro, vodne in drugo)

- Popis in načrt razporeditve opreme v vozilu

- Knjižico vzdrževanja oz. servisiranja šasije in motorja

- Navodilo za uporabo in vzdrževanje nadgradnje vozila

- Garancije

- Ateste

- Potrdilo o drugostopenjski homologaciji

- Vso potrebno dokumentacijo za registracijo vozila v RS

Vsa dokumentacija, navodila in načrti morajo biti v slovenskem jeziku.

Vse ponudbe, ki ne bodo v celoti vsebovale zahtev naročnika glede tehničnih lastnosti podvozja kamiona, bodo izločene iz nadaljnjega postopka ocenjevanja.

________________________                                           ________________________

Kraj in datum                                        Žig                   Podpis odgovorne osebe

OZNAČBA PONUDBE

POŠILJATELJ:

____________________

____________________

____________________

»NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA FINANČNI NAJEM ZA IZVEDBO NADGRADNJE AVTOCISTERNE«.

Gasilsko reševalni center Ajdovščina

Tovarniška cesta 3h

5270 AJDOVŠČINA

OPOMBA: Ta obrazec nalepite ali prepišite na ovojnico.