12. ZAHTEVE IN POGOJI NAROČNIKA

Naročnik: Gasilsko reševalni center Ajdovščina

Številka javnega naročila: JN 1/2010

ZAHTEVE IN POGOJI NAROČNIKA

pri izdelavi ponudbe in ponudbenega predračuna za

IZVEDBO NADGRADNJE AVTOCISTERNE

1. Zahteve pri izdelavi ponudbe in ponudbenega predračuna

Ponudnik, ki v ponudbi zagotavlja kapacitete s podizvajalci, ali v obliki poslovnega sodelovanja, mora predložiti dogovor s podizvajalci oziroma dogovor o skupnem nastopanju, (Ur. list RS št. 33/97)

Ponudnik mora na svoje stroške pridobiti vsa originalna navodila in navodila za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku, certifikate, garancije, potrdila, ocene, poročila, izjave, vso potrebno dokumentacijo v skladu o varstvu in zdravju pri delu in druga dokazila, ki jih mora naročniku izročiti ob prevzemu vozila z nadgradnjo.

Cene so fiksne.

Ponudnik naj na koncu razpisne dokumentacije predloži prospekte vozila.

2. Zahtevane tehnične karakteristike

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE PODVOZJA MIDLUM 280.16 MEDIUM K

1. PODVOZJE

- Proizvajalec: Renault

- Tip: Midlum 280.16 Medium K

- Moč motorja: 206 KW/280 KS Priloga

- Max. Dovoljena skupna teža =16t

- Pnevmatike: 1.os G.11 R22,5

- Največja hitrost: 105 km/h

- Menjalnik: 6-stopenjski ročni

- Rezervoar za gorivo: 250 l

2. KABINA

- Razpored sedežev: 1+2

OPREMA

3. ČRPALKA

- Proizvajalec: Rosenbauer ali enakovreden

- Tip črpalke: NH 30

- Nazivni pretok: 3000l/min pri 10 bar, 400 l/min pri 40 bar

- Vklop črpalke iz vozniške kabine in iz prostora črpalke

- Priključki: sesalni priklop A Storz 110

štirje tlačni izhodi B Storz 75, dva levo in dva desno

dva visokotlačna izhoda Storz 38

tlačni vod za priklop na monitor

- Oprema črpalke: mano-vakummeter, manometer, manometer za normalni tlak, manometer za visoki tlak, števec obratovalnih ur, kazalo temperature motorja, kazalo nivoja vode, kontrolne lučke

- Elektronska regulacija tlaka črpalke

- Hlajenje/gretje črpalke s tekočino motorja podvozja

- Varnostni sistemi proti pregretju

4. VISOKOTLAČNA HITRONAPADALNA NAPRAVA

Visokotlačni hitronapadalni sistem na navijaku z električnim navijanjem z ročnimi in nožnim stikalom in mehanskim sistemom za navijanje v nuji. Nameščen na zadnjem desnem in levem boku vozila. Bobna morata biti opremljena z zavoro in vodilom. Dolžina cevi 60m, premer cevi fi 38 mm. Visokotlačni ročnik namenjen za gašenje požarov s Storz spojko fi 38 mm, z ročno nastavljivim pretokom 0-200 l pri tlaku 40 bar.

Navijaki morajo biti opremljeni s primernim sistemom za odvijanje hitronapadalne cevi, ki olajša odvijanje v vse smeri napada.

Navijak 100m za gašenje v naravi, fi 25, v zadnjem delu nad črpalko.

5. REZERVOAR ZA VODO

- Postavitev: prečna glede na smer vožnje

- Količina: 6.000 l

- Material: poliestrska smola ojačana z vlakni

- Standardna oprema: pokrov za vstop zgoraj, preliv, izpust rezervoarja preko krogelnega ventila, prečne in vzdolžne stene-prekati, dva polnilna priklopa velikost B, vsak priklop opremljen s krogelnim ventilom, priklopi zaščiteni z zaščitno mrežico, optični prikaz nivoja vode na vsaki strani rezervoarja, avtomatsko reguliran dotok vode iz zunanjega vira

- Rezervoar mora biti uporaben za prevoz pitne vode

6. MONITOR

- Proizvajalec: Rosenbauer ali enakovreden

- Tip monitorja: RM 25 E ali enakovreden

- Montaža na strehi vozila v sprednjem delu

- Dvig-pnevmatski

- Domet: max. 70m

- Nagib: -15 stopinj + 80 stopinj

- Vrtilno območje: do 360 stopinj

- Krmilna omarica

- Varnost: avtomatska

- Krmilna palica (joystick)

NADGRADNJA VOZILA – OSEBNA ZAŠČITNA IN TEHNIČNA OPREMA

| Nosilna košara za tlačne cevi C-15 (3 cevi/kos) | 3 kos |
| --- | --- |
| Ključ za odpiranje podtalnih hidrantov | 1 kos |
| Hidrantni nastavek 2B | 1 kos |
| Hidrantni nastavek 2C | 1 kos |
| Univerzalni ključ za nadtalne hidrante B | 1 kos |
| Tlačna cev B 15 | 5 kos |
| Tlačna cev C 15 | 5 kos |
| Visokotlačna cev fi 38 MS | 4 kos |
| Ročnik z opornim kolenom C Unifire | 1 kos |
| Razdelilec B/CBC z zasuni | 1 kos |
| Zaporni nosilec C | 1 kos |
| Prehodna spojka B/C | 4 kos |
| Ročnik univerzalni C z nastavljanjem pretoka in curka turbo | 1 kos |
| Ročnik C – vodni ščit | 1 kos |
| Zbiralec vode | 1 kos |
| Ključ za VT spojke | 2 kos |
| Ključ za spojke ABC | 2 kos |
| Ročnik B z opornim kolenom | 1 kos |
| Total syntetic komet ročnik+ rezervni rezerva + rezerva penila ( kanta 20l) | 1 kos |
| Nosilna košara za tlačne cevi B-15 (3 cevi/kos) | 3 kos |
| Izolirni dihalni aparat AUER BD 96 S-Z v nadgradnji ali enakovreden | 2 kos |
| Rezervna jeklenka za IDA | 2 kos |
| Maska za IDA Auer Ultra Elite ali enakovreden | 2 kos |
| Reševalni komplet za IDA | 1 kos |
| Gasilski kramp | 1 kos |
| Gozdarska sekira večja | 1 kos |
| Lopata | 1 kos |
| Omejevalec tlaka | 1 kos |
| Cevna obveza B | 3 kos |
| Cevna obveza C | 3 kos |
| Cevni pritrdilec | 3 kos |
| Cevni most-aluminijasti ali gumijasti | 4 kos |
| Tridelna raztegljiva lestev uporabna višina 12 m | 1 kos |
| Vgrajena radijska postaja Motorola GM 380 ali enakovredna | 1 kos |
| Posoda za gorivo 20l | 1 kos |
| Triopan - gasilci | 2 kos |
| Izpihovalec dima Fanergy V24 Rosenbaver (zmogljivost-pretok zraka 65.000 m3/h) ali enakovredna | 1 kos |
| Navigacija Garmin 765 T (za tovorna vozila) ali enakovredna | 1 kos |
| Maglite luč ali enakovredna | 3 kos |
| Kišta železna z orodjem(orodje dobavi naročnik) | 1 kos |
| Gasilnik S9 LUX | 2 kos |

Postavitev in razporeditev osebne zaščitne in tehnične opreme predlaga izvajalec v ponudbi. Opremo iz prejšnjega seznama v tabeli dobavi dobavitelj.

TERMO KAMERA BULLARD T4 ALI ENAKOVREDNA

Termo kamera Bullard T4 ali enakovredna je v kompletu, ki obsega

-     2x baterija T3NIMH ali enakovreden, ki ima možnost ponovne polnitve

- 12,24 in 230V polnilec

- Pas za nošenje na zapestju in vratu

- Ohranjevalnik zaslona v brezžičnem oddajniku SSTRANS2E ali enakovreden

- Sprejemnik MOBILELINK s baterijo in polnilcem ali enakovreden

- Kovček za shranjevanje

- Navodila za uporabo

PREDELAVA NA ŠASIJI

V skladu s predvidenimi deli na nadgradnji vozila!

- Prestavitev akumulatorjev vozila z zračnimi posodami in rezervoarjem goriva nazaj pred zadnjo os.

- Izdelava kardanskega prenosa za pogon črpalke s pritrdiščem na previsu.

- Namestitev rezervnega kolesa pod previs šasije.

- Izdelava nosilcev in namestitev nerjavečega naletnega branika z vgrajenimi original lučmi in nosilcem registrske tablice.

- Predelava izpušne cevi, katera se spelje pred zadnje levo kolo.

-     Metalec zimskih verig rotogrip

-    Kamera za vzvratno vožnjo

NADGRADNJA

Se sestoji iz pomožnega okvirja, sprednjega boksa, prečno postavljenega rezervoarja vode in zadnjega boksa za opremo.

- Pomožni okvir

- Pomožni okvir je izdelan iz dveh vzdolžnih nosilcev, ki sta med seboj prečno povezana. Nanj so privarjena pritrdišča za gumi nosilce rezervoarja za vodo in sprednjega boksa za opremo ter nosilci za vpetje kardanskega pogona črpalke.

- Prostor za opremo

- Nadgradnja mora biti izdelana iz aluminijastih profilov, povezanih v stabilno konstrukcijo.

- Na nosilno ogrodje je izdelano vpetje sprednjega boksa, vodnega rezervoarja, in zadnjega boksa.

- Prostore za opremo spredaj, zadaj, levo in desno zapira lepljena AL pločevina, katera je zunaj in znotraj barvana.

- Zgornji in zadnji deli so polkrožno oblikovani.

- Sprednji del nadgradnje do kabine zapira zaslonka v kateri so pritrdišča za sesalne cevi, do katerih dostop omogočajo vrata na desni strani vozila.

- Prostore za opremo levo in desno zapirajo AL rolete.

- V notranjosti boksov so prostori za opremo obloženi z Al rebrasto eloksirano pločevino.

- Zgornji in zadnji deli prostorov za opremo so polkrožno oblikovani.

- Rezervoar vode je prečno postavljen v nadgradnjo.

- V zadnjem boksu z zadnje strani je montirana vodna črpalka, nad katero je nameščen navijak fi25, dolžina 100m

- Na prečki v spodnjem delu zadnjega boksa je za preklopnimi vratci montirana vlečna spona.

- Dostop na streho je možen po Al lestvi, katera je montirana na desno zadnjo stran. Rob strehe je levo in desno višji in zaokrožen, v katerega so vgrajene luči za osvetlitev okolice in strehe vozila.

- Streha je oblepljena z Al eloksirano rebrasto pločevino, spredaj in zadaj pa ograjena z Al ograjo.

- Streha je pohodna, na njo se montira gasilska lestev.

NAMESTITEV OPREME

- Oprema mora biti nameščena na fiksnih Al policah in na vrtljivih stenah. Stene so izdelane iz profilov, kateri so obloženi z Al pločevino. Oprema mora biti pritrjena posamično z možnostjo hitrega snetja. Namestitev opreme je označena s simboli.

- Nosilci za dihalne aparate so izdelani iz jeklenih cevi in prašno barvani.

- Dihalni aparati morajo biti pritrjeni na nosilcu, ki se zavrti in spusti nižje tako, da je možno aparat enostavno sneti, saj jeklenka leži v Al nosilcu, pred padcem jo varuje jeklena vzmet, med vožnjo pa dodaten varnostni pas.

- V nadgradnji morajo biti vsa pritrdišča za zahtevano opremo in morajo biti izdelani iz eloksirane AL in nerjaveče pločevine, vijačene z nerjavečimi vijaki.

REZERVOAR ZA VODO

- Je prečno nameščen v nadgradnjo.

- Izdelan je iz poliestra ojačanega s steklenimi vlakni in ima volumen 6000 lit. +5%.

- V notranjosti so izdelane prečne in vzdolžne pregrade, ki preprečujejo valovanje vode.

- Rezervoar je opremljen z vstopno odprtino z zgornje strani, prelivom, dvema polnilnima B priključkoma, elektronskim nivokazom in povezan s črpalko.

- Polnilna cevovoda se nahajata na levi in desni strani zadnjega boksa, opremljena sta z  krogličnim ventilom in B spojko.

- Rezervoar ima možnost direktnega izpusta vode.

- Skozi vodni rezervoar je speljan cevovod za vodni top.

- Vse povezovalne cevi so iz nerjavečega materiala.

- Rezervoar mora biti uporaben za prevoz pitne vode.

NAVIJAKI

- Izdelani morajo biti iz korozijsko odpornega materiala.

- Gumi cev je navita na plastično jedro in omejena z prašno barvanimi zaključki na koncih.

- Cev je fiksno pritrjena na navijak na drugi strani pa je hitra spojka MS38 in MS25.

- Navijanje cevi je elektro z pogonom v valju navijaka, preko torne sklopke, ki omogoča zdrs pri preobremenitvi navijaka.

- Zavora navijaka je avtomatska s pnevmatsko zavoro.

- Za lažje odvijanje služijo vodilni valji cevi.

- Navijaki imajo tudi možnost ročnega navijanja.

- Navijaka : 2-krat 60 m VT cevi fi 38 in ročnik Ne-Pi-Ro Ergo ali enakovreden.

- Navijak :   1-krat 100 m VT cevi fi 25 in ročnik Ne-Pi-Ro Ergo ali enakovreden.

- Ročnik Ne-Pi-Ro Ergo ali enakovreden ima pretok 200 lit/min pri 40 bar in omogoča raven curek kot ustvarjanje megle s širokim kotom.

VODNI TOP

- Na sprednjem delu nadgradnje, za kabino vozila je nameščen vodni top.

- Monitor je dvižen v vertikalni smeri s pomočjo pnevmatskega teleskopa.

- Pri premiku vozila se top samodejno spusti v izhodiščni položaj, pri tem pa se avtomatsko onemogoči njegovo delovanje.

- Upravljanje z monitorjem je električno iz kabine in z daljincem.

- Kontrolna plošča ima stikalo za odpiranje vode, krmiljenje pretoka.

- Stikala so osvetljena in zaščitena proti vodi.

- Cevovod je izdelan iz nerjavečega materiala in se da izprazniti.

- Zmogljivost topa je 2400 lit. vode pri 10 bar-ih.

- Pretok vode je nastavljiv na glavi vodnega topa, katera tudi omogoča spremembo vodnega curka (curek ali prha).

PRALNO – POLIVALNI SISTEM

- Sistem za pranje cestišča je visoko-tlačni.

- Sistem za pranje cestišča naj bo vgrajen pod sprednjim branikom vozila in ima štiri fiksne šobe.

- Možnostjo spreminjanja nagiba kompletnega sistemain možnost vrtenja šobe.

- Upravljanje sistema je komplet iz kabine.

- Odpiranje vode iz cisterne v črpalko in iz črpalke do šob omogočajo el. pnevmatski ventili.

- Sistem mora biti narejen tako, da ga je možno izprazniti in izpihati.

- Vse cevi so iz nerjavečega materiala.

ELEKTRIFIKACIJA VOZILA

- Svetlobni blok Federal z blic efektom na strehi kabine ali enakovreden.

- V masko vozila se vgradita dve modri bliskavki iz LED diod.

- Na zadnjem delu nadgradnje dve modri luči z blic efektom.

- Pod zadnje modre bliskavke se vgradijo dodatne pozicijsko – smerne in zavorne luči.

- Na zadnjem delu nadgradnje se namesti reflektor za osvetlitev okolice za vozilom.

- Na vzvratna ogledala vozila se dogradijo luči s senčnikom za osvetlitev ob vozilu pri vzvratni vožnji. Luči se prižigajo avtomatsko pri vzvratni vožnji s smernimi kazalci ali s stikalom na armaturki vozila.

- Na levi in desni strani nadgradnje za kabino naj bosta nameščena optična pokazatelja količine vode v rezervoarju.

- V zgornji rob nadgradnje je vgrajenih šest led luči, ki služijo za osvetlitev okolice in strehe v času nočnih intervencij – luči se prižigajo v kabini.

- Vsak prostor nadgradnje ima svojo led luč, ki se samodejno vklopi z odpiranjem rolete.

- V vozniški kabini je vgrajena radijska postaja, z dograjenim ločenim komandnim mestom pri črpalki, sistem za upravljanje z modrimi lučmi in mikrofonom ter napeljava za 3 prenosne svetilke Maglite ali enakovreden.

- Na vozilu je za priklop na zunanji vir elektrike in zraka nameščen izklopnik MEDVED ali enakovreden.

- Vsi 12V porabniki so priklopljeni na pretvornik.

- Vsa elektro oprema in signalne naprave morajo biti v skladu s cestno prometnimi predpisi v Republiki Sloveniji.

BARVANJE

- nadgradnja – rdeča RAL 3000

- notranjost boksov – srebrna RAL 9006

- blatniki, odbijači – bela RAL 9010

- pomožni okvir po peskanju in temeljni zaščiti – v niansi podvozja

- spodnji del nadgradnje je obrizgan z voskom.

NAPISI

- spredaj na maski vozila napis GASILCI

- na vratih vozila znak pripadnost poklicne enote GRC Ajdovščina

OSTALE ZAHTEVE

V armaturno ploščo v kabini se montira 100-kanalna stabilna radijska postaja sistem ZARE. Dodaten zvočnik in mikrofon za uporabo radijske postaje naj bosta nameščena na komandnem pultu črpalke. Postaja Motorola GM 380 ali enakovredna.

Vse stopnice nadgradnje morajo imeti vgrajene zaščitne utripajoče rumene-oranžne luči pri odprti legi (obojestransko).

Vozilo mora imeti odklopno stikalo za akumulatorske baterije, ki mora odklopiti vse porabnike, razen vzdrževalca akumulatorja, ki mora biti ustrezno varovan.

Vozilo naj ima svetlobno napravo za opozarjanje in preusmerjanje prometa v zadku vozila zgoraj (utripanje ali tek levo, desno, vklop iz pulta črpalke).

Vsa električna napeljava naj bo izvedena v konstrukciji nadgradnje tako, da ni videti kablov.

Prostori za opremo morajo biti primerno osvetljeni v primeru odpiranja rolet in pohodnih stopnic ter vrat. Vozilo mora imeti optični opozorilni signal v kabini, v kolikor so rolete ali vrata odprta. Pohodne stopnice se ne smejo odpreti, preden se ne odpre rolet.

Vozilo naj ima na strehi kabine pred svetlobnim blokom vgrajeno tudi pnevmatsko sireno, ki ima možnost delovanja istočasno kot elektronska sirena (dodatni vklop). Možnost vklopa intervala pnevmatske sirene naj bo mogoč pri vklopljenih modrih lučeh z pritiskom na hupo vozila.

Na strehi nadgradnje morajo biti montirana vodila za tridelno raztegljivo lestev.

TEHNIČNI NAČRTI

Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:

- Tehnično risbo vozila z označenimi glavnimi merami (dolžina, širina, višina.

medosje, iztopni koti) ter osnovnimi podatki o vozilu

- Načrte razporeda opreme v nadgradnji v treh pogledih: levem, desnem in tloris pogledu ter pogledu zadnje strani vozila. Iz načrta morajo biti nedvoumno razvidni pomični predali, vrtljive stene in zgibni nosilci.

- Predlog oziroma načrt lepljenja odsevnih trakov

Pri prevzemu vozila mora proizvajalec ali prodajalec priložiti naslednje načrte in dokumente:

- Tehnično risbo vozila

- Načrt vseh inštalacij vozila (elektro, vodne in drugo)

- Popis in načrt razporeditve opreme v vozilu

- Knjižico vzdrževanja oz. servisiranja šasije in motorja

- Navodilo za uporabo in vzdrževanje nadgradnje vozila

- Garancije

- Ateste

- Potrdilo o drugostopenjski homologaciji

- Vso potrebno dokumentacijo za registracijo vozila v RS

Vsa dokumentacija, navodila in načrti morajo biti v slovenskem jeziku. Vozilo mora biti pripravljeno za registracijo in takojšnjo uporabo.

Vse ponudbe, ki ne bodo v celoti vsebovale zahtev naročnika glede tehničnih lastnosti podvozja kamiona, bodo izločene iz nadaljnjega postopka ocenjevanja.

________________________                                           ________________________

Kraj in datum                                        Žig                   Podpis odgovorne oseb