- TEHNIČNO POROČILO 	List št. 1/19

| 0.4. | TEHNIČNO POROČILO |
| --- | --- |

- SPLOŠNO:

Investitor, Občina Ajdovščina, namerava zgraditi Gasilsko reševalni center v okviru logističnega centra v Ajdovščini.

Izgradnja Gasilsko reševalnega centra bo zagotavljala tudi prostore za delovanje Prostovoljnega gasilskega društva Ajdovščina, Občinske gasilske zveze ter občinskega štaba civilne zaščite.

Nov gasilsko reševalni center bo dvoetažen; P+1. Namenjen bo poklicni gasilski enoti, prostovoljnemu gasilskemu društvu in civilni zaščiti. Maksimalno število uporabnikov bo 50.

- TEHNIČNI PODATKI IN USMERITVE

Ob projektiranju dokumentacije smo upoštevali:

- vse veljavne zakone, predpise, normative in standarde, predpise o varnosti pri delu ter izsledke tehnologije, raziskav in drugih študij ter v skladu s pogoji iz izdanih soglasij prizadetih organov in organizacij,

- pogoje  projektne naloge,

- urbanistično tehnične pogoje za gradnjo objektov,

- kopijo katastrskega načrta,

- geodetski posnetek terena, obliko meje in mere zemljišča, višinske kote zemljišča, orientacijo (strani neba) obstoječe objekte, prometne poti in drugo,

- podatke o priključkih na sekundarno in primarno instalacijsko omrežje (kanalizacija, voda, elektrika, telefon, zemeljski plin  in drugo),

- prometne, elektrogospodarske, energetske in druge pogoje,

- obod stavbe je projektiran v skladu z veljavnimi  predpisi o toplotni tehniki v gradbeništvu,

- instalacije vodovoda, kanalizacije, tople vode, plina, prezračevanje, hlajenje, hidrantno omrežje, elektroinstalacije jaki, šibki tok, požarno javljanje,  protivlomna zaščita, videonadzor, so izvedene v skladu z veljavnimi predpisi.

- LOKACIJA

Obravnavana parcela, kjer se bo izvajal poseg št. 1106/5 k.o. Vipavski Križ je nepozidano stavbno zemljišče, ki leži v poselitvenem območju mesta Ajdovščina.

Urejanje prostora in gradnja na tem območju je možno na podlagi potrjene skupinske dispozicije;

»LOGISTIČNI CENTER«.

Obravnavana parcela meji na Južni strani na regionalno cesto Nova Gorica – Cesta – Ajdovščina, na Severu meji na območje letališča. Vzhodno od območja obdelave je predvidena nova policijska postaja, zahodno pa skladišče civilne zaščite. V naravi je parcela travnik.

Lokacija predvidene gradnje se nahaja v območju omejene rabe letališča Ajdovščina, ki je v vpisniku letališč Republike Slovenije kot letališče referenčne kode »2B« ICAO. Referenčna točka letališča ARP se nahaja na nadmorski višini 117 m, geografske koordinate N 45° 53’ 12,9”, E 013° 53’ 30,26”. Vzletno pristajalna steza letališča je dolžine 1200 m in širine 60 m ter leži v smeri 093° - 273° (09 - 27)

Objekt bo umeščen dva metra od severne parcelne meje, na obrobju območja letališča, in ne bo segal v omejitvene ravnine letališča Ajdovščina.

- TEHNIČNO POROČILO 	List št. 2/19

- ZASNOVA

Na parceli št. 1106/5 k.o. Vipavski Križ bo zgrajen nov Gasilsko reševalni center v okviru novega logističnega centra.

Objekt gasilskega doma bo zajemal prostore Gasilsko reševalnega centra Ajdovščina, Prostovoljnega gasilskega društva Ajdovščina, prostore Civilne zaščite Ajdovščina in prostore Občinske gasilske zveze Ajdovščina. Objekt in prostori so zasnovani tako, da bodo kar najbolj ustrezali potrebam posameznih uporabnikov.

GABARITI

Objekt bo nepravilne oblike, maksimalnih tlorisnih dimenzij 55.02 x 26.02 m v pritličju in 55.96 x 26.65 m v nadstropju. Kota ±0.00 bo na nadmorski višini 112,00 m, merjeno od kote tlaka pri glavnem vhodu na zahodni strani objekta.

- Po višini bo objekt razgiban, zaključen z ravno streho in atičnim zidom. Osrednji del objekta z  garažami bo pritličen zaključen z ravno streho naklona 2% in atičnim zidom na višini +5.35 m. Preostali severni del objekta bo P+1, zaključen z ravno streho  naklona 2% in atičnim zidom na višini +8.92m.

- V severnem delu objekta bo zgrajen gasilski stolp s komunikacijskim sistemom (antene, sirena…) tlorisnih dimenzij 3,86 x 3,72 m in višino atičnega zidu 17,05m.

ZASNOVA:

Objekt ne bo podkleten. Glavni vhod v objekt ter dostop bo na SZ strani.

Pritličje bo razdeljeno na tri dele; prvi del bo namenjen poklicnim gasilcem z garažo za gasilska vozila, garderobo, sanitarijami, jedilnico, kuhinjo, prodajalno gasilnih aparatov in s pisarnami.

Drugi del bo namenjen prostovoljnim gasilcem, ki bodo imeli ločeno garažo za gasilska vozila.

Tretji del bo namenjen prostorom za civilno zaščito; z garažo za gasilsko vozilo ter skladiščem.

Poleg tega pa bodo v pritličju še skupni pomožni prostori: pralnica, kotlarna, agregat in orodjarna, skladišče, kompresor, dihalni aparati, pena in prah, pralnica in sušilnica

V pritličju bo tudi vhod v stolp, ki bo lociran v severnem delu objekta in bo služil tudi kot notranje stopnišče do severnega dela nadstropja.

Nadstropje bo povezano s pritličjem preko notranjega stopnišča. V južnem delu nadstropja bodo pisarne, štabna soba, sanitarije, prostor za čistila, računovodstvo, arhiv, dve spalnici s kopalnico, prostor za izobraževanje in fitnes; vsi prostori bodo namenjeni poklicnim gasilcem. Severni krak nadstropja pa bo dostopen po drugem stopnišču in bo namenjen pisarnam, garderobam, sanitarijam, jedilnici in kuhinji za prostovoljne gasilce in civilno zaščito.

Oblikovno bo izstopal južni del objekta z glavnim vhodom in stekleno fasado.

- KONSTRUKCIJA

Konstrukcija objekta je načrtovana kot montažna gradnja z AB nosilci, prekladami in stropnimi ploščami. Objekt bo konstrukcijsko zasnovan kot konstrukcija nosilnih AB stebrov z montažnimi nosilci, ki bodo nosili AB prenapete votle plošče.. Temelji bodo točkovni in pasovni.

Konstrukcija objekta je detajlno obdelana v načrtih gradbenih konstrukcij.

TEHNIČNO POROČILO 										List št. 3/19

- OPIS MATERIALOV IN SESTAV

PRITLIČJE; KAMEN na ±0.00:

- kamnite plošče	2 cm

- vezivo	1 cm

- mikroarmiran cementni estrih	8 cm

- PVC folja 0,2mm

- toplotna i. ekstrudiran polistiren	8 cm

- hidroizolacija: izotekt T4 s polnim

varjenjem s prehodnim hladnim

premazom z ibitolom	1 cm

- podložni beton	10 cm

- utrjeno nasutje (min.)	20 cm

SKUPAJ	 50 cm

PRITLICJE; PARKET na ± 0,00

- deščični pod 2,2 cm

- lepljen na podlago	2,5 cm

- mikroarmiran cementni estrih 	7,5 cm

- PVC folja 0,2mm

- toplotna i. ekstrudiran polistiren 	9 cm

- hidroizolacija: izotekt T4 s polnim

varjenjem s prehodnim

hladnim premazom z ibitolom	1 cm

- podložni beton	10 cm

- utrjeno nasutje (min.)	20 cm

SKUPAJ	50 cm

PRITLICJE; GRANITOGRES  na ± 0,00

- granitogres	1 cm

- izravnalna masa	1 cm

- mikroarmiran cementni estrih	8 cm

- PVC folja 0,2mm

- toplotna i. ekstrudiran polistiren	9 cm

hidroizolacija:  izotekt T4 s polnim

varjenjem s prehodnim hladnim

premazom z ibitolom	1 cm

- podložni beton	10 cm

- utrjeno nasutje (min.)	20 cm

SKUPAJ	50 cm

TEHNIČNO POROČILO 				List št. 4/19

PRITLICJE; GRANITOGRES na -0,02 (san.)

- granitogres	1 cm

- izravnalna masa	1 cm

- mikroarmiran cementni estrih	7 cm

- PVC folja 0,2mm

- toplotna i. ekstrudiran polistiren	8 cm

- hidroizolacija:

izotekt T4 s polnim varjenjem s

prehodnim hladnim premazom

z ibitolom	1 cm

- podložni beton	10 cm

- utrjeno nasutje (min.)	20 cm

SKUPAJ	48 cm

PRITLICJE; EPOKSI na, ± 0,00

- epoksi	1 cm

- mikroarmiran cementni estrih	9 cm

- PVC folja 0,2mm

- toplotna i. ekstrudiran polistiren	9 cm

- hidroizolacija: izotekt T4 s polnim

varjenjem s prehodnim hladnim

premazom z ibitolom	1 cm

- podložni beton	10 cm

- utrjeno nasutje (min.)	20 cm

SKUPAJ	50 cm

PRITLICJE; EPOKSI na ± 0,00 povozne garaže

- epoksi	1 cm

- AB plošča - mikroarmirana 	14 cm

- PVC folja 0,2mm

- toplotna i. ekstrudiran polistiren	7 cm

- - hidroizolacija: izotekt T4 s polnim

varjenjem s prehodnim

hladnim premazom  z ibitolom	1 cm

- podložni beton	10 cm

- utrjeno nasutje (min.)	20 cm

SKUPAJ	49 cm

TEHNIČNO POROČILO 				List št. 5/19

NADSTROPJE; PARKET

- deščični pod 2,2cm

lepljen na podlago	2,5 cm

- mikroarmiran cementni estrih 	6 cm

- PVC folja 0,2mm

- toplotna in zvočna i.

ekstrudiran polistiren 	5 cm

- PVP 265	26,5 cm

SKUPAJ	40 cm

- zračni prostor

- spuščen mavčnokartonski strop	2,4 cm

NADSTROPJE; GRANITOGRES

- granitogres	1 cm

- izravnalna masa	1.5 cm

- mikroarmiran cementni estrih 	6 cm

- PVC folja 0,2mm

- toplotna in zvočna i.

ekstrudiran polistiren 	5 cm

- PVP 265	26,5 cm

SKUPAJ	40 cm

- zračni prostor

- spuščen mavčnokartonski strop	2,4 cm

NADSTROPJE; PARKET 2

- deščični pod 2,2cm

lepljen na podlago	2,5 cm

- mikroarmiran cementni estrih 	6 cm

- PVC folja 0,2mm

- toplotna in zvočna i.

ekstrudiran polistiren 	5 cm

- PVP 20	20,0 cm

SKUPAJ	33,5 cm

- zračni prostor

- spuščen mavčnokartonski strop	2,4 cm

TEHNIČNO POROČILO 				List št. 6/19

NADSTROPJE; GRANITOGRES 2

- granitogres	1 cm

- izravnalna masa	1.5 cm

- mikroarmiran cementni estrih 	6 cm

- PVC folja 0,2mm

- toplotna in zvočna i.

ekstrudiran polistiren 	5 cm

- PVP 20	20,0 cm

SKUPAJ	33,5 cm

- zračni prostor

- spuščen mavčnokartonski strop	2,4 cm

STREHA 01 - PVP 200

- HI membrana	2,5 cm

- toplotna in zvočna izolacija 	20 cm

- PVP 200 v naklonu	20,0 cm

SKUPAJ	42,5 cm

- zračni prostor

- spuščen mavčnokartonski strop	2,4 cm

STREHA 02 - stolp

- HI membrana	2,5 cm

- toplotna in zvočna izolacija 	10 cm

- AB plošča	20 cm

SKUPAJ	32,5 cm

STREHA 03 - PVP 265

- HI membrana	2,5 cm

- toplotna in zvočna izolacija 	20 cm

- PVP 265 v naklonu	26,5 cm

SKUPAJ	49,0 cm

- zračni prostor

- spuščen mavčnokartonski strop	2,4 cm

TEHNIČNO POROČILO 				List št. 7/19

ZUNANJI ZID; PRITLICJE 01

- AB montažni fasadni paneli

z neprekinjeno toplotno izolacijo

AB element	6 cm

toplotna i.	8 cm

AB element	12 cm

- toplotna izolacija	10 cm

- parna zapora

- mavčno kartonska plošča	1,24 cm

SKUPAJ	37,24 cm

ZUNANJI ZID; NADSTROPJE 01 - esal

- fasadne plošče Swisspearl	1 cm

- zračni sloj	3 cm

- toplotna izolacija	5 cm

- plinobetonski zidaki	20 cm

- toplotna izolacija	10 cm

- parna zapora

- mavčno kartonska plošča	1,24 cm

SKUPAJ	40,24 cm

TEHNIČNO POROČILO 				List št. 8/19

- OBDELAVA

NOTRANJE STENE:

Stene ogrevanih prostorov na fasadni strani so toplotno izolirane in obložene z mavčnimi ploščami. ostale notranje stene so zidane in mavčno kartonske. V mokrih prostorih se uporabi vlago odporne plošče.

Na mejah požarnih sektorjev je potrebno pri zidnih in mavčno kartonskih ploščah zagotoviti ustrezno ognjeodpornost.

Zidane stene so ometane, z vogalnimi ojačitvami, izravnane, zglajene in pleskane. Hodniki in izpostavljeni prostori se do višine 2 m slikajo z lateksom.

V mokrih prostorih so stene obložene s keramiko.

STROPOVI:

Razen v garažah in tehničnih prostorih se izvede spuščen strop, raster 0,30 x 1,20 in 0,60 x 0,60 po izberi projektanta arhitekture.

TLAKI:

V notranjosti objekta bodo finalni tlaki večinoma izvedeni v granitigresu, keramiki, kamnu in v pisarnah bo parket kot končna obloga.

Glavni vhod z vetrolovom in stopniščem bo obdelan v kamnu. V sanitarijah, kuhinji, jedilnici, pralnici in v garderobah bo granitogres. V ostalih prostorih v pritličju bo končni tlak mikroarmiran cementni estrih, kot zaključni sloj pa bo izveden epoxi premaz. Vsi tlaki na nivoju terena bodo hidroizolirani.

OGRAJE:

Ograje so RF po detajlu iz projekta arhitekture, razen v gasilskem stoplu, kjer so tako kot konstrukcija stopnic pocinkane.

OKNA:

Okna so PVC izvedbe v barvi po barvni shemi iz projekta arhitekture, petkomorna, zasteklitev izolacijsko steklo K</:1.1 W/m2K, odpiranje kombinirano. Zunanje police so iz jeklene barvne pločevine, notranje standardne PVC, sončna zaščita na manjših oknih, zunanje kovinske žaluzije v vodilih z elektro notranjim odpiranjem. V pisarniških in bivalnih prostorih bodo znotraj panelne zavese.

Vhodni kubus s prostori dispečerja, avlo in upravno gasilsko reševalnega centra v nadstropju je izveden z podkonstrukcijsko stekleno fasado.

VRATA:

Glavna vhodna vrata so avtomatska z ustreznim poletno – zimskim režimom odpiranja, možnostjo evakuacije, steklo ustrezne toplotne izoliranosti, imeti morajo spodnje talno vodilo.

Garažna vrata so avtomatska dvižna opremljena z vso potrebno avtomatiko in daljinskim upravljanjem v nekaterih vratih, kjer je to zahtevano so vgrajena vrata za osebni prehod.

Vrata garažnih boksov se odpirajo iz dispečerske službe, kjer je tudi računalniška evidenca in pregled odprtih vrat. Na izhodih iz boksov so montirani opozorilni semaforji, ki dovoljujejo izhod pri popolnoma odprtih vratih, da ne bi prišlo do prezgodnjih izvozov.

Notranja vrata bodo suhomontažna masivni podboj in ultrapas obloženo krilo v barvi po izberi projektanta.

TEHNIČNO POROČILO 							List št. 9/19

NOTRANJA VRATA:

Notranja vrata so suhomontažna, kovinski podboj in krilo z laminatno oblogo.

Nekatera notranja vrata so alu oziroma kovinske izvedbe (po študiji požarne varnosti), ustrezne požarne odpornosti.

FASADA:

Pritličje je izvedeno iz fasadnih AB panelov, ustrezno toplotno izoliranih, zunanji izgled je vertikalno žlebljen raster (izgled klanega betona).

V nadstropju so fasadni zidovi iz plinobetona, na zunanji steni obloženi s fasadnimi ploščami Swisspearl na jekleni pocinkani podkonstrukciji in toplotno izolacijo.

STREHA:

Streha je ravna v naklonu 2%, kritina hidroizolacijska membrana na toplotni izolaciji debeline 20 cm.

Obrobe in odtočne cevi so iz jeklene barvane pločevine.

- KOMUNALNA UREDITEV:

Parcela št.: 1106/5 k.o. Vipavski Križ je že komunalno opremljena z fekalno in meteorno kanalizacijo, elektriko, telefonom, javnim vodovodom ter s plinovodom. Vsi komunalni priključki so izvedeni v skladu s potrjeno skupinsko dispozicijo »LOGISTIČNI CENTER« in z gradbenim dovoljenjem št.: 351-154/2007-9-P, z dne 13.09.2007.

Objekt bo priključen na naslednje komunalne vode:

VODOVOD:

Objekt bo priključen na vodovodno omrežje preko obstoječega vodomernega jaška južno od objekta.

OGREVANJE:

Za potrebe ogrevanja z zemeljskim plinom bo objekt priključen na mestni plinovod. V objektu bodo za ogrevanje predvidoma porabili 35.000 m³ plina na leto. Upravljalec za plinovod je Proinženiring Nova Gorica d.o.o.

ELEKTRIKA:

Kabelski vod elektrike bo do objekta speljan iz obstoječega priključnega mesta na južnem delu parcele. Nova priključna moč bo 3 x 100A. Upravljalec električnega omrežja je Elektro Primorska d.d.

TELEFON:

Telefonski kabel bo speljan iz obstoječega priključka na parceli. Upravljalec električnega omrežja je Telekom Slovenije d.d.

KANALIZACIJA:

Iz objekta bo kanalizacija speljana ločeno. Fekalne odpadne vode bodo speljane v obstoječ revizijski jašek javne kanalizacije, ki je speljana v čistilno napravo. Meteorne odpadne vode s strešin in zunanjih tlakovanih površin bodo speljane v obstoječ jašek meteorne kanalizacije, ki je speljana v bližnji vodotok. Meteorne vode s parkirišč se bodo lovile preko lovilcev olj in maščob. Upravljalec javne kanalizacije je Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina d.o.o.

TEHNIČNO POROČILO 						List št.10/19

KOMUNALNI ODPADKI:

Odpadki bodo na urejenem mestu ob dovozu, na vidnem in lahko dostopnem mestu. Odpadke bodo odvažali na ustaljen način.

DOSTOP:

Priključek na javno cesto je obstoječ in že urejen v skladu z veljavnimi predpisi.

- ZUNANJA UREDITEV:

Ureditev zunanjih površin bo zagotavljala oblikovno povezavo objekta z okoljem. Dvorišče zahodno od objekta bo tlakovano. Ob dovozu bo urejen manjši park in trata. Park bo zasajen z avtohtonim zelenjem. Parkirna mesta bodo na zahodnem delu dvorišča ter ob glavnem vhodu. Parkirišča bodo pokrita z nadstrešnico.

Parkirišče za zaposlene bo urejeno ob glavnem vhodu; 3 parkirna mesta in na dvorišču na zahodni strani parcele pod nadstrešnico; 6 parkirnih mest. Gasilska vozila pa bodo parkirana v garaži.

Ograja

Območje gasilsko reševalnega centra bo ograjeno z varovalno mrežasto ograjo, ki bo od parcelne meje odmaknjena za 0.50 m in bo visoka 1.80 m. Ograja bo tipa Axis C, sestavljena iz mrežastega polnila in kovinskih stebrov, postavljenih na razdalji 2.536m.

Nadstrešnica

Zahodno od objekta bo urejena enostavna jeklena nadstrešnica maksimalnih tlorisnih dimenzij 6.00 x 21.80m. Pod nadstrešnico bo urejenih 6 parkirnih mest za osebna vozila ter parkirna mesta za kolesa in prostor za zbiralnico smeti.

Streha bo enokapnica z naklonom 2%. Maksimalna višina nadstrešnice bo 3.44m.

- INSTALACIJE:

Načrti električnih in strojnih in instalacij so obdelani v mapah št. 4 in 5, ki so sestavni del tega projekta.

- VPLIVI NA OKOLJE IN UKREPI ZA NJIHOVO ODPRAVO:

HRUP:

Območje, predvideno za gradnjo, spada po Uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju v III. območje varstva pred hrupom, v katerem morajo biti take dejavnosti, da dnevna raven hrupa ne bo presegala 60 dB, nočna pa 50 dB. Predvidena dejavnost v objektu teh ravni ne bo presegla.

ZRAK:

Pri načrtovanju objekta smo upoštevali vse potrebne predpise za varstvo zraka in s tem zagotovili, da pri obratovanju emisije ne bodo presegale mejnih emisijskih vrednosti. Nov objekt bo priključen na ekološko čisti vir energije. Zagotovljena bo racionalna raba energije. Zelene površine se bodo uredile in zasadile z visoko vegetacijo, s tem se bo izboljšal lokalni pretok zraka. Z ozirom na predvideno dejavnost objekt ne bo povečal količine škodljivih emisij zraka.

TEHNIČNO POROČILO 							List št.11/19

VODA:

Pri projektiranju objekta smo upoštevali vse ukrepe, ki preprečujejo onesnaževanje voda. Zagotovljen bo nemoten odtok eventuelnih zalednih vod z ureditvijo meteorne kanalizacije. Odvod meteornih vod z vozišč in s parkirišč bo speljan preko lovilcev maščob, olj in usedalnikov v meteorno kanalizacijo. Objekt bo priključen na fekalno kanalizacijo. Odpadne vode se bodo odvajale v sklopu ločenega sistema kanalizacije, preko sistema zbiralnikov, od koder so fekalne vode speljane v komunalno čistilno napravo, meteorne vode iz strešin in utrjenih površin pa bodo preko lovilcev olj speljane v ponikanje oziroma bližnji odvodnik. S tem se bo ohranjalo obstoječe varovanje vseh vodnih virov na območju urejanja. Vsa skladišča tekočih goriv in naftnih derivatov bodo izvedena na način, ki onemogoča izliv v vodotoke oziroma podtalnico.

Dejavnosti v objektu ne bodo povzročale onesnaževanja vode. Sistem odvajanja odpadnih voda iz objekta bo urejen ločeno.

ODPADKI:

Zbirno mesto za odpadke je predvideno na skrajnem jugozahodnem delu parkirišča. Urejeno bo na način ločenega zbiranja odpadkov.

PARKIRIŠČA:

Parkirišče za zaposlene bo urejeno ob glavnem vhodu; 3 parkirna mesta in na dvorišču na zahodni strani parcele pod nadstrešnico; 6 parkirnih mest. Gasilska vozila pa bodo parkirana v garaži.

OGREVANJE:

Objekt bo oskrbovan z zemeljskim plinom iz javnega plinovodnega omrežja. Sistem ogrevanja in prezračevanja je obdelan v načrtu strojnih instalacij.

- POŽARNA VARNOST :

Požarna varnost v objektu je obdelana v Zasnovi požarne varnosti, ki je sestavni del  dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Za požarno varnost se je pri projektiranju upoštevalo in zagotovilo ustrezne intervencijske poti, zadostne odmike od objektov in ustrezno dimenzionirano hidrantno omrežje.

- TEHNIČNO POROČILO							List št.12/19

- KVADRATURE PROSTOROV PO SIST ISO 9836:

- N O V O – GASILSKO REŠEVALNI CENTER

- PRITLIČJE:

- Skupni prostori:

- P1 – Pralnica	7,60 m2

- P2 – Sušilnica	10,40 m2

- P3 – Pena in prah	10,15 m2

- P4 – Dihalni aparati	5,70 m2

- P5 – Kompresor 	7,30 m2

- P6 – Skladišče	16,90 m2

- P7 – Hodnik	22,15 m2

- P8 – Agregat in orodjarna	14,35 m2

- P9 - Kotlarna	14,00 m2

- P10 – Pralnica	64,75 m2

- P11 - Stolp	11,50 m2

- SKUPAJ	184,80 m2

- Poklicna gasilska enota:

- P12 – Hodnik	4,95 m2

- P13 – Sanitarije M	9,85 m2

- P14 – Garderoba 	54,95 m2

- P15 - Jedilnica	26,00 m2

- P16 – Kuhinja	9,25 m2

- P17 – Hodnik	14,30 m2

- P18 – WC Ž	4,30 m2

- P19 – WC M	5,75 m2

- P20 – Server	6,95 m2

- P21 – Prostor za dvigalo	1,70 m2

- P22 – Gasilni aparati 	29,75 m2

- P23 – Vetrolov	9,45 m2

- P24 – Hodnik	21,15 m2

- P25 – Dežurstvo	11,70 m2

- P26 - Hodnik	6,95 m2

- P27 – Dispečer	16,20 m2

- P28 – Gasilska vozila	388,10 m2

- SKUPAJ	621,30 m2

- Prostovoljno gasilsko društvo:

- P29 – Gasilska vozila prostovoljci	103,30 m2

- SKUPAJ	103,30 m2

- Civilna zaščita:

- P30 – Garaža CZ	67,75 m2

- P31 – Skladišče CZ	9,00 m2

- SKUPAJ	76,75 m2

- _____________________________________________________________________________________

- SKUPAJ PRITLIČJE 	986,15 m2

- TEHNIČNO POROČILO					List št.13/19

- NADSTROPJE:

- Poklicna gasilska enota:

- N1 – Prostor za izobraževanje	53,20 m2

- N2 - Fitnes	28,35 m2

- N3 - Hodnik	32,20 m2

- N4 – Soba 1	10,10 m2

- N5 – Kopalnica	5,20 m2

- N6 – Spust	2,05 m2

- N7 – Soba	9,95 m2

- N8 – Arhiv	6,85 m2

- N9 – Računovodstvo	10,75 m2

- N10 – Čistila	7,95 m2

- N11 – WC Ž	5,40 m2

- N12 – WC M	6,20 m2

- N13 – Prostor za dvigalo	1,70 m2

- N14 - Stopnišče	7,60 m2

- N15 - Hodnik	28,75 m2

- N16 – Štabna soba CZ in GRC	26,15 m2

- N17 – Čajna kuhinja	4.65 m2

- N18 - Vodja	9,70 m2

- N19 – Tajništvo	11,40 m2

- N20 – Direktor	26,05 m2

- SKUPAJ	294,20 m2

- Prostovoljno gasilsko društvo, gasilska zveza in civilna zaščita:

- N21 – Pisarna prostovoljci	18,10 m2

- N22 – Jedilnica in kuhinja	20,20 m2

- N23 – Skupni prostor	37,80 m2

- N24 – Garderoba M - prostovoljci	14,30 m2

- N25 – Garderoba Ž - prostovoljci	13,80 m2

- N26 – Hodnik	21,65 m2

- N27 – WC M	5,15 m2

- N28 – WC Ž	5,20 m2

- N29 – Pisarna CZ	14,00 m2

- N30 – Pisarna GZ	13,10 m2

- N31 – Stopnišče	42,70 m2

- SKUPAJ	206,00 m2

- _____________________________________________________________________________________

- SKUPAJ NADSTROPJE 	500,20 m2

- TEHNIČNO POROČILO				                List št.14/19

- PRITLIČJE 	986,15 m2

- NADSTROPJE 	500,20 m2

- SKUPAJ 	1.486,35 m2

Neto tlorisna površina:

- - uporabna površina	1.270,75 m2

- - tehnična površina	0m2

- - komunikacijska površina	215,60 m2

- SKUPAJ	1.486,35 m2

Zazidana površina:	1.162,30 m2

Neto tlorisna površina: 	1.486,35 m2

Bruto tlorisna površina: 	1.640,10 m2

Površina ovoja stavb:

- neto prostornina: 	5.099 m3

- bruto prostornina: 	7.982 m3

TEHNIČNO POROČILO	List št. 15/19

PODATKI ZA IZRAČUN SORAZMERNEGA DELA STROŠKOV OPREMLJANJA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA parc. št. 1106/5 k.o. Ajdovščina

INVESTITOR:	OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5.maja 6a, Ajdovščina

OBJEKT/POSEG:	GRADNJA NOVEGA OBJEKTA

NETO POVRŠINA PO SIST ISO 9836:	1.486,35 m2

LOKACIJA GRADNJE:		Il. območje 	, 90% strošek opremljanja

INDIVIDUALNA RABA

- vročevodno omrežje (toplovodno) za ogrevanje objektov in pripravo sanitarne vode;

- plinsko omrežje – za ogrevanje objektov in pripravo sanitarne vode;

- plinsko omrežje dimenzionirano samo za kuhinje ( če je na območju vročevod za ogrevanje )

- vodovodno omrežje,

- kanalizacija:

- električno razdelilno omrežje;

- telefonsko naročniško omrežje;

KOLEKTIVNA RABA

1. CESTE:

- sodobno opremljene v asfaltni izvedbi s hodniki za pešce, kolesarskimi stezami, trgi in ploščadmi, cestno opremo in signalizacijo;

- v asfaltni izvedbi z robniki, hodniki za pešce, prometno signalizacijo in odvodnjavanjem;

- v asfaltni izvedbi z robniki, hodniki za pešce in prometno signalizacijo;

- v asfaltni izvedbi brez robnikov, z najnujnejšo prometno signalizacijo;

- nižjega reda v makadamski izvedbi z dobro utrditvijo in najnujnejšo prometno signalizacijo;

- lokalne poti najnižjega reda v makadamski izvedbi s slabo utrditvijo.

TEHNIČNO POROČILO	List št. 16/19

2. PARKIRIŠČA:

- urejeno parkirišče s pripadajočo funkcionalno opremo in signalizacijo v asfaltni izvedbi ter odvodnjavanjem (v nivoju terena ali podzemna javna parkirišča);

- urejeno parkirišče;

- parkirišče v sklopu cest.

3. JAVNA RAZSVETLJAVA:

- v kabelski izvedbi s kandelabri;

- na lesenih drogovih.

5. KANALIZACIJA ZA ODVOD ODPADNE VODE:

a) odvodnjavanje javnih površin z meteorno kanalizacijo;

b) odvodnjavanje javnih in prostih površin v posebej urejeno kanalizacijo;

c) odvodnjavanje izvedeno z meteorno kanalizacijo in delno z odprtimi jaški;

d) odvodnjavanje izvedeno z odprtimi jaški.

6. POSEBEJ UREJENA HIDRANTNA MREŽA ZA PROTIPOŽARNO ZAŠČITO IN KOMUNALNE POTREBE

TEHNIČNO POROČILO						                List št. 17/19

OCENA VREDNOSTI INVESTICIJE:

GRADBENA DELA				709.440,00 €

OBRTNIŠKA DELA				472.960,00 €

SKUPAJ:				1.182.400,00 €

TEHNIČNO POROČILO						                List št. 18/19

UPORABLJENI PREDPISI IN STANDARDI

- Zakon o graditvi objektov, ZGO1-UPB1 (Ur. list RS št. 102/04, 14/05-popr.);

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov ZGO-1B (Uradni list RS, št. 126/2007);

- Zakon o urejanju prostora, ZureP-1 (Ur. list SRS, št. 110/02, 8/03);

- Zakon o gradbenih proizvodih ZGOpro (Ur. list RS št. 52/2000, 110/02);

- Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 3/07, (ZVPoz-UPB1);

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 51/06 (ZVNDN – UPB1);

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS, št. 56/99, 64/01 (ZVZD-A));

- Zakon o varstvu okolja (Ur. list RS,št. 39/06 (ZVO-1-UPB1), 70/08 (ZVO-1B));

- Zakon o javnih cestah (ZJC-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 33/2006), 45/08 (ZJC-C), 42/09 (ZJC-D));

- Zakon o varnosti cestnega prometa (uradno prečiščeno besedilo) /ZVCP-1-UPB3/ (Ur.l. RS, št. 25/2006);

- Zakon o elektronskih komunikacijah ZEKom – UPB1 (Ur. list RS št. 13/2007);

- Energetski zakon (Ur.l. RS št. 27/07 (EZ-UPB2);

- Zakon o letalstvu (Uradni list RS, št. 113/06 – uradno prečiščeno besedilo);

- Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Ur. list RS, št. 114/03);

- Pravilnik o študiji požarne varnosti (Ur. list RS, št. 28/05, 15/06);

- Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Ur. list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07);

- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur. list RS št. 55/2008);

- Pravilnik o zvočni zaščiti stavb (Ur. l. RS, št. 14/1999);

- Pravilnik o tehničnih normativih za projektiranje in izvajanje del pri temeljenju gradbenih objektov (Ur. l. SFRJ, št. 15/1990);

- Pravilnik o letališčih (Uradni list RS, št. 42/08);

- Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago (Uradni list RS, št. 29/2004);

- Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim tlakom do vključno 16 bar (UL RS št. 26, 26.3.02);

- Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev prostorov in naprav za zbiranje in odvažanje odpadnih snovi  (Ur. list RS št. 110/02);

- Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Ur.l. RS št. 42/02 in 105/02);

- Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur. list RS, št. 89/99, 39/05);

- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 35/06, 41/08);

- Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Ur. l. SFRJ 30/91);

- Uredba o uvedbi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Ur.l. RS št. 33/03);

- Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Ur.l. RS št. 66/96);

- Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/2003)

- Uredba o kategorizaciji državnih cest (Ur. l. RS, št. 33/1998, 48/1999, 102/1999, 69/2000, 79/2000, 62/2001, 82/2001, 52/2002, 95/2002, 18/2003, 65/2003, 119/2003, 131/2004, Odl. US: U-I-96/02-20, 86/2005, 118/2005)

- Uredba o hrupu zaradi cestnega ali železniškega prometa (Ur. l. RS št. 45/95);

- Uredba o območju za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja (Uradni list RS, št. 37/2008);

- Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda (Ur.l. RS št. 38/01);

- Odlok o občinskih cestah (Ur. list št. 20/01, 79/03, 26/04);

- Odlok o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina (Ur. list št. 11/00, 109/01, 79/03, 139/04);

- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki (Uradni list RS št. 79/03);

- Odlok o oskrbi s pitno vodo (Uradno glasilo 4/94, 19/97 in Ur. l. RS št. 17/01);

- SIST ISO 9836 Definicija in računanje indikatorjev površine in prostornine;

TEHNIČNO POROČILO									                List št. 19/19

- SIST ISO 1716 Gradbeni materiali;

- Standardi in priporočila ICAO: Priloga št. 14 k Čikaški konvenciji – Letališča l. del (ICAO Annex 14 – Aerodromes);

- Tehnična smernica TSG–1–001 : 2005, Požarna varnost v stavbah