Priloga: Pravilnik

|  | # Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca Prikazna oblika citiranja objav: Uradni list RS, št. 73/2000, 75/2005, 33/2008, 126/2008, 47/2010 (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08 in 47/10) Zadnja sprememba upoštevana v čistopisu: Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca Uradni list RS, št. 47-2460/2010 z dne 11.6.2010 Veljavnost: od 26.6.2010 #### vsebina pravilnika |
| --- | --- |
| Vrh Dno | Ta pravilnik določa normative in minimalne tehnične pogoje za prostor in opremo vrtca. |
|  | #### 2. člen |
|  | #### pomen izrazov |
| Vrh Dno | V tem pravilniku uporabljeni izrazi pomenijo: |
|  | 1. prostor vrtca je stavba vrtca in pripadajoče zemljišče; |
|  | 2. vrtec je stavba in njen pripadajoči del, v katerem poteka predšolska vzgoja; |
|  | 3. igralne površine so notranje in zunanje; notranja je vsaka, ki je namenjena vzgojnim dejavnostim v stavbi vrtca, zunanja je igrišče; |
|  | 4. igralnica je prostor za vzgojne dejavnosti otrok enega oddelka (matična igralnica); |
|  | 5. osrednji prostor je večji prostor v osrednjem delu vrtca in je namenjen skupnim dejavnostim otrok, strokovnih delavcev vrtca in staršev; |
|  | 6. dodatni prostor za dejavnosti otrok je prostor za vzgojne dejavnosti otrok različnih oddelkov; |
|  | 7. športna igralnica je namensko opremljen prostor za gibalne dejavnosti otrok vseh oddelkov vrtca; |
|  | 8. zunanja igralna enota je namensko opremljen prostor z igrali, ki omogoča dejavnost otrok. Igralne enote so enostavne, sestavljene in kompleksne: |
|  | - enostavna igralna enota omogoča le eno dejavnost (npr. prostor z gugalnico...); sestavljena igralna enota poleg osnovne dejavnosti omogoča dodatne dejavnosti in improvizacijo (npr. voda, peskovnik, igralna hiša z opremo, prostor za likovno izražanje, miza s slikanicami...), |
|  | - kompleksna igralna enota omogoča še več dejavnosti hkrati (prostor z materiali in orodji za oblikovanje, obsežna plezala); |
|  | 9. potencialna igralna enota je neopremljen prostor igrišča, na katerem se otroci igrajo (utrjene površine za kotalkanje, senčna površina pod drevesom...) in mu je zlahka mogoče dodati sredstva za igro; potencialne enote omogočajo večjo raznolikost vzgojnega dela na igrišču; |
|  | 10. igralno mesto je prostor v igralni enoti, ki omogoča dejavnost enemu otroku; |
|  | 11. predelek je z nizko, premično pregrado predeljen del igralnice. |
|  | #### 3. člen |
| Vrh Dno | Stavba vrtca mora biti zgrajena v skladu z vsemi tehničnimi predpisi o graditvi objektov. |
|  | ### I. NOVOGRADNJE |
|  | ### 1. Zemljišče vrtca |
|  | #### 4. člen |
|  | #### zemljišče |
| Vrh Dno | Zemljišče vrtca je gradbena parcela za stavbo, parkirišče, dostope in dovoze na parkirišče, gospodarsko dvorišče ter igrišče. |
|  | #### 5. člen |
|  | #### lokacija zemljišča |
| Vrh Dno | Pri izbiri lokacije zemljišča se mora upoštevati, da: |
|  | - je na otroka zagotovljenih najmanj 25 m2 zemljišča, izjemoma tudi manj, če so v neposredni bližini vrtca zelene površine, ki jih je mogoče uporabljati za igro, vendar ne manj kot 15 m2 na otroka, |
|  | - mora biti otrokom zagotovljena varnost tako na poti v vrtec, kakor tudi na bližnje rekreacijske in parkovne površine ter na celotnem zemljišču vrtca, |
|  | - mora biti zemljišče na taki lokaciji, kjer hrup in koncentracija škodljivih snovi v zraku ne presežeta maksimalno dovoljenih mej, predpisanih za stanovanjska naselja, se vrtec zbližuje in, če je le mogoče, dopolnjuje s podobnimi zavodi, šolami ali z rekreacijskimi površinami in parki. |
|  | #### 6. člen |
|  | #### parkirišče |
| Vrh Dno | Za parkiranje avtomobilov je treba predvideti dva parkirna prostora na oddelek vrtca. |
|  | #### 7. člen |
|  | #### gospodarsko dvorišče |
| Vrh Dno | Na gospodarskem dvorišču morajo biti površine za: |
|  | - dovoz in obračanje dostavnih vozil, |
|  | - parkiranje službenih vozil, |
|  | - zbirni in odjemalni prostor za smetnjake ali zabojnike za odpadke, plinske postaje in skladišča (cisterne ipd.) za kotlovnico. |
|  | Gospodarsko dvorišče mora biti urejeno in opremljeno po veljavnih predpisih. |
|  | #### 8. člen |
|  | #### igrišče in igrala |
| Vrh Dno Spremembe: Sprememba | Igrišče mora zagotavljati najmanj 15 m2 površine na otroka, izjemoma lahko tudi manj, če so v neposredni bližini vrtca zelene površine, ki jih je mogoče uporabljati za igro in do njih vodi varna pot. |
|  | Igrišče mora biti urejeno tako, da otrokom omogoča izbiro raznovrstnih dejavnosti, socialne stike in tudi umik v zasebnost v skladu s kurikulom in programom vrtca. |
|  | Igrišče mora biti opremljeno z enostavnimi, sestavljenimi in kompleksnimi igralnimi enotami, tako da je za vsakega otroka na voljo najmanj 1,5 igralnega mesta in urejeno na način, da otrokom omogoča izbiro različnih dejavnosti, socialne stike in tudi umik v zasebnost. |
|  | Razvrstitev igralnih enot na igrišču mora omogočati nemoteno dejavnost otrok prvega in drugega starostnega obdobja. |
|  | Vrtec mora za igrala od proizvajalca, dobavitelja oziroma izvajalca ureditve igrišča pridobiti dokumentacijo, iz katere je razvidno, da je igralo proizvedeno in nameščeno na igrišče vrtca v skladu z veljavnimi slovenskimi standardi s področja opreme in podlog otroških igrišč. |
|  | #### 8a. člen |
|  | #### vzdrževanje igral in igrišča |
| Vrh Dno Spremembe: Sprememba | Ravnatelj vrtca je dolžan zagotavljati preglede igral in igrišč ter njihovo vzdrževanje. |
|  | Vzdrževanje igral in igrišč se izvaja v skladu s programom pregledov, ki določa rutinske preglede, podrobnejše periodične preglede in vsakoletni glavni pregled. S programom pregledov se določi pogostost posameznih pregledov, tako da se upošteva garancijo, priporočila in navodila proizvajalca igral, frekvenco uporabe igral na igrišču in njihovo izpostavljenost zunanjim vplivom. |
|  | Ravnatelj za pripravo programa pregledov, organizacijo in izvajanje pregledov zadolži zaposlenega v vrtcu, ki je za to ustrezno usposobljen. |
|  | Za ustrezno usposobljenost iz prejšnjega odstavka se šteje potrdilo o usposabljanju v trajanju najmanj osem ur, ki ga izda institucija, ki ima akreditacijo s področja varnosti otroških igrišč oziroma je registrirana za opravljanje dejavnosti varnosti pri delu na področju vzgoje in izobraževanja in ima najmanj pet let izkušenj z izvajanjem pregledovanja in preskušanja igral na otroških igriščih. Potrdilo ne sme biti starejše od petih let. |
|  | Rutinski pregled pred uporabo igrišča je namenjen preverjanju splošnega stanja igral in igrišča ter ugotavljanju morebitnih poškodb, ki so posledica vandalizma, uporabe ali vremenskih vplivov. |
|  | Periodični pregled je namenjen podrobnejšemu pregledu morebitne obrabe ali poškodbe igral in igrišča ter se opravi najmanj enkrat na tri mesece. |
|  | Ravnatelj za letni pregled igral, ki vključuje preverjanje dotrajanosti igral, stanje temeljev in podlage ter varnost igral, imenuje posebno komisijo, ki je sestavljena iz najmanj treh članov, od katerih mora biti ena oseba ustrezno usposobljena. Vrtec lahko letni pregled igral in igrišča poveri instituciji, ki ima akreditacijo s področja varnosti otroških igrišč oziroma je registrirana za opravljanje dejavnosti varnosti pri delu na področju vzgoje in izobraževanja in ima najmanj tri leta izkušenj z izvajanjem pregledovanja in preskušanja igral na otroških igriščih. |
|  | O opravljenih pregledih in o opravljenih vzdrževalnih posegih na igralih oziroma igriščih se vodi evidenca v skladu s priporočili v publikaciji Varno otroško igrišče, objavljeno na spletni strani http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/v rtci/pdf/Varno_igrisce_publikacija.pdf. |
|  | Igrala, za katera se ugotovi, da niso več varna, se mora zavarovati in onemogočiti njihovo uporabo, dokler napaka, obraba ali okvara ni odpravljena ali pa se igralo odstrani z igrišča vrtca. |
|  | #### 9. člen |
|  | #### urejenost igrišča |
| Vrh Dno Spremembe: Sprememba | Igrišče mora imeti najmanj polovico prostih površin in poti. Del prostih površin mora biti utrjenih in nedrsečih (npr. asfalt, umetna masa...). Teren igrišča naj bo razgiban. Če so na igrišču stopnice, morajo biti vidno označene. Če ima stopnišče več kot tri stopnice, morajo imeti varovalno ograjo. Na igrišče mora biti napeljana pitna voda, ki mora biti zdravstveno ustrezna. |
|  | #### 10. člen |
|  | #### lega igrišča |
| Vrh Dno Spremembe: Sprememba | Igrišče mora imeti sončno lego, zavarovano pred vetrom, zagotovljeni morata biti naravna in umetna senca. Na igrišču ne smejo biti posajeni strupeni grmi in rastline. |
|  | V topli polovici leta je potrebno v času od 10. do 16. ure zagotoviti primerno osenčenost, ki omogoča vsem otrokom, ki so hkrati na igrišču, izvajanje dejavnosti v senci. Priporočena je naravna osenčenost z zazelenitvijo. |
|  | #### 11. člen |
|  | #### ograja igrišča |
| Vrh Dno | Igrišče mora biti ograjeno z ograjo, visoko najmanj 1,20 m, po kateri otroci ne morejo plezati. Če vrtec meji na nevarno območje (voda ipd.), mora biti ograja v zgornjem delu nagnjena navznoter. Vrata ograje se morajo avtomatsko zapirati. Kljuka naj bo takšna, da otrok ne more sam odpreti vrat z notranje strani. |
|  | ### 2. Stavba |
|  | #### 12. člen |
|  | #### zmogljivost stavbe |
| Vrh Dno Spremembe: Sprememba | Zmogljivost nove stavbe praviloma ne sme biti večja od šestih oddelkov in ne manjša od dveh oddelkov. Prostor vrtca za en oddelek otrok se uredi le v drugih stavbah. Zmogljivost stavbe je lahko tudi večja, vendar samo, če je možno zagotoviti na otroka minimalno 15 m2 za igrišče vrtca, pri čemer je osnova za izračun 22 otrok na oddelek. Stavba vrtca mora biti oblikovana tako, da zagotavlja, da na igrišču in stavbi vrtca (v skupnih prostorih za otroke, v spremljajočih prostorih in komunikacijskih poteh) ne bo prihajalo do večjega hkratnega števila otrok, kot bi to bilo v vrtcu s šestimi oddelki. |
|  | Stavba vrtca mora biti pritlična ali enonadstropna. Prostori za otroke prvega starostnega obdobja ter otroke s posebnimi potrebami morajo biti v pritličju. |
|  | #### 13. člen |
|  | #### lega |
| Vrh Dno Spremembe: Sprememba | Vrtec mora biti postavljen tako, da zagotavlja največjo osvetlitev in osenčenje bivalnih prostorov. Bivalni prostori ne smejo biti orientirani v območju med 315 in 45 stopinjami odklona od severa, razen če so s tem zagotovljene posebne vrednote, kot so npr. razgled, mir in podobno. |
|  | Razdalja vrtca od sosednje stavbe mora biti enaka ali večja od dvakratne višine sosednje stavbe. Razdalja je lahko manjša le, če je z analizo vplivov okolja na stavbo dokazano, da zahteve za prostor vrtca niso znižane. |
|  | ### 3. Prostor vrtca |
|  | #### 14. člen |
|  | #### normirana zazidalna površina |
| Vrh Dno | Normirana neto zazidalna površina stavbe je odvisna od organiziranosti vrtca (samostojni, centralni, enota), števila oddelkov ter starostne sestave otrok in je zapisana v tabeli, ki je priloga pravilnika. |
|  | #### 15. člen |
|  | #### prostori v vrtcu |
| Vrh Dno | Prostori v vrtcu morajo biti funkcionalno oblikovani glede na starost otrok. Otrokom in odraslim morajo tako v teku enega dne kot skozi celo leto, omogočati različne dejavnosti, in sicer načrtovane, spontane, skupne, skupinske in individualne. Prostori morajo biti oblikovani tako, da je mogoča optimalna povezanost med njimi in preglednost nad dejavnostmi otrok. |
|  | #### 16. člen |
|  | #### prostori vrtca |
| Vrh Dno | V stavbi vrtca so: |
|  | A) prostori za otroke: |
|  | - prvega starostnega obdobja, |
|  | - drugega starostnega obdobja, |
|  | - skupni prostori, |
|  | B) drugi prostori: |
|  | - prostori za strokovne delavce, |
|  | - upravni prostori, |
|  | - gospodarski prostori, |
|  | - komunikacijske poti. |
|  | ### A) Prostori za otroke |
|  | #### 17. člen |
|  | #### prostori za otroke |
| Vrh Dno | Vsaka skupina otrok mora imeti svojo igralnico, hkrati mora vrtec imeti najmanj en dodatni prostor za dejavnosti otrok več oddelkov in osrednji prostor. Hodniki in garderobe se lahko po potrebi spremenijo v del igralnega prostora. |
|  | #### 18. člen |
|  | #### vrsta prostorov |
| Vrh Dno | 1. Prostori za otroke prvega in drugega starostnega obdobja so: |
|  | - garderoba, |
|  | - igralnica, |
|  | - sanitarije, |
|  | - terasa ob igralnici za otroke prvega starostnega obdobja in otroke razvojnega oddelka. |
|  | 2. Skupni prostori za otroke so: |
|  | - osrednji prostor, ki se lahko uporablja tudi za gibalne dejavnosti, |
|  | - dodatni prostor za dejavnosti otrok, |
|  | - prostor za individualno delo z otroki, ki potrebujejo svetovanje ali pomoč, |
|  | - sanitarije na igrišču. |
|  | Prostori, namenjeni dejavnostim otrok, morajo biti visoki najmanj 3 m. |
|  | #### 19. člen |
|  | #### igralna površina |
| Vrh Dno | Na otroka se zagotovijo praviloma 4 m2, vendar ne manj kot 3 m2 notranje igralne površine. V notranjo igralno površino se šteje vsa površina namenjena vzgojnim dejavnostim otrok v stavbi vrtca, npr. igralnica, dodatni prostor za dejavnosti otrok in osrednji prostor. V igralno površino se ne vštevajo tla, na katerih je vgrajeno oziroma pritrjeno pohištvo (npr. težke omare), stalni prostor za fizioterapevtske vaje in počitek v razvojnem oddelku, ter površina tal, namenjena garderobi otrok, določena v 20. členu tega pravilnika, če je le ta del osrednjega prostora. |
|  | Dodatni prostor za dejavnosti otrok lahko vrtec nameni za povečanje igralnic ali osrednjega prostora oziroma uredi več manjših dodatnih prostorov za dejavnosti otrok. |
|  | Osnova za izračun igralne površine je 22 otrok na oddelek. |
|  | ### 1. Prostori za otroke prvega in drugega starostnega obdobja ter prostori razvojnega oddelka |
|  | #### 20. člen |
|  | #### garderoba |
| Vrh Dno | Garderoba za otroke je praviloma umeščena v osrednjem prostoru, tako da jo ima vsaka skupina poleg igralnice. Njena neto površina za en oddelek je 8 m2. Osnovni izhodišči za dimenzioniranje prostora sta dolžina garderobnih elementov in prosta talna površina za prehode. Prehodi med elementi opreme morajo biti široki najmanj 100 cm oziroma 120 cm, če je garderoba namenjena otrokom razvojnega oddelka. |
|  | #### 21. člen |
|  | #### igralnica |
| Vrh Dno | Igralnice so praviloma neposredno povezane z osrednjim prostorom. Zasnovane morajo biti tako, da je v njih mogoče oblikovati več kotičkov za igro otrok v manjših skupinah ali individualno. Priporočljivo je, da so tlorisi razgibani. |
|  | Igralnica ne sme biti manjša od 40 m2. |
|  | Prostor za nego otrok prvega starostnega obdobja je zasnovan kot predelek igralnice. |
|  | V razvojnem oddelku je del igralnice namenjen opremi za fizioterapevtske vaje in del stalnemu kotičku za počitek. |
|  | #### 22. člen |
|  | #### sanitarije |
| Vrh Dno Spremembe: Sprememba | Sanitarije za otroke prvega starostnega obdobja morajo biti razdeljene v umivalnico in prostor s straniščnimi kabinami. Prostor s straniščnimi kabinami mora biti dostopen iz umivalnice, vhod vanjo pa iz prostora za nego. Straniščne kabine so zaprte z vrati, ki se odpirajo navzven in so brez mehanizmov za zaklepanje ali samozapiranje. Površina kabine je enaka kot za otroke drugega starostnega obdobja, višina pregrade straniščne kabine pa mora omogočati preglednost odraslim osebam. |
|  | Sanitarije za otroke s posebnimi potrebami morajo biti dostopne iz igralnice. Oprema za nego in stranišča so v skupnem prostoru, v katerem mora biti urejeno brezhibno prezračevanje. |
|  | Neto površina sanitarij je 11 m2 na oddelek (oziroma 12 m2 na oddelek za otroke s posebnimi potrebami), če je skupna za dva oddelka, pa 18 m2 (oziroma 20 m2 za otroke s posebnimi potrebami). |
|  | Sanitarije za otroke drugega starostnega obdobja so razdeljene na umivalnico in prostor s straniščnimi kabinami. Te morajo biti zaprte, njene mere pa so najmanj 110 cm x 80 cm. Prehod mora biti širok 120 cm, če so kabine razporejene le na eni strani, če so na obeh pa, pa 160 cm. Vrata sanitarnih kabin se morajo odpirati navzven, če so postavljena med umivalnico in hodnikom oziroma igralnico, pa navznoter. Dostopna so s hodnika pred igralnicami ali neposredno iz igralnice. |
|  | #### 23. člen |
|  | #### terasa |
| Vrh Dno | Terasa meri najmanj 24 m2 in mora biti zavarovana pred neugodnimi vremenskimi vplivi in dostopna iz igralnice. Postavljena mora biti tako, da jo je mogoče popolnoma zasenčiti. Svetla širina vrat med igralnico in teraso mora meriti najmanj 90 cm. Terasa mora biti ograjena s 120 cm visoko ograjo, polnila ograje morajo biti polna ali sestavljena iz vertikalnih elementov, razmaknjenih največ 4,5-6,5 cm, prav tolikšen je tudi razmik med spodnjim delom ograje in tlemi. Če je terasa del igrišča, je ograja visoka 60 cm in z vrati povezana z igriščem. |
|  | Ograje pri terasah oziroma balkonih, ki so višje od terena ali so v nadstropju, morajo biti izdelane v skladu s tehničnimi predpisi. Visoke so najmanj 1,20 m. Predvideti je treba možnost za evakuacijo otrok. |
|  | ### 2. Skupni prostori za otroke |
|  | #### 24. člen |
|  | #### osrednji prostor |
| Vrh Dno Spremembe: Sprememba | Vrtec ima osrednji prostor. V njem se srečujejo otroci in odrasli iz enega ali več oddelkov ob različnih dejavnostih. Namenjen je tudi gibalnim dejavnostim. Priporočljivo je, da ima razgiban tloris. |
|  | V osrednjem prostoru se uredi kotiček za starše v katerem so jim na razpolago različne informacije o delu vrtca, kjer lahko počaka otroka in se pogovori z drugimi starši. Če je za posamezno starostno obdobje oblikovanih več oddelkov, se uredita dva kotička za starše. |
|  | Če ima vrtec poleg osrednjega prostora tudi športno igralnico, meri talna površina najmanj 80 m2, praviloma dimenzij 8 m x 10 m. Krajša stena meri najmanj 6,5 m, prostor mora biti visok najmanj 3,6 m, če ima poševen strop, pa sme biti najnižji del visok 2 m. Nosilni stebri ne smejo segati v prostor. |
|  | Če vrtec nima športne igralnice, se lahko za gibalne dejavnosti otrok uporablja osrednji prostor. Del prostora namenjen razgibavanju meri najmanj 56 m2, zanj pa veljajo, razen talne površine, pogoji navedeni v tretjem odstavku tega člena. V tem delu prostora ne sme biti garderobne opreme in podpornih stebrov. |
|  | Ob osrednjem prostoru mora biti shramba s policami za igralne pripomočke in športne rekvizite; neto površina shrambe je 8 do 10 m2. Če ima vrtec športno igralnico, je ta shramba ob njej. |
|  | Enote vrtca pri šoli uporabljajo osnovnošolske telovadnice. Če je enota vrtca zunaj stavbe, v kateri je telovadnica, ta ne sme biti oddaljena dlje kot 200 m oziroma 5 minut hoje. V takšnem primeru mora biti oprema garderobe, športne dvorane in shrambe za športne pripomočke prilagojena za predšolsko vzgojo. |
|  | #### 25. člen |
|  | #### dodatni prostor za dejavnosti otrok |
| Vrh Dno | Vrtec mora imeti na tri igralnice najmanj en dodatni prostor, namenjen različnim dejavnostim otrok različnih oddelkov. |
|  | #### 26. člen |
|  | #### prostor za individualno delo z otroki, ki potrebujejo svetovanje ali pomoč |
| Vrh Dno | Prostor za individualno delo z otroki, ki potrebujejo svetovanje ali pomoč, mora biti v bližini igralnic in imeti najmanj 8 m2 neto površine. Imeti mora direktno, zadostno in naravno osvetlitev ter zračenje. Prostor mora biti izoliran pred hrupom. V enoti vrtca se lahko za ta namen uporablja prostor vodje enote. |
|  | #### 27. člen |
|  | #### sanitarije za otroke na igrišču |
| Vrh Dno | Na vsakem igrišču vrtca morajo biti sanitarije za otroke na igrišču. Praviloma so postavljene v stavbi vrtca in so neposredno povezane z igriščem, lahko pa tudi v manjšem objektu na igrišču. Merijo najmanj 2 m2 v vrtcih s tremi oddelki in najmanj 4 m2 v vrtcih, ki imajo več kot tri oddelke. |
|  | ### B) Drugi prostori |
|  | #### 28. člen |
|  | #### prostori za strokovne delavce |
| Vrh Dno | Prostori za strokovne delavce so: |
|  | - skupni prostor za strokovne delavce, |
|  | - kabinet za skupna vzgojna sredstva in pripomočke, |
|  | - prostor za vodjo enote, |
|  | - prostor za svetovalnega delavca, |
|  | - prostor za drugega strokovnega delavca (organizator zdravstveno-higienskega režima, organizator prehrane), |
|  | - garderoba, |
|  | - sanitarije, |
|  | - shramba za prenosljiva igrala in materiale za igrišče. |
|  | Skupni prostor za strokovne delavce v vrtcih mora biti tako velik, da ga je možno s premičnimi pregradami oblikovati tako, da omogoča delo strokovnih delavcev v manjših in večjih skupinah. Velikost je odvisna od števila oddelkov. |
|  | Kabinet za skupna vzgojna sredstva in pripomočke mora biti neposredno povezan s skupnim prostorom za strokovne delavce. Neto površina kabineta se določi glede na število oddelkov, imeti pa mora 9 do 12 m2 neto površine. |
|  | Prostor za svetovalnega oziroma drugega strokovnega delavca imajo vrtci, v katerih ima ta delavec sedež. |
|  | Za prenosljivo opremo z igrišča, igralna sredstva in materiale mora biti na igrišču, lahko ob stavbi, shramba za igrala. Shramba za igrala se uporablja tudi za shranjevanje delovnega orodja za vzdrževanje igrišča. Dostopna mora biti z igrišča in meri 5 do 10 m2 neto površine. Del shrambe, namenjen orodju za vzdrževanje igrišča, ne sme biti dostopen otrokom. |
|  | #### 29. člen |
|  | #### upravni prostori |
| Vrh Dno | Upravne prostore imajo stavbe vrtcev, v katerih je sedež uprave. |
|  | Prostori uprave so: |
|  | - pisarna ravnatelja, |
|  | - pisarna za administracijo, |
|  | - pisarna za računovodstvo, |
|  | - prostor za arhiv, |
|  | - sanitarije. |
|  | #### 30. člen |
|  | #### gospodarski prostori |
| Vrh Dno Spremembe: Sprememba | Gospodarski prostori so kuhinja, shramba za živila in kuhinjski inventar, pralnica, shramba za čistila, shramba za preostalo opremo, delavnica za vzdrževalna dela, kotlovnica, garderoba in sanitarije za tehnično osebje. Gospodarski prostori imajo ločen vhod v stavbo. |
|  | Za delavce v kuhinji je treba predvideti lastne sanitarije in garderobo. Glede na velikost vrtca so lahko sanitarije za tehnično osebje združene s sanitarijami uprave vrtca. |
|  | Kuhinje s pomožnimi prostori so centralne, lastne in razdelilne. Če so v vrtec vpisani otroci iz prvega starostnega obdobja, se v vrtcu praviloma zagotovi lastna kuhinja. Če ima centralna kuhinja vrtca ali bližnje šole dovolj kapacitet in lahko zagotovi prehrano v skladu z energijskimi in hranilnimi normativi za otroke od enega do tretjega leta starosti, je lahko v posamezni enoti vrtca, v kateri so tudi otroci prvega starostnega obdobja, razdelilna kuhinja. Razdelilna kuhinja mora zagotoviti opremo za dodelavo obrokov in kuhinjske pripomočke za potrebno homogenizacijo posameznih jedi. |
|  | Zagotovljeno mora biti ločeno shranjevanje čistilnega pribora in čistilnih sredstev za kuhinjo ter za stranišča, bivalne in druge prostore. Prostori za čistila otrokom ne smejo biti dostopni. |
|  | #### 31. člen |
|  | #### komunikacijske poti |
| Vrh Dno Spremembe: Sprememba | Komunikacijske poti so vhod z nadstreškom in vetrolovom, hodniki, stopnice in podobno. |
|  | Komunikacijska povezava med kuhinjo in igralnicami mora biti čim krajša in brez ovir za prevoz vozičkov s hrano. Če obstaja med kuhinjo in igralnico, v kateri se otroci prehranjujejo, etažna razlika, je potrebno za prevoz hrane zagotoviti dvigalo. |
|  | Vrtec s 4 oddelki in več mora imeti dva vhoda z nadstreškom in vetrolovom. |
|  | Vsaka stavba mora imeti vsaj en vhod, ki omogoča dostop z invalidskim vozičkom, in dovolj velik vetrolov za shranjevanje invalidskih vozičkov ter vozičkov za otroke prvega starostnega obdobja. |
|  | ### 3. Oprema |
|  | ### A) Prostori za otroke |
|  | #### 32. člen |
|  | #### prostori za dejavnosti otrok |
| Vrh Dno | Prostori, v katerih potekajo vzgojne dejavnosti za otroke, morajo biti urejeni tako, da dajejo otrokom dovolj možnosti za načrtovane in spontane skupne, skupinske in individualne dejavnosti. Vsak otrok mora imeti možnost za umik v zasebnost in za miren počitek. Oprema mora omogočati hitro spreminjanje prostora v skladu z izvedbenim kurikulom vrtca. |
|  | #### 33. člen |
|  | #### garderoba |
| Vrh Dno | V garderobi mora biti prostor za oblačila in obutev, dolg vsaj 20 cm na otroka, klop za preobuvanje, podstavki za obutev in obešalniki. Otrokov prostor v garderobi mora biti jasno označen in opremljen tako, da lahko otrok shrani svoje drobnarije. |
|  | V garderobi, ki je namenjena otrokom starim od enega do dveh let in otrokom razvojnega oddelka, morata biti tudi previjalna miza in umivalnik za starše. |
|  | #### 34. člen |
|  | #### igralnica, dodatni prostor za dejavnosti otrok |
| Vrh Dno Spremembe: Sprememba | Igralnice in dodatni prostori za dejavnost otrok so opremljeni tako, da jih je mogoče prilagoditi značilnostim otrok v skupini in spreminjati glede na izvedbeni kurikulum vrtca. Prevladovati mora prenosna oprema. |
|  | V igralnici morajo biti: |
|  | - mize in stoli ter lahki, naložljivi ležalniki oziroma druga oprema za počitek najmanj za en oddelek otrok, |
|  | - odprte police za igrače, knjige in otroške izdelke v dosegu otrok, |
|  | - elementi za oblikovanje prostora (police, pregrade, elementi za oblikovanje kotičkov), |
|  | - stenski panoji, |
|  | - ogledalo (veliko približno 120 cm x 50 cm), varno pritrjeno na steno 10 cm nad tlemi, |
|  | - miza in stol za vzgojiteljico, |
|  | - omara za vzgojna sredstva in material za sprotno uporabo ter |
|  | - priključek za tekočo vodo. |
|  | Enake zahteve veljajo za dodatni prostor za dejavnosti otrok, le da ni ležalnikov, manjše pa je tudi število miz in stolov za otroke, prav tako ni obvezen priključek za vodo. |
|  | Pohištvo naj bo premakljivo in združljivo z drugo opremo. |
|  | V igralnici za otroke prvega starostnega obdobja mora biti v predelku za nego previjalna miza (velika okoli 100 cm x 70 cm x 85 cm), omarica za perilo in umivalnik za vzgojiteljico. |
|  | V dodatnem prostoru za dejavnost otrok mora biti priključek za tekočo vodo, če je namenjen prehranjevanju, pa tudi servirni pult in omara za jedilni pribor. |
|  | Elementi za oblikovanje prostora morajo strokovnim delavcem omogočiti preglednost celotnega prostora. |
|  | Vsi pohištveni robovi in vogali morajo biti gladki, brez ostrih robov, stoli in mize za otroke morajo biti v skladu s slovenskimi nacionalnimi standardi s področja pohištva v vrtcih oziroma izobraževalnih zavodih. Težke omare in visoko pohištvo mora biti pričvrščeno na tla in steno. |
|  | #### 35. člen |
|  | #### sanitarije za otroke |
| Vrh Dno Spremembe: Sprememba | V sanitarijah za otroke prvega starostnega obdobja so: |
|  | - po dva umivalnika za vsak oddelek; rob umivalnika je 50 cm nad tlemi, |
|  | - stenska ogledala nad umivalniki, |
|  | - kad z ročno prho in z nedrsečo podlago, katere zgornji rob je 85 cm nad tlemi, |
|  | - umivalnik za vzgojiteljico, |
|  | - dve straniščni školjki otroške velikosti, |
|  | - izlivna školjka z izplakovalnikom in prho na zvijavi cevi, |
|  | - polica za kahlice, |
|  | - držalo za papirnate brisače, |
|  | - milnik. |
|  | V sanitarijah za otroke drugega starostnega obdobja so: |
|  | - po dva umivalnika na oddelek, rob umivalnika je 60 cm nad tlemi, pipe 75 cm nad tlemi, |
|  | - stenska ogledala nad umivalniki, |
|  | - prostor za shranjevanje pribora za umivanje zob, |
|  | - kabina s prho (zadošča ena za vse oddelke vrtca), |
|  | - dve straniščni školjki na oddelek, ena mora biti otroške velikosti, druga je lahko normalne velikosti; izplakovalni mehanizmi morajo biti postavljeni tako, da jih otroci dosežejo, |
|  | - pisoar za fantke s foto celico, |
|  | - držalo za papirnate brisače, |
|  | - milnik. |
|  | V razvojnih oddelkih so: |
|  | - dva umivalnika za vsak oddelek; rob umivalnika je 55 cm nad tlemi, |
|  | - stenska ogledala nad umivalniki, |
|  | - sedežna kad z ročno prho in kovinskimi oprijemali na steni, |
|  | - miza za preoblačenje, velika približno 100 cm x 70 cm x 85 cm, |
|  | - omarica za perilo, |
|  | - umivalnik za osebje, |
|  | - dve straniščni školjki na oddelek, ena mora biti otroške velikosti, druga je lahko normalne velikosti; ob vsaki školjki je na steni pritrjeno kovinsko oprijemalo, |
|  | - izlivna školjka z izplakovalnikom in prho na zvijavi cevi, |
|  | - polica za kahlice, |
|  | - držalo za papirnate brisače, |
|  | - milnik. |
|  | Oprema sanitarnih prostorov mora biti iz materialov, ki jih je mogoče čistiti s tekočimi čistili in razkuževati, vsi kovinski deli morajo biti nerjaveči. |
|  | Kadar je število otrok v oddelku enako ali manjše od polovice največjega števila določenega z normativom za oblikovanje oddelkov, je v sanitarijah dovolj en umivalnik in ena straniščna školjka. |
|  | #### 36. člen |
| Vrh Dno | Vrtci, ki na podlagi odločbe o usmeritvi vključujejo otroke s posebnimi potrebami v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, morajo opremo v prostorih, ki je namenjena tem otrokom, ustrezno prilagoditi oziroma dopolniti. |
|  | ### Skupni prostori za otroke |
|  | #### 37. člen |
|  | #### osrednji prostor |
| Vrh Dno | V osrednjem prostoru je oprema, ki omogoča oblikovanje kotičkov, ter oprema za skupne dejavnosti otrok in odraslih. Če se prostor uporablja kot športna igralnica naj bo v njem tudi A-lestev, letvenik, večnamensko plezalo, univerzalne in polivalentne blazine, deske različnih širin, ki se kombinirajo z letvenikom in A-lestvijo in mini plezalna stena, kanvas (mali) z zaščito, univerzalne blazine ter druga manjša športna oprema. Če ima vrtec poleg osrednjega prostora tudi športno igralnico velja navedena oprema zanjo. |
|  | V kotičku za starše je klubska miza s sedeži, police in stenski pano za informativno in drugo gradivo. |
|  | #### 38. člen |
|  | #### prostor za individualno delo z otroki, ki potrebujejo svetovanje ali pomoč |
| Vrh Dno | V prostoru za individualno delo z otroki, ki potrebujejo svetovanje ali pomoč, so miza z dvema stoloma za odrasle, miza in stoli za delo z otroki, omara za vzgojne ter specialne pripomočke in sredstva, odprte police za otroške knjige in igrače, blazina za vaje na tleh, umivalnik za otroke, stenska omara za higienske pripomočke, ogledalo in dva električna priključka. |
|  | #### 39. člen |
|  | #### sanitarije za otroke na igrišču |
| Vrh Dno | Sanitarije za vrtce, v katerih je 4 do 6 oddelkov, morajo imeti predprostor z umivalnikom in dve straniščni kabini; v eni je školjka otroške velikosti, v drugi školjka normalne velikosti. V vrtcih, ki imajo do 4 oddelke, morajo imeti sanitarije predprostor in straniščno kabino, v kateri je školjka normalne velikosti. Vsa vrata v sanitarijah se odpirajo navzven. |
|  | ### B) Ostali prostori |
|  | ### a) Prostori za strokovne delavce |
|  | #### 40. člen |
|  | #### skupni prostor za strokovne delavce |
| Vrh Dno | V skupnem prostoru za strokovne delavce mora biti miza za skupne sestanke in toliko stolov, kot je strokovnih delavcev, v knjižnem kotičku pa omara za strokovno knjižnico, klubska miza z vsaj tremi sedeži in prostor za individualno pripravo na vzgojno delo. Miza za skupne sestanke je lahko sestavljena iz več manjših, ki se uporabijo za individualno delo. V kotičku, ki je namenjen izdelovanju vzgojnih pripomočkov, so delovna miza, odprte police za odlaganje materialov in izdelkov, pult s koritom in kotiček za pripravo toplih in hladnih napitkov. |
|  | #### 41. člen |
|  | #### kabinet za skupna vzgojna sredstva in pripomočke |
| Vrh Dno | V kabinetu za skupna vzgojna sredstva in pripomočke so miza za odlaganje in odprte police do 2 m visoko. |
|  | #### 42. člen |
|  | #### shramba za vrtna igrala |
| Vrh Dno | V shrambi za vrtna igrala je del prostora do 2 m visoko opremljen z odprtimi policami, del je prosta talna površina za shranjevanje večjih igral. |
|  | #### 43. člen |
|  | #### kombinirani oddelki |
| Vrh Dno | Če je oddelek otrok kombiniran, se za oblikovanje in opremo prostora smiselno uporabijo določbe tega pravilnika za prvo oziroma drugo starostno obdobje. |
|  | ### 4. Higienski in tehnični pogoji |
|  | #### 44. člen |
|  | #### gradbeni in instalacijski proizvodi |
| Vrh Dno | Gradbeni in instalacijski proizvodi morajo biti ekološko neoporečni in higiensko ustrezni. Šteje se, da je gradbeni proizvod ekološko neoporečen in higiensko ustrezen, če je bil dan v promet v skladu s predpisi o gradbenih proizvodih za namen, za katerega je bil predviden. |
|  | #### 45. člen |
|  | #### tla |
| Vrh Dno Spremembe: Sprememba | Tla v vrtcu morajo ustrezati naslednjim zahtevam: |
|  | - materiali za končno oblogo tal morajo biti trdni, nedrseči in taki, da jih je mogoče čistiti s tekočimi čistili; |
|  | - v igralnicah mora biti stik poda in stene izdelan tako, da ga je mogoče preprosto in temeljito čistiti; |
|  | - vrhnje talne obloge v mokrih prostorih (kuhinja, pralnica, kotlovnica) morajo biti nedrseče, nagnjene proti odtokom s talnimi sifoni; |
|  | - vrhnja talna obloga na terasi mora biti blago nagnjena od notranje stene proti zunanjemu robu (odtekanje meteorne vode, pomivanje s tekočo vodo). |
|  | #### 46. člen |
|  | #### stene |
| Vrh Dno | Stene v igralnicah in garderobah morajo biti do 1,20 m obložene z gradbenim proizvodom, ki daje občutek toplote in je odporen na mehansko obrabo, v sanitarijah pa z gradbenim proizvodom, ki je trden in za vodo neprepusten. |
|  | Zasteklitve predelnih sten od tal do 1,20 m nad tlemi niso dovoljene. |
|  | V prostorih za otroke morajo biti vsi vogali do 1,20 m zavarovani s kotnimi zaobljenimi profili. |
|  | Stene ob umivalnikih, koritih, kadeh itd. morajo biti obložene s trdnim, obstojnim in za vodo neprepustnim gradbenim proizvodom, ki ga je mogoče čistiti s tekočimi čistili in razkuževati. |
|  | Stene v prostorih, v katerih bodo shranjeni vozički s hrano, morajo imeti 20 cm široko oblogo, približno od 68 cm do 88 cm nad tlemi. Obloga mora biti iz odpornega gradbenega proizvoda. |
|  | Stenske obloge morajo biti pralne. |
|  | Stenska ogledala morajo biti iz takega materiala, da se otrok ne more poškodovati, če se razbijejo, oziroma zavarovana s folijo, da se ob udarcu ne morejo razleteti. |
|  | V športni igralnici oziroma prostoru za razgibavanje otrok morajo biti stene in vogali od tal do najmanj 160 cm nad tlemi zavarovani z oblogo, ki blaži morebitne udarce. |
|  | #### 47. člen |
|  | #### okna |
| Vrh Dno | Okenski parapeti v pritličnih igralnicah so največ 60 cm nad tlemi, v nadstropju pa najmanj 90 cm. |
|  | Spodnji rob okenskih kril, ki se odpirajo v prostor, mora biti vsaj 1,25 m nad tlemi. |
|  | Vsaj 30% oken v vsaki igralnici mora imeti možnost pripiranja z nagibom (okrog spodnje osi). |
|  | Okensko steklo mora biti tako visoko, kot dosežejo otroci, zavarovano, da se ne razbije. |
|  | V športni igralnici morajo biti okna dodatno zavarovana pred različnimi udarci. |
|  | Zasenčenje oken z zunanje strani je treba predvideti v prostorih za otroke in prostorih, v katerih se osebje zadržuje daljši čas. |
|  | Če so prostori za otroke v nadstropju, morajo biti okna zavarovana pred padci otrok. |
|  | #### 48. člen |
|  | #### vrata |
| Vrh Dno Spremembe: Sprememba | Vsa zunanja vhodna vrata morajo imeti nadstrešek, dostop ob vhodu mora biti tlakovan z elementi iz nedrsečega materiala. |
|  | Vsa vhodna vrata in vrata v vetrolovu morajo biti opremljena z napravo za avtomatsko zapiranje. Kljuke na vseh vhodnih vratih morajo biti takšne, da otrok ne more sam odpreti vrat z notranje strani. |
|  | Vrata morajo imeti na strani, kjer so nameščeni tečaji, zaščito pred poškodbo prstov na rokah. |
|  | Vsa vratna krila v prostorih za otroke se morajo odpirati proti izhodu iz stavbe. |
|  | Nihajna vrata niso dovoljena. |
|  | Vsa vrata v stavbi so brez pragov. |
|  | Vhodna vrata in vrata v prostorih za otroke do dveh let morajo biti široka 90 cm. |
|  | Vsa vrata, ki vodijo z gospodarskega dvorišča v pralnico, kotlovnico ali kuhinjo, naj bodo dvokrilna ali pa mora biti svetla širina vratne odprtine 120 cm (dostava opreme, popravila). |
|  | #### 49. člen |
|  | #### osvetlitev |
| Vrh Dno Spremembe: Sprememba | Vsi prostori, v katerih se opravlja vzgojna dejavnost za otroke ter prostori, v katerih opravljajo svoje delo zaposleni vrtca, morajo imeti naravno svetlobo. |
|  | Osvetlitev igralnic mora biti enakomerna, in sicer indirektna ali enakomerno razpršena. V posameznih prostorih naj bo osvetljenost: |
|  | ----------------------------------------------------------------- Prostor Umetna svetloba (Lx) Dnevna svetloba - faktor K (%) ----------------------------------------------------------------- v igralnicah (povprečna osvetljenost) 300 S (6-10) na delovnih površinah 350 S (6-10) v previjalnicah 500 S (10-14) v drugih prostorih po veljavnem po veljavnem standardu standardu ----------------------------------------------------------------- |
|  | Globina prostora naj ne bo večja od dva in pol hkratne višine od tal do zgornjega roba okna ali pa mora biti prostor osvetljen z dveh strani. |
|  | Okenske odprtine v igralnici ne smejo biti manjše od 1/5 površine tal. |
|  | Izogibati se je treba površinam, ki povzročajo bleščanje. |
|  | Pri svetilkah morajo biti senčniki izbrani tako, da žarilne nitke niso v otrokovem vidnem polju in ob morebitni eksploziji žarnice zdrobljeno steklo ne pade iz svetilke. |
|  | Spodnji rob stropnih svetilk naj bo najmanj 2,50 m od tal. |
|  | Svetilna telesa v športni igralnici morajo biti zavarovana pred udarci žog in drugih predmetov. |
|  | #### 50. člen |
|  | #### ogrevanje |
| Vrh Dno Spremembe: Sprememba | Prostori za otroke morajo biti enakomerno ogrevani, in sicer: |
|  | - na 20 stopinj C v prostorih za otroke, |
|  | - na 23 stopinj C v prostorih za nego otrok do 3 let, |
|  | - na 18 stopinj C do 19 stopinj C v športni igralnici. |
|  | V prostorih za otroke je treba grelna telesa (predvsem rebraste radiatorje), ki jih otroci dosežejo, zavarovati, vendar tako, da učinek gretja ni zmanjšan; varnostne maske morajo biti narejene tako, da jih je mogoče pri čiščenju odstraniti. |
|  | Če vrtec nima lastne kotlovnice oziroma je priključen na omrežje z drugačnim režimom ogrevanja, je treba za prehodni letni čas predvideti dodatno ogrevanje, vsaj v prostorih za otroke do 3 let. |
|  | Lokalne peči na trdo gorivo in plinske lokalne peči niso dovoljene. |
|  | Infra peči morajo biti pritrjene tako visoko, da jih otroci ne dosežejo (vsaj 1,80 m nad tlemi). |
|  | Obvezni so termostatski radiatorski ventili. |
|  | #### 51. člen |
|  | #### prezračevanje |
| Vrh Dno Spremembe: Sprememba | V prostorih za otroke mora biti prezračevanje urejeno skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi, pri tem pa hitrost gibanja zraka ne sme presegati 0,2 m/s. |
|  | V prostorih za otroke mora biti relativna vlaga zraka 40 do 60 odstotkov. |
|  | Garderobe in sanitarije za otroke je treba dodatno mehansko prezračevati. |
|  | V kuhinji, sanitarijah in prostorih za nego, ki so dostopni neposredno iz igralnic, mora biti prezračevanje urejeno na način, ki onemogoča širjenje vonjav v igralnico. |
|  | V kuhinji, pralnici in prostorih za čistila v uporabi je treba predvideti mehansko prezračevanje. |
|  | #### 52. člen |
|  | #### zvočna zaščita |
| Vrh Dno | Vrhnje talne, stenske in stropne obloge morajo biti iz materialov, ki dušijo hrup. |
|  | Instalacije morajo biti načrtovane in narejene tako, da se prepreči širjenje zvoka po prostorih, v katerih bivajo otroci. |
|  | #### 53. člen |
|  | #### toplotna zaščita |
| Vrh Dno | Največji dovoljeni koeficient toplotnega prehoda za neprosojne dele ovoja stavbe - k 0,35 W/m2 K. |
|  | #### 53a. člen |
|  | #### vzdrževanje in čiščenje prostorov, pripadajočih zunanjih površin in opreme |
| Vrh Dno Spremembe: Sprememba | Za prostore in pripadajoče zunanje površine vrtca, kjer poteka dejavnost predšolske vzgoje ter opremo, mora biti izdelan načrt rednega vzdrževanja in čiščenja. O tem se vodi evidenca. |
|  | #### 54. člen |
|  | #### instalacije |
| Vrh Dno Spremembe: Sprememba | Električne vtičnice morajo imeti vstavljeno zaščito in biti nameščene 1,80 m od tal. |
|  | V vsaki igralnici morata biti vsaj dve vtičnici, ki sta nameščeni na nasprotnih stenah. |
|  | Tipkala morajo biti nameščena tako visoko, da jih dosežejo tudi otroci (1,20 m do 1,30 m od tal). |
|  | Za klic v gospodarske prostore je treba predvideti zvonec ob gospodarskem vhodu. |
|  | V sanitarijah in hodnikih je priporočljivo namestiti senzorje za prižiganje in ugašanje svetilk. |
|  | Stavba mora imeti domofon. |
|  | Vsak vrtec mora biti zvezan v telefonsko omrežje. |
|  | Razporeditev telefonskih aparatov v stavbi je treba predvideti glede na obseg dejavnosti. |
|  | Do vseh umivalnikov, kadi, prh, izlivnih školjk in korit mora biti napeljana mrzla in topla voda. |
|  | Temperatura tople vode pri umivalnikih za otroke ter pri kadicah in prhah za nego otrok ne sme presegati 35 stopinj C, v vsaki umivalnici naj bo vsaj ena pipa s hladno vodo. |
|  | Vsi umivalniki in prhe morajo imeti vgrajene varčne pipe, pisoarji senzorje, izplakovalniki - WC kotlički pa morajo biti varčni. |
|  | Za pripravo tople vode za otroke je treba zagotoviti reguliranje tople vode na predpisano temperaturo tako, da otroci nimajo dostopa do mehanizma za regulacijo. |
|  | Izplakovalni mehanizmi v otroških straniščih morajo biti taki, da so dostopni otrokom brez pomoči osebja. |
|  | #### 55. člen |
|  | #### stopnice |
| Vrh Dno | Če je v stavbi stopnišče, ki ga uporabljajo tudi otroci, mora biti dimenzionirano glede na število otrok; stopniška rama za 60 otrok naj bo široka 1,30 m. Za vsakega otroka več se razširi za 0,5 cm, če bi morala biti širša od 2 m, se predvidi drugo stopnišče. |
|  | Razmerje širine (Š) in višine (V) stopnice se določa po obrazcu 2V + Š = 61 cm, priporočena višina je 14 cm. |
|  | Nastopne ploskve stopnic morajo biti izdelane tako, da ne drsijo, ter iz materiala, ki ga je mogoče čistiti s tekočimi čistili in razkuževati. Robovi stopnic naj bodo rahlo zaobljeni. |
|  | Stopniščna ograja mora biti izdelana iz vertikalnih elementov, razmaknjenih največ 8,5 cm ali iz polnih polnil. |
|  | Stopniščni držaj (oprijemalo) je za odrasle 100 cm od tal, za otroke pa 50 do 60 cm. Oprijemalo za otroke mora biti prilagojeno velikosti njihovih dlani. |
|  | Presledek med stopniščnimi ramami mora biti ograjen po celotni višini, da se preprečijo padci; če je v stavbi predviden oddelek za gibalno ovirane otroke, mora biti dostop do vseh prostorov, ki jih uporabljajo, brez stopnic in pragov. |
|  | #### 56. člen |
|  | #### dvigala |
| Vrh Dno | Kolikor so v vrtcu dvigala za prevoz otrok, morajo biti projektirana tako, da so otrokom dostopna samo v spremstvu odraslih. |
|  | Tovorna dvigala za prevoz hrane v oddelke otrok morajo biti dimenzionirana ob upoštevanju velikosti servirnega vozička. |
|  | Tovorna dvigala morajo biti zavarovana, tako da otrok vanje ne more vstopiti. |
|  | Notranjost kabine mora biti obdelana tako, da jo je mogoče čistiti s tekočimi čistili in razkuževati. |
|  | Dvigalo se mora odpirati v servisni hodnik in ne v prostore, v katerih se zadržujejo otroci, tako da je zagotovljena varnost otrok. |
|  | ### II. UREDITEV PROSTOROV VRTCA V STAVBAH, KI NISO GRAJENE NAMENSKO ZA VRTEC |
|  | #### 57. člen |
|  | #### objekt |
| Vrh Dno Spremembe: Sprememba | Če so prostori vrtca urejeni v nenamenskih stavbah, se morajo upoštevati predpisi o spremembi namembnosti. |
|  | Ne glede na določbo prejšnjega odstavka sprememba namembnosti ni potrebna, če se prostori vrtca uredijo v stanovanjskih stavbah, upravnih in pisarniških stavbah, trgovskih in drugih stavbah za storitvene dejavnosti ter v stavbah splošnega družbenega pomena, če je za to stavbo že izdano uporabno dovoljenje. V takšni stavbi lahko delujeta, v skladu z normativi in standardi, ki jih določa ta pravilnik, največ dva oddelka otrok. |
|  | Kadar se vrtec uredi iz bivalnih kontejnerjev, ki ne upoštevajo v celoti določil za novogradnjo vrtca, se šteje za nenamensko stavbo, ki se lahko uporablja začasno, za obdobje največ deset let. Zagotovljeni morajo biti osnovni bivalni pogoji, ki v skladu s tem pravilnikom veljajo za vrtec. |
|  | Poleg smiselne uporabe določb tega pravilnika za novogradnjo, se uporabljajo še določbe tega poglavja. |
|  | #### 58. člen |
|  | #### igrišče |
| Vrh Dno | Če stavba, v kateri bodo potekali programi vrtca nima lastnega igrišča, mora biti v bližini površin, ki omogočajo otrokom bivanje na prostem, do njih pa vodijo varne poti. |
|  | #### 59. člen |
|  | #### prostor |
| Vrh Dno | Prostori za dejavnosti vrtca morajo biti funkcionalno povezani in ločeni od prostorov, ki jih uporabljajo drugi uporabniki. |
|  | V garderobi mora biti oprema razporejena tako, da je čisti del ločen od nečistega. Garderoba za otroke in osebje je lahko skupna. Na uporabnika je treba zagotoviti vsaj 0,40 m2 talne površine. |
|  | Igralnica je lahko razdeljena na največ tri prostore, ki morajo biti med seboj neposredno povezani. Igralna površina enega izmed prostorov mora biti tolikšna, da je za enega otroka na voljo najmanj 1,5 m2. |
|  | Če so prostori za vzgojne dejavnosti v nadstropju, mora biti za otroke iz prvega starostnega obdobja na vrhu in na dnu stopnišča nameščena varovalna pregrada. |
|  | #### 60. člen |
|  | #### posebnosti |
| Vrh Dno | Poleg določb iz 57., 58. in 59. člena se pri vrtcih, urejenih v stanovanjskih prostorih, upoštevajo tudi naslednje: |
|  | V stanovanjih se kuhinja uredi kot razdelilna kuhinja. |
|  | Sanitarna prostora vrtca v stanovanju sta kopalnica in stranišče. Stranišče mora biti v posebnem prostoru. Oprema sanitarnih prostorov mora biti prilagojena otrokom. |
|  | Preurejena kopalnica je prostor za nego otrok, starih od enega do treh let, ter umivalnica s straniščnimi kabinami za otroke od 3. leta dalje. |
|  | Preurejeno stranišče se uporablja za shranjevanje kahlic, sanitarije za odrasle in prostor za čistila. Če so prostori vrtca urejeni v dveh med seboj povezanih stanovanjih, se za odrasle nameni le eno stranišče. |
|  | Kjer ni mogoče namestiti izlivne školjke, se namesto nje uporablja straniščna školjka, vendar le, če je v neposredni bližini ročna prha s toplo vodo in tako dolgo zvijavo cevjo, da je omogočeno splakovanje kahlic ali veder nad njo. |
|  | Shranjevanje perila, čistil in pripomočkov za prvo pomoč je v shrambi, če je ta v stanovanju, sicer zadoščajo zaprte, ventilirane omare, postavljene v garderobi ali drugih komunikacijskih prostorih. |
|  | #### 61. člen |
|  | #### higienski in tehnični pogoji |
| Vrh Dno | Za vrtec, urejen v nenamenskih prostorih, in vrtec, urejen v stanovanjskih prostorih, veljajo naslednji higienski in tehnični pogoji: |
|  | - okenska in vratna stekla v prostorih, v katerih se zadržujejo otroci, morajo biti zavarovana pred razbitjem (npr. s folijo), in sicer tako visoko, kot otroci dosežejo; |
|  | - v prostorih za otroke morajo imeti okna možnost zasenčenja, najbolje z zunanje strani; |
|  | - če je igralnica v nadstropju, morajo biti okna zavarovana, tako da ni mogoče, da bi otroci padli skozi okno, hkrati pa mora biti omogočena evakuacija; |
|  | - nihajna vrata niso dovoljena; |
|  | - električne vtičnice, ki niso vsaj 1,50 m nad tlemi, morajo biti varnostne in opremljene s ščitniki; |
|  | - izplakovalni mehanizmi v straniščih za otroke morajo biti taki, da jih otroci dosežejo brez pomoči osebja; |
|  | - zagotovljen mora biti telefonski priključek. |
|  | Prostori morajo biti visoki najmanj 2,40 m. |
|  | ### III. UREDITEV PROSTOROV ZA OTROKE V VZGOJNO-VARSTVENI DRUŽINI |
|  | #### 62. člen |
|  | #### prostor |
| Vrh Dno | Prostori, namenjeni otrokom v vzgojno-varstveni družini morajo biti v stanovanju, ki je zgrajeno po normativih in standardih za stanovanja. Poleg določb iz tega poglavja se smiselno upoštevajo tudi normativi in minimalni tehnični pogoji za prostor in opremo za novogradnje ter določbe iz poglavja o ureditvi prostora vrtca v nenamenskih stavbah in stanovanjih. |
|  | #### 63. člen |
|  | #### lokacija |
| Vrh Dno | V bližini stavbe morajo biti vrt, otroško igrišče, gozd ali park. Do njih mora voditi varna pot. |
|  | Skupni prostori, namenjeni vsem stanovalcem (vhod, vetrolov, shramba za otroške vozičke, hodniki, stopnišča), morajo biti na voljo tudi otrokom v vzgojno-varstveni družini. |
|  | Vsi prostori, namenjeni dejavnosti otrok, morajo biti v istem nadstropju. |
|  | #### 64. člen |
|  | #### ureditev prostorov |
| Vrh Dno Spremembe: Sprememba | Predsoba nadomešča garderobo in je z opremo razdeljena v nečisti del pri vhodu, ki je namenjen preoblačenju, preobuvanju ter shranjevanju otroške garderobe, in v čisti del za povezavo med igralnico, sanitarijami in kuhinjo. |
|  | Za igralnico je predviden en stanovanjski prostor, lahko tudi več med seboj povezanih prostorov. Stanovanjski prostori, ki se uporabljajo kot igralnica, morajo biti ločeni od prostorov, ki jih uporabljajo za bivanje člani družine, pri kateri se izvaja program. Oprema v igralnici in garderobi, ki je namenjena otrokom, mora biti usklajena s standardi za opremo vrtcev. |
|  | Kopalnica enega stanovanja zadošča za eno skupino otrok. |
|  | Umivalnik in straniščna školjka se lahko prilagodita višini otrok s stabilnim podestom, ki je dovolj velik, da otrok ne pade z njega, se ob uporabi ne premika, nima ostrih robov, površina pa mora biti nedrseča. |
|  | Sanitarije za otroke morajo biti ločene od sanitarij, ki jih uporabljajo člani družine. |
|  | Zaželeno je, da ima stanovanje balkon, ložo ali teraso, ki je zavarovana z ograjo, visoko najmanj120 cm in oblikovano tako, da otroci ne morejo plezati po njej. Izhod na balkon, ložo ali teraso naj bo iz igralnice ali čistega dela predsobe. |
|  | ### IV. UGOTAVLJANJE OBJEKTIVNIH OKOLIŠČIN |
|  | #### 65. člen |
|  | #### strokovna komisija |
| Vrh Dno | Izjemoma je zaradi objektivnih okoliščin mogoče ravnati drugače, kot je določeno s tem pravilnikom. O tem odloča strokovna komisija, ki jo sestavljajo strokovni delavec vrtca, arhitekt, predstavnik Ministrstva za šolstvo in šport in predstavnik Zdravstvenega inšpektorata. Komisijo imenuje minister, pristojen za predšolsko vzgojo. |
|  | ### V. NADZOR |
|  | #### 66. člen |
|  | #### nadzor |
| Vrh Dno Spremembe: Sprememba | Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika izvaja šolska inšpekcija, razen nadzora nad izvajanjem: |
|  | - petega odstavka 8. člena, |
|  | - 8.a člena, |
|  | - 10. in 26. člena, |
|  | - četrtega odstavka 30. člena, |
|  | - osme alineje drugega odstavka in šestega odstavka 34. člena, |
|  | - četrtega odstavka 35. člena, |
|  | - 45. člena, |
|  | - četrtega in šestega odstavka 46. člena, |
|  | - 49. člena, |
|  | - prvega, tretjega in četrtega odstavka 50. člena, |
|  | - 51. člena, |
|  | - 53.a člena, |
|  | - desetega odstavka 54. člena, |
|  | - četrtega odstavka 56. člena in |
|  | - drugega odstavka 59. člena, |
|  | ki ga izvaja zdravstveni inšpektorat. |
|  | ### VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE |
|  | #### 67. člen |
| Vrh Dno Spremembe: Sprememba | Za vrtce, ki so na dan uveljavitve tega pravilnika izpolnjevali zahtevane pogoje v skladu s Standardi in normativi za družbeno vzgojo in varstvo otrok, se ne uporabljajo določbe tega pravilnika, če bi to zahtevalo gradbene posege v objekt in zemljišče vrtca. |
|  | #### 68. člen |
|  | #### igralna površina |
| Vrh Dno Spremembe: Sprememba | Vrtci, ki so delovali do dneva uveljavitve tega pravilnika, morajo najmanj 3 m2 igralne površine na otroka zagotoviti najkasneje tri leta po začetku popolne uveljavitve zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96 in 33/97) oziroma tri leta od takrat, ko bodo vstopili v šolo vsi 6-letni otroci. |
|  | Ne glede na določbo prejšnjega odstavka vrtci, ki zaradi zagotovitve notranje igralne površine iz 19. člena tega pravilnika ne bi mogli sprejeti vseh vpisanih otrok oziroma občina ustanoviteljica vrtca v skladu s predpisi, ki določajo financiranje, nima zagotovljenih sredstev za ureditev prostorskih pogojev, ki jih določa ta pravilnik, zagotovijo najmanj 3 m2 notranje igralne površine na otroka najkasneje do 1. septembra 2010. |
|  | #### 69. člen |
|  | #### razporeditev igralne površine |
| Vrh Dno | V vrtcih, ki so delovali do uveljavitve tega pravilnika, je treba obvezno zagotoviti tolikšno igralno površino na otroka, kot je navedeno v tem pravilniku, ni pa obvezna razporeditev igralne površine. |
|  | #### 70. člen |
|  | #### izjeme |
| Vrh Dno Spremembe: Sprememba | Za vrtce, ki so delovali na dan uveljavitve tega pravilnika in brez gradbenih posegov ne morejo zagotoviti terase ob igralnici za otroke prvega starostnega obdobja in otroke razvojnega oddelka, ne velja zadnja alinea 1. točke 18. člena in 23. člen tega pravilnika. |
|  | Za vrtce iz prejšnjega odstavka, ki so umeščeni v okolje, v katerem zaradi objektivnih okoliščin ni mogoče zagotoviti parkirišč, se ne uporablja 6. člen tega pravilnika. Pri teh vrtcih je potrebno na 8 oddelkov, v času prihoda in odhoda otrok v vrtec, zagotoviti najmanj dva parkirna prostora za parkiranje avtomobilov staršev otrok. |
|  | #### 71. člen |
| Vrh Dno | Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati standardi in normativi za družbeno vzgojo in varstvo predšolskih otrok. |
|  | #### 72. člen |
|  | #### veljavnost pravilnika |
| Vrh Dno | Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. |
|  | Prostorski program za vrtec |
|  | (Objavljeno 19.8.2000) |
|  | (1) Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 75-3357/2005), objavljen 9.8.2005, velja od 24.8.2005 |
|  | (2) Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 33-1282/2008), objavljen 4.4.2008, velja od 19.4.2008 |
|  | (3) Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 126-5757/2008), objavljen 31.12.2008, velja od 15.1.2009 |
|  | (4) Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 47-2460/2010), objavljen 11.6.2010, ki velja od 26.6.2010, določa tudi: "10. člen Za vrtce, ki zaradi zagotovitve notranje igralne površine, določene v 19. členu pravilnika, ne bi mogli sprejeti vseh vpisanih otrok, lahko občina ustanoviteljica sprejme sklep o manjši notranji igralni površini, vendar ne manjši od 3 m2 na otroka za otroke do drugega leta starosti, 2,6 m2 na otroka za otroke od drugega do tretjega leta starosti in 1,75 m2 na otroka za otroke od tretjega leta starosti do vstopa v šolo. K sklepu si mora pridobiti soglasje ministra, pristojnega za področje predšolske vzgoje. Odstopanje od normativa lahko traja najdlje do 1. septembra 2013, soglasje ministra, pristojnega za področje predšolske vzgoje, pa mora občina ustanoviteljica za vsako šolsko leto pridobiti posebej. Minister, pristojen za področje predšolske vzgoje izda soglasje iz prejšnjega odstavka na podlagi vloge, iz katere so razvidni podatki o notranji igralni površini za posamezen vrtec, če sta izpolnjena naslednja pogoja: - vrtec ima zaradi pomanjkanja prostora odklonjene otroke, - občina ustanoviteljica izvaja aktivnosti za zagotovitev dodatnih prostih mest v vrtcu. 11. člen Vrtci morajo do 1. januarja 2011 imenovati odgovorno osebo za pripravo programa pregledov, izdelati program pregledov in imenovati komisijo za letni pregled igral in igrišče vrtca. Za igrala, ki so že nameščena na igriščih vrtcev in nimajo dokazila, da so izdelana v skladu z veljavnimi slovenskimi standardi s področja opreme in podlog otroških igrišč, ugotovi varnost igral in njihove namestitve komisija iz sedmega odstavka 8.a člena pravilnika, in sicer najpozneje v enem letu od dneva uveljavitve tega pravilnika. O opravljenem pregledu komisija izdela evidenčni zapis, ki vsebuje datum pregleda ter stanje posameznega igrala in igrišča. Z igrali, za katera se ugotovi, da niso več varna, se ravna v skladu z devetim odstavkom 8.a člena pravilnika. Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja, če so v vrtcu do dneva uveljavitve tega pravilnika za igrala že pridobili oceno varnosti v skladu s predpisi, ki so veljali do dneva uveljavitve tega pravilnika. 12. člen Zaposlenim v vrtcu, ki so do dneva uveljavitve tega pravilnika že pridobili potrdila o usposobljenosti, ki ustrezajo pogojem iz četrtega odstavka 8.a člena pravilnika, se prizna ustrezna usposobljenost." |

PROSTORSKI PROGRAM ZA VRTEC (minimalne neto zazidane površine v m2)

-------------------------------------------------------------------------------

Število oddelkov                             2       3       4        5       6

-------------------------------------------------------------------------------

Normativno število otrok                    44      66      88      110     132

-------------------------------------------------------------------------------

A)  IGRALNI PROSTORI

1.  Igralnica za otroke                     84     126     168      210     252

2.  Osrednji prostor in športna igralnica   56      56      76       95     114

3.  Dodatni prostor za dejavnosti otrok      0      16      20       25      30

-------------------------------------------------------------------------------

A)  SKUPAJ                                 140     198     264      330     396

m2/otroka                              3,2       3       3        3       3

-------------------------------------------------------------------------------

B)  OSTALI PROSTORI

a)  Prostori za otroke

4.  Sanitarije za otroke                    22      33      40       51      58

5.  Garderobe za otroke                     16      24      32       40      48

b)  Skupni prostori za otroke

6.  Prostor za individualno delo z otroki                    8        8       8

7.  Shramba za rekvizite                     8       8      10       10      10

8.  Sanitarije za otroke na igrišču          2       2       4        4       4

c)  Prostori za strokovne delavce

9.  Skupni prostor za strokovne del.        25      25      35       35      35

10. Prostor za vodjo enote                  10      10      10       10      10

11. Prostor za svetovalnega delavca         12      12      12       12      12

12. Kabinet za vzgojna sredstva in prip.     9       9       9       12      12

13. Shramba za vrtna igrala                  5       5      10       10      10

14. Sanitarije                               3       3       3        6       6

d)  Upravni prostori

15. Ravnatelj                                                                16

16. Administracija                                                           12

17. Računovodstvo                                                             9

18. Arhiv                                                                     8

19. Sanitarije                                                                3

d)  Gospodarski prostori

20. Lastna kuhinja                          40      50      80      100     110

21. Pralnica                                 8       8      10       10      10

22. Ostalo                                  20      30      30       40      40

-------------------------------------------------------------------------------

B)  SKUPAJ                                 180     219     293      348     421

-------------------------------------------------------------------------------

C)  KOMUNIKACIJE SKUPAJ                     48      63      84      102     123

-------------------------------------------------------------------------------

A) B) C) SKUPAJ                        368     480     641      780     940

m2/otroka                              8,4     7,3     7,3      7,1     7,1

-------------------------------------------------------------------------------